- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Ленинградского сельского поселения

- Ленинградского района

- от 13.01.2017 № 5

Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов

муниципального образования Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов

муниципального образования Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

Муниципальный контракт №326 от 16.08. 2016г.

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель                                                         Т.В. Родина

2016

# Содержание

Содержание	3

Сокращенные термины и определения.	7

Введение.	13

Содержание основных разделов схемы.	14

I.Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.	17

1.1.Месторасположение поселения, его административное и промышленно-экономическое значение.	17

1.1.1.Промышленно-экономическое значение поселения.	19

1.1.2.Промышленность.	19

1.1.3.Сельское хозяйство	19

1.2.Характеристика природно-климатических условий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	20

1.2.1.Климат.	20

1.2.2.Рельеф, геологическое строение.	21

1.2.3.Грунтовые воды.	21

1.2.4.Почвы,  растительный и животный мир	22

II.Существующее состояние  и развитие на перспективу Ленинградского  сельского  поселения Ленинградского района	23

2.1.Существующая и расчетная численность населения Ленинградского сельского поселения.	24

2.2.Жилищный фонд.	25

2.3.Обеспеченность населенных пунктов Ленинградского сельского поселения объектами инфраструктуры	25

2.4.Характеристика промышленных предприятий, образующих твердые коммунальные отходы.	33

2.5.Системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений.	39

2.6.Порядок вывоза жидких бытовых отходов с территории Ленинградского сельского поселения.	40

2.7.Порядок очистки сточных вод.	40

2.8.Основные показатели улично-дорожной сети.	41

2.9.Твердые коммунальные отходы  объектов специального  назначения (кладбище).	42

2.10.Перспектива развития.	43

2.10.1.Твердые коммунальные отходы.	43

2.10.2.Жидкие бытовые отходы.	45

III.Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки  Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	45

3.1.Краткая характеристика предприятия, оказывающего услуги по обращению с отходами на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	46

3.2.Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке.	47

3.3.Краткая характеристика предприятия, оказывающего услуги по обращению с жидкими бытовыми отходами на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	48

3.4.Действующие тарифы по сбору, транспортировке и утилизации (захоронению)  твердых коммунальных отходов.	48

3.5.Основные проблемы санитарной очистки  территорий  Ленинградского сельского поселения.	50

IV.Организация и технология сбора и вывоза бытовых отходов на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	51

4.1.Организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов.	51

4.2.Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза  твердых коммунальных отходов.	51

4.3.Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.	52

4.4.Характеристика процесса сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.	53

4.5.Характеристика существующего места складирования твердых коммунальных отходов.	54

4.6.Наличие организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	55

4.7.Данные о существующей механизированной уборке территории.	56

4.8.Пункты по заправке водой поливомоечных машин.	56

4.9.Зеленые насаждения общего пользования.	56

V.Расчетные нормы и объемы работ.	57

5.1.Качественные характеристики твердых коммунальных  отходов.	57

5.1.1.Морфологический состав отходов.	58

5.1.2.Ориентировочный фракционный состав твердых коммунальных отходов, % по массе.	59

5.1.3.Средняя плотность компонентов отходов.	60

5.1.4.Влажность компонентов твердых коммунальных отходов по сезонам г.    61

5.1.5.Прессование при сборе, транспорте и переработке твердых коммунальных отходов.	62

5.2.Нормы и объемы накопления твердых коммунальных отходов.	63

5.2.1.Определение расчетной численности населения и объемов твердых коммунальных отходов на I очередь (по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения Ленинградского района).	66

5.2.2.Определение расчетной численности населения и объемов твердых коммунальных отходов на расчетный срок

(по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения Ленинградского района).	67

5.2.3.Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов  от объектов общественного назначения на I очередь.	68

5.2.4.Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения на расчетный срок.	70

5.2.5.Общее количество накопления твердых коммунальных отходов

в год.	72

5.2.6.Крупногабаритные отходы в составе твердых коммунальных отходов.

5.3.Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с  применением контейнерного метода.	72

5.3.1.Определение объемов твердых коммунальных отходов для контейнерной  системы сбора от населения  Ленинградского сельского поселения на I очередь.                         	                                                                                                                         73

5.3.2.Определение объемов твердых коммунальных отходов для контейнерной системы  сбора от населения Ленинградского сельского поселения на расчетный срок.                       	74

5.3.3.Расчет необходимого количества контейнеров от объектов общественного назначения на I очередь в Ленинградском сельском поселении. 	                      75

5.3.4.Расчет необходимого количества контейнеров от объектов общественного назначения на расчетный срок  в Ленинградском сельском поселении.	75

5.3.5.Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов в Ленинградском сельском поселении.	75

5.4.Определение объемов накопления твердых коммунальных отходов

от промышленных предприятий.	77

5.5.Определение объемов накопления медицинских отходов.	78

5.6.Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства.	79

5.7.Определение объемов накопления твердых коммунальных отходов от объектов специального  назначения (кладбище).	81

5.7.1.Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов от объекта специального назначения (кладбище) на I очередь .	81

5.7.2.Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов от объекта специального назначения (кладбище) на расчетный срок.	82

5.8.Сбор пищевых отходов.	82

5.9.Определение объемов вывоза жидких бытовых отходов на I очередь и на расчетный срок (по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения). 	                                                                                                                            83

VI.Методы обеззараживания отходов.	84

Обезвреживание твердых коммунальных  отходов.	84

VII.Технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей и тротуаров обособленных территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.	88

7.1.Машины и механизмы для уборки дорожных покрытий.	88

7.2.Летняя уборка территории.	89

7.3.Зимняя уборка территорий.	91

VIII.Расчет необходимого количества спец. машин и механизмов по видам работ.	93

Транспортировка коммунальных  отходов.	93

8.1.Специализированная техника для вывоза твердых коммунальных отходов. 	                                                                  93

8.2.Специализированная техника для вывоза крупногабаритных отходов.	101

8.3.Специализированная техника для вывоза жидких бытовых отходов.	101

8.4.Общие рекомендации при сборе жидких отходов.	103

8.5.Расчет потребности в машинах для уборки территорий.	104

8.6.Количество и этапы приобретения специализированной техники.	110

IX.Организационная структура предприятий системы санитарной очистки и уборки.	111

9.1.Организация вывоза  отходов.	111

9.2.Транспортно-производственная база.	115

9.3.Система селективного сбора утилизируемых	119

компонентов твердых коммунальных отходов.	119

9.4.Рекультивация территорий закрытых свалок.	121

X.Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.	127

XI.Схема расстановки мусорных контейнеров на территории Ленинградского сельского поселения.	129

# Сокращенные термины и определения.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами осуществляется населением  и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации - соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления,  образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные ресурсы – материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и (или) энергии.

Государственный кадастр отходов (ГКО) включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, банк данных об отходах и технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов и ведется по единой для Российской Федерации системе.

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.

Договор на оказание услуг по вывозу мусора – письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных  отходов, крупногабаритного мусора.

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) – нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

Контейнер – стандартная емкость для сбора отходов.

Контейнерная площадка – ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 кубических метров.

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и или иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Неблагоустроенные домовладения – домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Норматив утилизации отходов от использования товаров (далее также - норматив утилизации) - установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Отходы от использования товаров - готовые товары (продукция), утратившие полностью или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них.

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или  хранения.

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключая воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Рациональное природопользование – эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Региональный оператор по обращению с ТКО отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Ресурсоэнергосбережение – производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Свалка отходов (захламление территории) – несанкционированное размещение отходов сплошным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов более 10 кубических метров на площади более 200 квадратных метров.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – бытовой мусор, предметы или товары потерявшие потребительские свойства, отходы потребления.

Твердые  коммунальные отходы (БКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) – перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

# Введение.

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления сегодня перешла в разряд глобальных. Ее усугубление может привести к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности.

Благоустройство населенных мест – совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городов, поселков городского типа, сельских населенных мест, курортов и мест массового отдыха. Благоустройство населенных мест охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего, уровень инженерного оборудования территории населенных мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоемов и почвы.

Важная часть благоустройства – санитарная очистка населенных мест (сбор мусора, их утилизация и уничтожение, соблюдение чистоты на территории населенных пунктов, рациональное использование парка коммунальных машин). Сегодня главная задача не только государства, муниципальных органов управления, но и общественности – формирование активной жизненной позиции населения в сфере решения проблем экологического характера.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования Ленинградского  сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края (Схема) – проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора и удаления отходов  и уборке территорий населенных пунктов.

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Проектные решения схемы направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов, а также на развитие технической базы системы обращения с коммунальными отходами.

Схема разработана на срок с выделением первой очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 20 лет, т.е. до 2036 года.

Генеральная схема санитарной очистки территорий  муниципального образования Ленинградское   сельское  поселение   Ленинградского  района  Краснодарского края разработана в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003г № 152, с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

# Содержание основных разделов схемы.

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.

В разделе приводят материалы по месторасположению города (сельского поселения), его административному и промышленно-экономическому значению, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие города (сельского поселения) на перспективу.

В разделе приводят данные по благоустройству города (сельского поселения) как объекта очистки:

- существующую и расчетную численность населения, данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства  (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами);  обеспеченность объектами инфраструктуры (детсады и ясли, школы, средние и высшие учебные заведения, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

- показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

В разделе приводят данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу твердых коммунальных  отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий,  убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые коммунальные отходы.

Раздел должен содержать предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых коммунальных  отходов.

В основу расчета объема накопления твердых коммунальных  отходов принимаются нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

В схеме санитарной очистки должны быть рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТКО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль и т.д.).

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

По окончании срока эксплуатации  полигонов (свалок) в схемах санитарной очистки необходимо предусматривать мероприятия по их закрытию и последующей рекультивации нарушенных территорий.

В основу расчета объема накопления твердых коммунальных  отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

При расчете объема накопления ТКО следует учитывать тенденцию роста норм накопления.

Жидкие бытовые отходы.

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует предусматривать в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения объемов жидких бытовых отходов вывозимых из неканализованных объектов.

Для обезвреживания жидких бытовых отходов их вывоз должен осуществляться на сливные станции.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

Раздел в основном должен содержать требования по организации работ, количеству мусоросборников по уборке придомовых территорий, рынков, парков, территорий лечебно-профилактических учреждений.

В схеме санитарной очистки должны быть определены:

объемы, методы и технология работ по комплексной уборке покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению противогололедных материалов и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты поселений.

Транспортно – производственная база.

При разработке схем санитарной очистки должны решаться вопросы количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Капиталовложения на мероприятия санитарной очистки.

Схема должна содержать предложения по санитарной очистке территории населенных мест.

В генеральной схеме санитарной очистки необходимо предусмотреть   капиталовложения в систему санитарной очистки на I очередь и расчетный срок.

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования принимаются по ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.

Итоговые данные сводятся в таблицу 44.

# Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.

# Месторасположение поселения, его административное и промышленно-экономическое значение.

Ленинградское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Ленинградский район и наделено статусом муниципального образования.

Муниципальное образование Ленинградское сельское поселение расположено в северо-центральной части Ленинградского района и граничит:

на севере с Кущевским районом;

на северо-востоке с Куликовским с/п Ленинградского района;

на востоке с Белохуторским с/п Ленинградского района;

на юго-востоке с Восточным, Образцовым с/п Ленинградского района;

на юге с Новоплатнировским, Первомайским с/п Ленинградского района;

на юго-западе с Уманским с/п Ленинградского района;

на северо-западе с Западным с/п Ленинградского района.

В состав муниципального образования Ленинградское сельское поселение входят 4 населенных пункта: станица Ленинградская, хутор Андрющенко, хутор Восточный и хутор Краснострелецкий.

Административным центром поселения и Ленинградского района в целом является станица Ленинградская.

По состоянию на 01 августа 2016 года в Ленинградском сельском поселении проживало 37482 человека постоянного населения.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы составляет 38853 га (27,5 % территории Ленинградского района).

С городом Краснодаром и другими населенными пунктами района и края станица связана автобусным транспортом.

Территорию поселения отличает выгодное экономико-географическое положение, которое дополняется наличием развитой транспортной инфраструктуры. Ленинградское сельское поселение расположено в 120 км от регионального центра соседствующего субъекта РФ – Ростовской области – города Ростова-на-Дону и в 180 км от краевого центра города Краснодара. Удаленность автотрасс федерального значения от станицы Ленинградской – около 40 км.

По территории Ленинградского сельского поселения с северо-запада на юго-запад проходит автодорога регионального значения 2-4 технической категории «ст-ца Староминская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», и с юго-запада на северо-восток проходит автодорога регионального значения 3-4 технической категории «ст-ца Стародеревянковская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская». Кроме того по территории Ленинградского сельского поселения проходят автодороги регионального и межмуниципального значения 3-4 технической категории: «ст-ца Челбаская – ст-ца Крыловская – ст-цаЛенинградская», «ст-ца Ленинградская – х. Белый – ст-ца Октябрьская», «ст-ца Ленинградская – ст-ца Новоплатнировская», «х. Андрющенко – х. Краснострелецкий», по которым осуществляется связь станицы Ленинградской с другими населенными пунктами сельского поселения и района.

По юго-западной границе станицы проходит железная дорога Краснодар – Ейск. Железная дорога имеет хозяйственное значение и пассажирских перевозок не осуществляет. Эта ж/д линия обеспечивает выход на важнейшие железнодорожные магистрали Северного Кавказа: Ростов – Баку, Ростов – Краснодар, Ростов – Новороссийск, которые осуществляют связь Краснодарского края с центральными районами страны, Поволжьем, Северным Кавказом.

Ближайшая железнодорожная станция – Уманская Северо-Кавказской железной дороги – находится в пределах поселения.

В настоящее время, из-за экономического спада, ветка от станицы Ленинградской (станция Уманская) в направлении ст. Сосыка – Ростовская разобрана, и на этом участке железнодорожные перевозки из станицы не осуществляются.

Ленинградское сельское поселение расположено по берегам реки Сосыка. Река протекает с севера на запад, с севера на юг проходят балки, которые делят территорию  на три части. Река Сосыка является типично степной рекой с незначительным профильным уклоном и шириной русла в пределах станицы Ленинградской от 60 до 80 метров.  Для связи левобережной и правобережной части в настоящее время действует семь дамб. Из-за небольшой скорости течения – 0,1 м. в секунду – происходит заиливание реки.

Пойма реки сильно заболочена и заросла камышом. Склоны реки невысокие и относительно пологие.

Река Сосыка, как и все степные реки, ввиду наличия плотин, превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, в период половодья наблюдаются подтопления территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов, кальматации родников, уменьшению пропускной способности.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению реки.  Значительные водоотборы на орошение привели к тому, что меженные расходы  оказались ниже санитарных минимумов.

# Промышленно-экономическое значение поселения.

Основу экономического потенциала поселения составляют обрабатывающие производства, потребительская сфера, сельское хозяйство, транспорт, строительство.

# Промышленность.

Ведущее звено экономики Ленинградского сельского поселения – промышленность. В отрасли осуществляют деятельность 5 крупных и средних предприятий и 15 малых. Крупнейшими представителями отрасли являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ЗАО «ССК «Ленинградский» и ЗАО «СК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ». Доля оборота данных предприятий в общем обороте всех предприятий Ленинградского сельского поселения превышает 70 %, доля численности занятых – более 25 % от общего числа занятых в экономике поселения.

Промышленность поселения также представлена следующими предприятиями: по производству полихлорвиниловых панелей и товарного бетона (ООО «Век»), кирпича (ООО «Ленинградский кирпич»), жестяной крышки для консервации и труб металлических (ООО «Маранде»), холодильного оборудования и теплоизоляционных панелей (ООО «Ариадна-Юг») и др.

# Сельское хозяйство

Важная роль в структуре материального производства Ленинградского сельского поселения принадлежит сельскохозяйственной отрасли.

В растениеводстве развито производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, плодовых культур, овощей.

Животноводство на территории поселения представлено молочным и мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством и птицеводством.

К крупным товаропроизводителям относятся такие предприятия, как ОАО «Имени Ильича», ОАО «Ленинградское».

Численность крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, составляет 71 единицу.

В целом экономическая база Ленинградского сельского поселения является стабильной, динамично развивающейся и обладает большим потенциалом для дальнейшего развития.

# Характеристика природно-климатических условий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

# Климат.

В климатическом отношении территория Ленинградского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции.

Климат здесь умеренно континентальный. По своим климатическим и природным условиям Ленинградское сельское поселение входит в первый агроклиматический район, занимающий всю территорию, расположенную севернее бассейна реки Кубани.

Климат характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха в зимнее время года, что приводит к неустойчивости снежного покрова, низкой относительной влажности воздуха в летние месяцы, недостаточным количеством осадков и их неравномерным распределением по сезонам года.

Среднегодовая температура воздуха + 9,6 0 С, средняя минимальная температура января  - 3,1 0 С, средняя максимальная температура июля + 25,3 0 С. (Данные предоставлены филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» метеостанция ст. Кущевской).

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 350С.   Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая, абсолютный максимум температуры воздуха + 41 С.  Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/
кв.см.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СниП 23-01-99).

Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% (средняя за год – 74%).

На территории Ленинградского сельского поселения преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и, особенно, северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные»  бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88 -112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Значения фоновых концентраций в районе разработки генеральной схемы санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения по станице Ленинградской, Ленинградского района, Краснодарского края, без учета вклада выбросов рассматриваемого объекта составляют:

Таблица 1.

| Взвешенные вещества (мг/м3) | Диоксид серы (мг/м3) | Оксид углерода (мг/м3) | Диоксид азота (мг/м3) | Оксид азота (мг/м3) | Сероводород (мг/м3) | Формальдегид (мг/м3) | Бензапирен (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,254 | 0,013 | 2,5 | 0,083 | 0,043 | 0,004 | 0,016 | 3,7 |

# Рельеф, геологическое строение.

Территория Ленинградского сельского поселения в структурно-геологическом отношении является северным крылом Приазово-Кубанской впадины.

В геологическом строении территории до водоупора грунтовых вод принимают участие (снизу-вверх):

-нижне-верхнеплейстоценовые  аллювиальные отложения;

-верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения;

-голоценовые аллювиальные отложения.

Нижне-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения представлены отложениями погребенной террасы реки Сосыка. Толщина мощностью 5-10 м представляет собой переслаивание суглинков и глин буровато-серых, опесчаненных, супесей и легких суглинков. Мощность прослоев песков и супесей – 0,5-1,5 метра.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения представлены суглинками лессовидными, тяжелыми, пылеватыми, макропористыми, с включениями карбонатов, просадочными и непросадочными, а также глинами низкопористыми, лессовидными.

Голоценовые аллювиальные отложения распространены под руслом реки и представлены илами, глинами и суглинками иловатыми, темно-серыми и серыми. Русло реки на всем протяжении выстлано слоем ила серого с примесью растительных остатков. Общая мощность подрусловых отложений порядка 4-5 м. Русла балок представлены голоценовыми аллювиальными отложениями – суглинки легкие, иловатые.

# Грунтовые воды.

Глубина залегания грунтовых вод, в зависимости от рельефа, колеблется от 0 (источники по склонам) до 40-60м (на водоразделах).

Режим грунтовых вод находится в полной зависимости от гидрометеорологических условий, так как питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в пределах Ленинградского сельского поселения получает за счет утечек из водопроводных сетей, в результате полива приусадебных участков.

Наиболее высокие уровни грунтовых вод и дебиты наблюдаются весной и осенью, в период максимального выпадения осадков. В летнее засушливое время года – уровни и дебиты наиболее низкие.

Глубина залегания грунтовых вод на осенне-зимний период, близкий к осенне-зимнему минимуму, изменяется  от 0,1 м вблизи реки и в балках до 9 и более метров – на водораздельных пространствах.

Уровневый режим грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября – декабря по май с последующим плавным спадом. Амплитуда колебания уровня составляет 0,5 – 1,0 м, причем, наибольшая величина колебания уровня грунтовых вод приурочена к пойме реки, а наименьшая к водоразделу.

По качеству – воды высокоминерализованные  и жесткие. Минерализация грунтовых вод изменяется от 4,9 г/л у подножия склонов до 0,7 гл вверх по склону. По химическому составу воды от сульфатно- гидрокарбонатных кальциево-магниевых на склонах и водоразделах, до сульфатных кальциево-магниевых, реже натриево- кальциевых, у подножия склонов.

Артезианские воды, залегающие на глубине от 4-х до 40-100 м, из-за повышенной минерализации имеют второстепенное значение для целей водоснабжения. Основным и надежным источником водоснабжения являются воды понтической толщи, залегающие на глубине 200-350 м. По качеству эти воды характеризуются низкой минерализацией и мягкость.

В инженерно-геологическом отношении грунтовые воды на большей территории Ленинградского сельского поселения залегают на глубине, исключающей влияние их на фундаменты проектируемых зданий.

# Почвы, растительный и животный мир.

Почвенный покров развит повсеместно и представлен мощными малогумусными карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,2-2,0 метров. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины.

Казаки – первопоселенцы нашли в Ленинградском районе степи, покрытые густыми зарослями терновника, камыша, не тронутые плугом черноземы.

Степи служили обширным пастбищем с множественным разнотравьем. На целинных землях произрастала степная растительность: ковыль и дикая астра, заросли донника, колючие кусты чертополоха, лиловые кусты бессмертника, кусты зверобоя и тысячелистника, душистые кусты дикого шалфея.

В результате распашки земель потеряны многие виды степной растительности, некоторые находятся на грани исчезновения. Они занесены в Красную книгу Краснодарского края. Потребительский подход к использованию лекарственного сырья привел к резкому истощению ресурсов валерианы, алтея, зверобоя, череды.

Земля, богатая тучными черноземами, позволяет выращивать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Большое влияние на урожайность оказывают постоянно дующие восточные ветры, пыльные бури. Для защиты полей и сохранения урожайных культур в 1955-1956 гг. высаживались лесополосы. В настоящее время они занимают площадь в 5243 га.

На территории Ленинградского сельского поселения имеется сквер, где произрастают голубые ели, сосны, березы, декоративные кустарники.

Наиболее распространены в Ленинградском сельском поселении степные виды животных: заяц-русак, красная лисица, енотовидная собака, дикий кабан.

Отряд насекомоядных животных представлен семействами ежей, землероек, кротов. В степной зоне многочисленны домовые и полевые мыши, хомяки. У водоемов, по течению рек, в камышовых зарослях встречается северо-американская полевка – ондатра.

Из всех видов птиц выделяются насекомоядные – пищухи, поползни, синицы, дятлы. Обитают здесь и хищные птицы: канюки, коршуны, пустельги, ушастые совы. С ранней весны и до самой зимы по балкам, рекам и полям садятся дикие гуси, утки, дрофы, лебеди, куропатки.

В реках водятся рыбы: толстолобик, щука, карась, красноперка, сазан, лещ, судак, линь, окунь.

# Существующее состояние  и развитие на перспективу Ленинградского  сельского  поселения Ленинградского района.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»:

-территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

-участие в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации;

-порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 1, статьи 8 Федерального закона от 29.12.2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

# Существующая и расчетная численность населения Ленинградского сельского поселения.

Количество постоянного населения Ленинградского сельского поселения на 01 января 2016 года (по данным администрации) 37482 человека, из которых 97,8  % его численности – население станицы Ленинградской.

Современная численность постоянного населения Ленинградского сельского поселения в сравнении  с данными на 01 июля 2012 года (38143 человека) уменьшилась на 661 человека.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности и величина миграционного сальдо.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

-увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста до 1,7 ребенка;

-увеличение средней ожидаемой  продолжительности жизни населения до 69,5 лет;

-среднегодовые значения показателя миграционного на уровне 7,0 промилле (270-290 человек в год).

В соответствии с прогнозом численность населения Ленинградского сельского поселения к расчетному сроку (2036г) составит  41121 чел.

Оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Ленинградского сельского поселения)

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2016г | Численность населения на первую очередь | Численность населения на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Ленинградская | 36649 | 38663 | 40100 |
| 2. | х. Андрющенко | 254 | 328 | 350 |
| 3. | х. Восточный | 394 | 440 | 470 |
| 4. | х. Краснострелецкий | 185 | 201 | 201 |
| 5. | Итого по поселению: | 37482 | 39632 | 41121 |

# Жилищный фонд.

По данным Краснодарстата  жилищный фонд Ленинградского сельского поселения по состоянию на начало 2012 года составлял 13,0 тыс. жилых строений общей площадью 989,0 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя равен 25,9 квадратных метров.

В жилой застройке по своей объемно-планировочной структуре преобладают индивидуальные дома с приусадебными участками. Многоквартирная застройка представлена домами малой и средней этажности блокированного и секционного типов общим количеством 155 жилых строений, включающих 2,9 тыс. единиц квартирного фонда.

В соответствии с Генеральным планом Ленинградского сельского поселения  на расчетный срок намечено обеспечить новым жилищным фондом 2978 чел., что потребует строительство 993 единиц жилья.

Планируется строительство 863 домов усадебной жилой застройки и 130 домов блокированного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 квадратных метров  на человека.

На предстоящий период до 2036 года увеличение общих объемов жилищного фонда за счет нового строительства определено в размере 98,3 тыс. квадратных метров.

# Обеспеченность населенных пунктов Ленинградского сельского поселения объектами инфраструктуры

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных:

-удовлетворять потребности людей;

-гарантировать необходимый уровень и качество жизни;

-обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

Таблица 3.

| Наименование объектов | Единица изм. | Количество |  |  | Место расположения (для каждого населенного пункта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | На I очередь | На расч. срок |  |
| Поликлиника, ФАП | 1 пос./год | 461108 | 487558 | 505875 | Центральная районная поликлиника, ст. Ленинградская; Детская поликлиника, ст. Ленинградская; Стоматологическая поликлиника ст. Ленинградская; ФАП, х. Краснострелецкий; ФАП, х. Восточный; ФАП, х. Андрюшенко, Здравпункт технологического колледжа, ст. Ленинградская, Здравпункт социально-педагогического колледжа, ст. Ленинградская |
| Больница | 1 койка | 620 | 682 | 781 | ЦРБ, ст. Ленинградская |
| Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 7520 | 8272 | 8910 | МБОУ гимназия станицы Ленинградской МО Ленинградский район, ГБОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат станицы Ленинградской, ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с органицеными возможностями здоровья станицы Ленинградской Краснодарского края, МАО дополнительного образования и профессионального обучения «Ленинградский учебный центр», МБОУ СОШ № 1 имени З.Я.Лавровского станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ СОШ № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ СОШ № 6 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ СОШ № 12 имени С.Н.Кравцова станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ СОШ № 13 имени Д.К.Павлоградского станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ НОШ № 40 имени Н.Т.Воробьева станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ ООШ № 22 хутора Восточного МО Ленинградский район, Школа художественного образования, МБУ дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБОУ дополнительного образования детей детско-юношеский центр, МБОУ дополнительного образования детей станция юных техников, ГБПОУ Краснодарского края «Ленинградский технический колледж», ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социально – педагогический колледж», МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа» станицы Ленинградской МО Ленинградский район |
| Детские сады и ясли | 1 место | 1985 | 2184 | 3930 | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад № 10 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад № 13 хутора Восточного МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад № 22 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 28 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 31 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ компенсирующего вида № 34 станицы Ленинградской МО Ленинградский район, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 станицы Ленинградской МО Ленинградский район |
| Дом культуры | 1 место | 1600 | 1760 | 2225 | МБУ СКК станицы Ленинградской станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, МБУ ЦКС станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, МБУ ЦНК «Казачье подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| Гостиница | 1 место | 81 | 81 | 267 | Гостиница «Старая Русь; Гостиница «Уют»; Гостиница «Тонус»; Гостиница «Сашенька»; Гостиница «Старая мельница» |
| Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 2218 | 2250 | 2320 | Пиццерия «Сицилия» ООО «Сицилия»; Буфет ООО М.Ц. «Гиппократ»; Закусочная «Пончиковая» ИП Давиденко Л.Ю.; Караоке-клуб «ФаСоль» ООО «Доходное место»; Кафе «Terrasa» ИП Джур Е.А.; Кулинария «Дуэт» ИП Деркач В.А.; Столовая «Русский размер» ИП Каракаш П.Ф.; Закусочная»Умань» ИП Коротин А.П.; Кафе «Весна» ИП Муляр И.В.; Кафе «Очаг» ИП Лапаян И.А.; Столовая «Азимут» ИП Картохина Л.В.; Кафе «Ветерок» ИП Добровольский В.А.; Кулинария ООО «Мизер»; Кафе «3 сфера» ООО «Мизер»; Кафе «Парк кафе» ООО «Мизер»; Кофейня «Dolce Vita» ООО «Мизер»; Молодежный центр «Стена» ИП Хачатурян К.Ю.; Закусочная «Жар пицца» ИП Кострица В.А.; Кафе «Дача» ИП Одинцов М.Н.; Кафе «Суховъ» ИП Сухова Р.В.; Кафе «Белая Русь» ООО «Фирма «Юнкер»»; Банкетный зал «Водопад» ИП Уруджева Э.А.; Кафе «Каскад» ИП Череватая Е.В.; Кафе «Камелот» ИП Стрельникова З.Ф.; Столовая ИП Василькова Е.Н. и др. |
| Рынки | 1 кв. м. торг. площа ди | 2480 | 2480 | 2938 | ООО «Форум» |
| Вокзалы | 1 кв. м. площа ди | 1700 | 1700 | 1700 | ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» |
| Зрелищные учреждения | 1 место | 300 | 300 | 1112 | МБУ кинотеатр «Горн» Ленинградского сельского поселения Ленинградского района |
| Продуктовые магазины | 1 кв. м. торг. площа ди | 130 (10743) | 165 (31 652) | 185 (34 694) | М-н №2 ООО Фирма «Юнкер»; М-н «Белочка» ООО Фирма «Юнкер»; М-н «При пекарне» ИП Агасарян И.Р.; М-н «Дуэт», м-н «Ксюша», м-н «Эдельвейс» ИП Арнацкий Н.Е.; М-н «Галактика» ИП Галактионов А.В.; М-н «Провиант» ИП Грицай В.Н.; М-н «Новый» ИП Гурьянова Т.С.; М-н «Витязь» ИП Еременко А.Н.; М-н «Юля» ИП Еременко В.Н.; М-н «Анютка» ИП Залеский Ю,В.; М-н «Антон» ИП Купреев А.И.; М-н «Торнадо» ИП Лалаян Е.А.; М-н «Забава» ООО «САН»; М-н «Дорожный ООО «Татьяна»; М-н «Максимум»; М-н «Гермес маркет» ИП Чепига А.Д.; М-н «Ленинградка» ИП Кривоносова Л.А.; М-н № 3 «Елена», № 4, № 5, № 8,13, 14, 16,17, 21, 22, 23, 27, 33, 35, 43 , м-н «Южный», м-н «Алина» ООО «Интер»; М-н № № 329, 345, 398, 413 ЗАО «Фирма Агрокомплекс»» и др. |
| Неспециализирован ные, непродовольствен ные магазины и прочие магазины | ед-ца/кв.м | 221/ 8568 | 240/ 9224 | 250/ 9935 | М-н Огонек-Хоз» ИП Залата Ю.Г.; М-н «Ковры» ИП Губина С.А.; М-н «Доминик» ИП Давидюк С.Н.; М-н «У Семена» ИП Мальченко С.М.; М-н «Успех»; М-н «Радуга» ИП Снежко В.Ю.; М-н «Мираж» ИП Токарев М.А.; М-н «Все для дома» ООО «Зенит»; М-н «Эконом класс» ИП Мишенко К.Г.; М-н «Тероплюс» ИП Порублев М.И.; М-н «Миф» ИП Черняева Г.Н.; М-н «Новвый-хоз» ИП Гурьянова Т.С.; М-н «Прораб» ИП Сарайкина Л.В.; М-н «Осьминог» ИП Русецкий К.В. М-н «Сундучок» ИП Комова Л.В.; М-н «Русские самоцветы» ИП Агакшиева; М-н «Крисстал» ИП Довбня; М-н «Вишня» ИП Губская; М-н «Лидер» ИП Заникова; М-н «Южанка-джинс» ИП Марченко; М-н «Кардинал» ИП Ахмедов; М-н «Удачная покупка» ИП Еркова; М-н «Мифер 2» ИП Строева; М-н «Муравей» ИП Петров В.Г.; М-н «Новоселье – 1» ИП Пантелеева; М-н «Для всех» ИП Янулень; М-н «Уютный дом» ИП Реутов; М-н «У хозяина» ИП Панасенко С.С. и др. |
| Супермаркеты | ед./ кв.м. | 3/ 2450 | 4/ 2745 | 4/ 3253 | Т.К. «Солнечный» М-н «Фикс-Прайс», Гипермаркет «Магнит», ООО «Агроторг» м-н «Пятерочка № 4623» |
| Магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | ед./ кв.м. | 265/ 6155 | 285/ 6770 | 290/ 7293 | М-н «Калинка» ООО «Кубанский каравай»; М- н «Строймаг» ООО «Зенит»; М-н «Мастер» ИП Горобец; М-н «Электро» ИП Засецкий А.В. ; М-н «Дешевле всех» ИП Колесников; М-н «Стройматериалы» ИП Ковалев С.А.; М-н «Мобельвиль» ИП Корота Н.И.; М-н «Мебель на Красной» ИП Левыкин А.Г.; М-н «Селена» ИП Новолодский С.Н.; М-н « Упаковка» ИП Салангина О.В.; М-н «Атлант» ИП Коротин Н.В.; М-н «Нил» ИП Антохин Н.А.; М-н «Двери на замок» ИП Сарайкина Л.В., М-н «Эльдорадо» ООО «Электроника»; М-н «Тихорецк-Торг» рук. Аверьянова; М-н «Секонд Хенд» ИП Ельцова; М-н « «Беларусь» ИП Ивашко; М-н «Свежее мясо» ИП Мгеладзе; М-н «Светофор» ИП Савчук; М-н «Феникс» ИП Топлеев; М-н «Детский стиль» ИП Затынацкая; М-н «Двери» ИП Гладкая; М-н «Пешеход» ИП Романец; М-н «Дубрава № 9,10,18» ООО «Миг»; М-н «Магнит» ЗАО «Тандер»; М-н «Сашенька» ООО «Александрит»; М-н «Арсенал» ООО «Юг-России»; М-н «Березка» ИП Лешев А.Н.; М-н «Стройдело» ООО «Зенит»; М-н «Детская сказка» ИП Попов В.Ю.; М-н «Каневские колбасы» ИП Карпоченко К.Б. и др. |

# Характеристика промышленных предприятий, образующих твердые коммунальные отходы.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование предприятия и место расположения (н/п) | Объем образ. ТКО/ в т.ч. КГО за 2015г., куб.м. | Способ вывоза | Марка и кол-во спецавтотр-та, принадлежность | Место захоронения (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «СК «Ленинградский» | 2815,1 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101, 1010, 1011 |
| 2 | АО «Ленинградское» | 273,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101, 1010, 1011 |
| 3 | ООО «Юг Агротехника» | 3,0 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101, 1010, 1011 |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Ленинградский Теплоцентр» | 7,7 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 5 | ООО «Технострой Н» | 8,25 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 6 | ООО «БИК» | 7,86 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 7 | ООО «Ленагро-Кубань» | 3,0 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 8 | ООО «Юг Холодпром» | 11,25 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 9 | ООО НПО «Нива» | 12 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 10 | КФХ «Теплый стан» | 6,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 11 | ООО «Юг-России» | 3,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 12 | ООО «Южное» | 28,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 13 | ООО «Прогресс» | 0,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 14 | ООО «Атон» | 12 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 15 | ООО «Маранде» | 33 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 16 | Ленинградское МУПБО «Бытовик» | 48 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 17 | ООО «Интер» | 158,25 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинград ский район, Западное поселение, в Границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 18 | ООО «Мизер» | 276 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 19 | ФГБНУ «СКСХОС Краснодарского НИИСХ» | 40,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 20 | ООО «ЛенмедСнаб | 82,3 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 21 | ФГБУСАС «Северо-Кубанская» | 24,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 22 | ООО «Век» | 137,25 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 23 | ООО фирма «С.А.Н» | 61,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 24 | ЗАО «Октябрь» | 1,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 25 | ОАО «Сахарный завод Ленинградский» | 1611,71 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 26 | ООО «Флора» | 18,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 27 | ООО «Ариадна-Юг» | 134,25 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 28 | ООО «Челбасс» | 225,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 29 | ОАО «Уманский элеватор» | 24,75 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 30 | ОАО «Ленинградскагропромснаб» | 6 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 31 | АО «Ленинградскаярайгаз» | 49,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |
| 32 | ООО «Анатюр» | 1,5 | Транспорт ООО «Чистая станица» | МАЗ КО 449 у 713; МАЗ КО 449 у 714; ЗИЛ-440 В 591 УУ; ЗИЛ КО 440 В 574 УУ; ГАЗ 3307 т 892 см | РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, Западное поселение, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 101 |

# Системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений.

По материалам генерального плана в станице Ленинградской централизованной канализацией охвачена застройка преимущественно центральной части станицы. Количество жителей, подключенных к централизованной системе  канализации, составляет 7713 человек. Мощность очистных сооружений канализации составляет 4200 м3/ сутки. На территории хуторов, входящих в состав Ленинградского сельского поселения, система водоотведения децентрализованная.

В жилых неканализованных домах населенных пунктов Ленинградского сельского поселения жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы с помощью вакуумных машин по договорам и заявкам вывозятся специализированным предприятием ООО «Чистая станица» из мест образования на очистные сооружения канализации (ОСК).

# Порядок вывоза жидких бытовых отходов с территории Ленинградского сельского поселения.

Таблица 5.

| Наименование территории | Кол-во вывозимых ЖБО куб.м. в сутки | Среднее расстояние до места обезвреживания ЖБО, км. | Кол-во рейсов с/автотранспорта рейс/сут. | Тариф на вывоз жидких бытовых отходов руб/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское сельское поселение | 55 | 12 | 5 | 213,0 руб/м3 |

# Порядок очистки сточных вод.

Очистку сточных вод, образующихся в Ленинградском сельском поселении, осуществляет предприятие ООО «ЖКХ-Стройсервис». Характеристика ОСК представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность проектн./факт., прием сточных вод за 2015 год | Техническое состояние, год ввода в экспл. | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения биологической очистки, цех водоотведения | ст. Ленинградская, промзона, ОСК | 5675/2380 | Сост. удовл., 1975г. | Проектируются новые очистные сооружения произв. 4200 куб.м./сут. в ст. Ленинградской |

Объем поступающих сточных вод на очистные сооружения канализации за 2015 год составил: 755,908 тыс. м3, из них:

-от населения                          – 268,547 тыс. м3

-от бюджетных организаций – 126,401тыс. м3

-прочие организации             – 41,873 тыс. м3

-ливневые и грунтовые          - 319,087 тыс.м3

Среднее расстояние от населенных пунктов Ленинградского сельского поселения  до ОСК составляет 10 километров.

ОСК, расположенные на территории Ленинградского сельского поселения, введены в эксплуатацию в 1975 году. Состояние очистных сооружений канализации в настоящее время удовлетворительное.  В процессе эксплуатации очистных сооружений канализации производился текущий ремонт трубопроводов, приемной и распределительной камер, песколовок, запорной арматуры и т.д.

# Основные показатели улично-дорожной сети.

По территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района проходят автомобильные дороги регионального значения:

-Староминская – Ленинградская – Павловская;

-Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская;

-Ленинградская – Восточный – Белый;

-Челбасская – Крыловская – Ленинградская,

межмуниципального значения:

-Новоплатнировская – Ленинградская,

и местного значения:

-подъезд к с/з «Ленинградский».

В центре станицы Ленинградской в непосредственной близости к жилой застройке расположена междугородная автостанция. Улицы, по которым проходят маршруты автобусов междугородного сообщения, не отвечают требованиям СНиП – недостаточная ширина проезжей части, отсутствует полноценное озеленение.

Железная дорога в пределах станицы Ленинградской не имеет санитарно-защитной зоны, т.е. жилые дома расположены в зоне воздействия дороги.

Таблица 7.

| Наименование территории | Протяженность дорог с грунт. или щебеночным покрытием, км | с твердым покрытием, км | общая, км | Площадь улиц и площадей, тыс. кв.м. | Площадь тротуаров, тыс. кв.м. | Общая, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское сельское поселение | 157,3 | 62,1 | 206,3 | 1,0018 | 0,6865 | 1,6883 |

На территории Ленинградского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора. Комплексная уборка улиц и дорог производится в полном объеме.

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным.

Уборка придомовых территорий осуществляется ручным методом.

Основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Механизированную уборку на территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения на основании муниципальных контрактов осуществляет ООО «Чистая станица».

# Твердые коммунальные отходы объектов специального назначения (кладбище).

На территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района имеется кладбище площадью 32,973 га, являющееся объектом собственности поселения. Услуги по содержанию кладбища выполняются на основании муниципальных контрактов.

В соответствии с главой VI постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы.») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2011 № 21720) на участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

Сбор и вывоз отходов, образующихся при уборке территории кладбища, зданий и сооружений похоронного назначения планируется осуществлять с помощью несменяемых бункеров – накопителей с периодичностью вывоза 1 раз в неделю.

Согласно данным, предоставленным Заказчиком, объем твердых коммунальных отходов, вывезенных с территории кладбища за 2016 год составил 1800 м3 / год. Исходя из этих данных следует, что на 1 кв. м. площади кладбища, общая площадь которого составляет 329730 м2, фактически образовалось в год 0,0055 м3 твердых коммунальных отходов.

Учитывая компонентный состав твердых коммунальных отходов, образующихся при уборке территории кладбища, зданий и сооружений похоронного назначения целесообразно установить на территории кладбища на I очередь и расчетный срок бункеры-накопители емкостью V = 8,0 м3 , оборудовав для них специальные площадки.

# Перспектива развития.

# Твердые коммунальные отходы.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»:

-территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

-организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации;

-порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 1, статьи 8 Федерального закона от 29.12.2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

Для Ленинградского сельского поселения рекомендуется применение контейнеров вместимостью 0,75 куб.м. по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых микрорайонах и возле общественных зданий и сооружений, где вывоз твердых коммунальных  отходов производится не реже, чем через 3 дня.

При контейнерном методе сбора ТКО согласно СанПиН 42-128-4690-88 мусороудаление с территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывоза твердых коммунальных отходов от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, но не более 100м.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием работника архитектурной службы, жилищно-коммунального хозяйства, Роспотребнадзора, квартального комитета).

На территории частного сектора расстояние от домовладений до мусоросборников может быть сокращено до 8-10м.

При разгрузке мусоросборников часть отходов остается на днище и стенках сборников, что может привлекать насекомых, птиц и грызунов, распространять специфический  запах. Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является  мойка, а при необходимости и дезинфекции мусоросборников.

Для удаления налипших отходов, мусоросборники необходимо мыть, что  предписывается «Санитарными правилами содержания населенных мест» - СанПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция контейнеров осуществляется посредством их обработки 10% раствором хлорной извести.

Мойку контейнеров, бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке на I очередь – на территории специализированного предприятия ООО «Чистая станица», на расчетный срок – на территории МПС. Для этой цели можно рекомендовать приобрести машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1м3.

Территория площадки, на которой устанавливаются контейнеры,  должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Ограждение площадок может быть запроектировано  в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения.

В каждом населенном пункте Ленинградского сельского поселения Ленинградского района периодичность удаления твердых коммунальных отходов должна согласовываться с органами  санитарно-эпидемиологического надзора.

На основании проектных материалов схемы санитарной очистки и уборки территории, принятых методов сбора и удаления твердых коммунальных  отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки разрабатывают технологическую схему удаления отходов.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтотранспорта.

Для сбора и вывоза крупногабаритных отходов необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов и не более 100 метров от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных  отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по заявкам или же по графику, утвержденному организацией, оказывающей услуги по обращению с отходами.

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

# Жидкие бытовые отходы.

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок планируется строительство очистных сооружений канализации в станице Ленинградской производительностью 4200 куб.м./сут.

Также на расчетный срок реализации Генерального плана запланировано строительство:

-очистные сооружения производительностью 50,0 куб.м./сутки (запроектированы на юго-западной окраине хутора Андрющенко);

-очистные сооружения производительностью 30, куб.м./сутки (запроектированы на южной окраине хутора Краснострелецкого);

-очистные сооружения производительностью 100,0 куб.м./сутки (запроектированы на северо-западной окраине хутора Восточного).

# Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки  Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

В населенных пунктах Ленинградского сельского поселения сбор и вывоз ТКО от населения и объектов инфраструктуры осуществляется с помощью несменяемых контейнеров контейнерным  методом.

Сбор ТКО в контейнеры производится от многоквартирного жилого фонда, общественных зданий и производственных предприятий, в частном секторе жилого фонда.

Сбор ТКО контейнерным методом производится в металлические емкости-контейнеры объемом 0,75 куб.м., расположенные на обустроенных площадках.

Площадки имеют твердое водонепроницаемое покрытие, удобны в отношении их уборки и мойки. Вывоз ТКО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда – по заявочной и договорной системе.

На территории населенных мест Ленинградского сельского поселения установлено 3934 контейнера. Из них на балансе специализированного предприятия ООО «Чистая станица» числится 198 контейнеров, на балансе муниципального образования Ленинградское сельское поселение 236 контейнеров, остальные 3500 контейнеров - частная собственность частного сектора жилого фонда.

Отходы вывозятся спецавтотранспортом ООО «Чистая станица» на санкционированный  полигон, расположенный на территории Западного сельского поселения, в 9 км на восток от хутора Западный.

В Ленинградском сельском поселении сложилась развитая сеть предприятий и учреждений социального и культурно-бытового назначения. Вывоз ТКО от объектов инфраструктуры осуществляется ООО «Чистая станица» по заявкам и договорам.

# Краткая характеристика предприятия, оказывающего услуги по обращению с отходами на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

На территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО), эксплуатацию полигона ТБО, механизированную уборку улиц и дорог по контрактам осуществляет ООО «Чистая станица».

Таблица 8.

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории предприятия | га | 0,0649 |
| 2. | Площадь производственных помещений | кв. м. | 814 |
| 3. | Численность сотрудников | чел. | 73 |
| 4. | Численность производственных рабочих, занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТКО и ЖБО, эксплуатацией полигона и т.д. | чел. | 49 |
| 5. | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/1 |
| 6. | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | нет |
| 7. | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков), занятых санитарной очисткой населенных пунктов ТКО | чел. | нет |

Деятельность по обращению с ТКО осуществляется предприятием в соответствии с лицензией № 023 00078 (вид деятельности: сбор, транспортирование, размещение), выданной Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея 29 февраля 2016 года. Место нахождения и места осуществления лицензированного вида деятельности:      Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 62

Краснодарский край, Ленинградский район, Западное сельское поселение в границах ОАО «Имени Ильича».

В соответствии с приказом от 07 апреля 2016 года № 168 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» полигон ТБО в хуторе Западном, на который осуществляется размещение отходов с территории  населенных мест Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

# Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке.

На балансе предприятия ООО «Чистая станица» имеется 13 единиц спецавтотранспорта. Степень его изношенности составляет 35%.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомашина | 1 | МАЗ 5340ВЗ | 2016 | 5 |
| 2. | Автомашина | 1 | КАМАЗ-65115-62 | 2012 | 30 |
| 3. | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ КО 440-4 | 2006 | 50 |
| 4. | Мусоровоз | 1 | МАЗ 5337А2 | 2013 | 30 |
| 5. | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ 4952101 | 1997 | 10 |
| 6. | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ КО-440-4 | 2006 | 50 |
| 7. | Мусоровоз | 1 | КАМАЗ 65115 | 2008 | 5 |
| 8. | Мусоровоз | 1 | МАЗ 5337А2 | 2013 | 30 |
| 9. | Мусоровоз | 1 | ГАЗ – 3307 | 2000 | 50 |
| 10. | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ 508 КО-713 | 1998 | 50 |
| 11. | Трактор | 1 | ДТ-75 гусеничный | 1983 | 10 |
| 12. | Трактор | 1 | Т-170 гусеничный | 2000 | 10 |
| 13. | Трактор | 1 | ВТЗ-20/32 Т-30 | 1998 | 10 |

На территории Ленинградского сельского поселения образуется определенное количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

-твердые коммунальные  отходы от населения;

-крупногабаритные отходы от домовладений;

-уличный смет и мусор;

-отходы парков и садов;

-неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

-твердые коммунальные отходы учреждений и промпредприятий.

# Краткая характеристика предприятия, оказывающего услуги по обращению с  жидкими бытовыми отходами на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

В настоящее время в Ленинградском сельском поселении услуги по сбору ЖБО осуществляет специализированное предприятие ООО «ЖКХ-Стройсервис».

На балансе предприятия ООО «Чистая станица» для этих целей имеется 2 единицы специализированного автотранспорта  с износом – 35%.

Вывоз ЖБО от частного сектора и организаций осуществляется по заявкам.

ЖБО спецавтотранспортом предприятия ООО «Чистая станица» вывозятся на единственный объект – ОСК, расположенные в промышленной зоне станицы Ленинградской.  Проектная мощность очистных сооружений канализации составляет – 5675 м3/год.

# Действующие тарифы по сбору, транспортировке и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов.

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары  и услуги организаций коммунального комплекса.

Тариф на сбор, вывоз и утилизацию  (захоронение) ТКО состоит из регулируемой и нерегулируемой частей. Нерегулируемыми являются ценовые ставки на сбор и вывоз ТКО, регулируемыми, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», являются ценовые ставки на утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов.

Общими принципами регулирования тарифов и надбавок являются:

1)достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

2)установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ;

3)стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

4)создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

5)полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ;

6)установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

7)обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

Методами регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, которые используются в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых коммунальных  отходов, являются :

1)установление фиксированных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса на очередной период,  исходя из сложившейся себестоимости товаров и услуг этой организации в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение, при необходимости, мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры;

2) установление предельных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, определяемых на основе анализа динамики предыдущей деятельности и анализа деятельности аналогичных организаций коммунального комплекса;

3)индексация установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  объективных изменений условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг).

В процессе регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса могут использоваться различные сочетания методов регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1, статьи 8 Федерального закона от 29.12.2014 года        № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

Размер платы на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с территорий населенных мест Ленинградского поселения, осуществляемых специализированным предприятием ООО «Чистая станица», устанавливает РЭК по тарифам и ценам. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Он составляет:

-себестоимость сбора и вывоза ТКО  – 234,34 руб./куб.м.;

-тариф на услуги по захоронению – 65,66 руб./куб.м.  (Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 02 октября 2014                № 36/2014-окк "Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов").

# Основные проблемы санитарной очистки  территорий  Ленинградского сельского поселения.

Обзор состояния санитарной очистки на территории Ленинградского сельского поселения выявил следующие проблемы:

1.Отсутствие централизованной системы сбора отходов в населенных пунктах поселения, вследствие чего возникает возможность образования стихийных свалок. Часть отходов сжигается жителями самостоятельно. Это приводит к загрязнению атмосферного воздуха и осаждению продуктов горения в почве.

2.Отсутствие весового контроля и радиометрического контроля за ТКО на санкционированном  полигоне.

3.Отсутствие на санкционированном полигоне  локальной очистки сточных вод.

4.Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами специализированного предприятия по сбору и вывозу отходов, большой процент износа машин и механизмов по сбору ТКО.

5.Значительные количества ТКО рассеиваются по территории поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний.

6.В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминисцентные лампы, термометры, прочие приборы).

7.Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья в поселении приводит к попаданию ценных компонентов ТКО на свалку и увеличению затрат на вывоз отходов.

8.Отсутствие централизованной системы сбора ЖБО в населенных пунктах поселения и объектов по их обезвреживанию.

9.Отсутствие наиболее полного учета объемов образования ТКО от промышленных и с/х предприятий, а также контроля за их вывозом.

10.Отсутствие разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

# Организация и технология сбора и вывоза бытовых отходов на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

# Организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых коммунальных   и  жидких  отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Система санитарной очистки и уборки территории населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных  отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других коммунальных  отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального образования, утвержденной главой муниципального образования.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», код 90.00.2.

# Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

В соответствии с санитарными и технологическими нормами и правилами, организацию работ по санитарному благоустройству, сбору и удалению коммунальных отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе. При планово-регулярной системе объем работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

-организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

-удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

-осуществление обезвреживания и утилизации твердых коммунальных  отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

Виды планово-регулярной системы сбора отходов:

-контейнерная система – отходы собираются в специальные контейнеры, из которых выгружаются в мусоровозы (применяются чаще для многоквартирного жилого фонда и объектов общественного назначения);

-бесконтейнерная система – метод вывоза отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для мусора, при этом заезд мусороуборочной техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы (применяется чаще для частного жилого фонда).

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов, типом и количеством специализированного автотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Также существует возможность применения заявочной системы – вывоз ТКО по разовым заявкам  (по заявке заказчика мусоровывозящая организация устанавливает свой контейнер на срок до суток, либо предоставляет бункер объемом 8,0 м3 ).

Санитарную очистку объектов, а также жилой территории различных ведомств, необходимо проводить при наличии в них специального автотранспорта под контролем  и методическим руководством организаций по удалению отходов системы коммунального хозяйства, по графикам, принятым для данного населенного пункта.

Для обеспечения шумового комфорта жителей коммунальные отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов утра и не позднее 23 часов.

# Количество и характеристика контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Таблица 10.

| № п/п | Вид собственности | Емкость, куб.м. | Кол-во,шт. | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственность предприятия | 0,75 | 198 | Ленинградское с/п |
| 2. | Собственность муниципального образования | 0,75 | 236 | Ленинградское с/п |
| 3. | Иные формы собственности (частные жилые дома) | 0,75 | 3500 | ст. Ленинградская |

Сведения о вывозе ТКО приведены в таблице8.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование населенного пункта | График вывоза ТКО, раз/в нед. | Объем вывезен ных ТКО за 2015г., м3 | Среднее расстояние до места захороне ния, км | Место расположения свалки или полигона (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ленинградская | ежедневно | 36830 | 12 | Западное с/п |
| 2 | х. Андрющенко | 2 раза в нед. | 113,124 | 12 | Западное с/п |
| 3 | х. Краснострелец кий | 2 раза в нед. | 79,224 | 12 | Западное с/п |
| 4 | х. Восточный | 2 раза в нед. | 110,133 | 12 | Западное с/п |
|  | Итого: |  | 37132,48 |  |  |

Кроме населения и учреждений общественного назначения источниками образования ТКО являются промышленные предприятия.

Часть предприятий заключило договора на оказание услуг по вывозу ТКО с ООО «Чистая станица»,  некоторые предприятия используют для вывоза отходов собственный транспорт.

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием.

Имеющееся количество спецавтотранспорта и оборудования не позволяет предприятию ООО «Чистая станица» организовать регулярный вывоз ТКО в полном объеме с территории всех населенных пунктов Ленинградского сельского поселения.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ленинградского сельского поселения не осуществляется. На территории населенных мест  имеются бункеры – накопители в количестве 6 шт. (собственность предприятия ООО «Чистая станица»), которых недостаточно для обеспечения вывоза КГО в полном объеме. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется по отдельным заявкам с помощью тракторов с прицепами.

# Характеристика процесса сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.

Таблица 12.

| № п/п | Показатель | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1. | Станция перегрузки ТКО | Полигон |
| 2. | Система уплотнения (прессования) отходов | Уплотнение: ДТ-75, Т-170, экскаватор |
| 3. | Мойка и дезинфекция для контейнеров – ее расположение, состояние, пропускная способность и т.д. | Автопарк ООО «Чистая станица» |
| 4. | Мойка и дезинфекция мусоровозов | Автопарк ООО «Чистая станица» |
| 5. | Локальная очистка сточных вод | - |

Официально организованного места для мойки и дезинфекции контейнеров, мусоровозов нет, на территории автобазы ООО «Чистая станица» (ул. Южная) используется необорудованная  свободная площадка.

# Характеристика существующего места складирования твердых коммунальных отходов.

Таблица 13.

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место расположения | Западное с/п |
| 2. | Площадь полигона или свалки, га | 8,3222 |
| 3. | В том числе площадь участка складирования, га | 3,001 |
| 4. | Год ввода в эксплуатацию | 2014г |
| 5. | Мощность полигона или свалки, тонн | 1750000 |
| 6. | Объем накопленных отходов, тонн | 12141 |
| 7. | Планируемый срок эксплуатации, лет | 25 |
| 8. | Весовой контроль ТКО, поступающих на захоронение | нет |
| 9. | Стационарный радиометрический контроль | нет |
| 10. | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | проводится |
| 11. | Система мониторинга состояния окружающей среды | проводится |
| 12. | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13. | Закрытые полигоны, год закрытия | - |
| 14. | Тариф на захоронение, руб/куб.м. | 65,66 |
| 15. | С/с на сбор и вывоз отходов, руб./куб.м. | 234,34 |
| 16. | Техническое и экологическое состояние объекта | норма |

Согласно выданным исходным данным обустройство полигона не в полной мере соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов». Весовой контроль, стационарный радиометрический контроль  отходов, поступающих на полигон, отсутствует. Система мониторинга состояния окружающей среды на полигоне ТКО производится не в полном объеме.

Планируемый срок эксплуатации полигона по данным, предоставленным предприятием ООО «Чистая станица» составляет 25 лет. Следовательно, до конца расчетного срока действия Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных мест муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района   его эксплуатация предоставляется возможной.

В Ленинградском сельском поселении назревает проблема с утилизацией ТКО. Рост объемов отходов на перспективу говорит о необходимости развития модернизации отраслевых объектов и предприятий в целом.

Согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края размещение зонального центра переработки твердых коммунальных отходов для обслуживания населенных пунктов Ленинградского сельского поселения Ленинградского района в целом определено в Староминском районе Краснодарского края.

# Наличие организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Таблица 14.

| № п/п | Организация (пункты) по приему | Кол-во | Принадлежность производителя | Наименование н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лома цветного металла | 4 | 1. Ленинградский филиал ООО«ЕйскВторма» 2. ООО «САК» 3. ООО «Стелла» 4. Лениградский Филиал ЗАО «Центрвтормет» | ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 18 ст. Ленинградская, ул. Луговая, 58 «А» ст. Ленинградская, ул. Сенная, 6 ст. Ленинградская, Промзона |
| 2 | Лома черных металлов | 5 | 1. ООО «СтройТорг Сервис» 2. ООО «САК» 3. ООО «Стелла» 4. Ленинградский 4. Филиал ЗАО «Центравтормет» 5.Ленинградский филиал ООО «ЕйскВторма» | ст. Ленинградская, ул. Станичная, 8 ст. Ленинградская, ул. Луговая, 58 «А» ст. Ленинградская, ул. Сенная, 6 ст. Ленинградская, Промзона ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 18 |

# Данные о существующей механизированной уборке территории.

Таблица 15.

| Наименование населенных пунктов | Механизиро ванная уборка, площадь (кв.м.) | Вид покрытия | Площадь покрытия с поливом в летнее время года, кв.м | Площадь покрытия с использованием Реагента в зимнее время года, кв.м. | Спец техника | Объем улич ного смета, куб. м./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ленинградская, х. Восточный, х.Краснострелецкий, х. Андрющенко | 12900 | Асфальт | 2677,5 | 316200 | КДМ (1шт.) | 112,6 |

Забор воды для мойки дорожных покрытий осуществляется на головном водозаборе, краткая характеристика которого представлена в таблице 16.

# Пункты по заправке водой поливомоечных машин.

Таблица 16.

| Расположение объекта | Тип воды | Объем воды используемы, куб.м. | Объем воды необходимый, куб.м. | Техн. состояние объекта, год ввода в экспл. | Организа ция работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛенВодоканал, головной водозабор, ул. Школьная ст. Ленинградской | Питьевая | 3600 | 3600 | Тех.сост. удовлетво рительное, 1975г. | Кругло суточно |

Дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

В зимнее время года на территории Ленинградского сельского поселения производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью (ПСС) для ликвидации гололеда.

Базы для складирования песка и реагентов в Ленинградском сельском поселении нет, на территории станицы Ленинградской в зимний период организовывается временное место хранения песко-соляной смеси для отсыпки дорог.

# Зеленые насаждения общего пользования.

Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей населенных пунктов, основные из которых – оздоровление воздушного бассейна и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зеленых насаждений:

-поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

-понижение температуры воздуха за счет испарения влаги;

-снижение уровня шума;

-снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

-защита от ветров;

-выделение растениями фитонцидов – летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

-положительное влияние на нервную систему человека.

Зеленые насаждения делятся на три основные категории:

-общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);

-ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений);

-специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения, кладбища и т.д.).

Площадь рекреационных (зеленых) зон, поставленных на государоственный кадастровый учет в Ленинградском сельском поселении составляет: 177076 кв.м.

# Расчетные нормы и объемы работ.

# Качественные характеристики твердых коммунальных отходов.

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортированием, обезвреживанием и утилизацией ТКО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и вывоза ТКО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить информацию о морфологическом и элементарном составе и свойствах ТКО.

Качественные характеристики ТКО Ленинградского сельского поселения подробно описаны в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Ленинградский район».

К качественным характеристикам ТКО относятся:

-морфологический и фракционный состав;

-плотность и влажность;

-теплотехнические характеристики;

-агрохимические показатели и т.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТКО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов – это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы, стекло и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТКО Ленинградского сельского поселения, как входящего в состав южной климатической зоны России, приведен в таблице:

# Морфологический состав отходов.

Таблица 17.

| Номер | Компонент | Величина разброса (%) | Средняя расчетная (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага, картон | 23-32 | 27,5 |
| 2. | Пищевые отходы | 37-45 | 41 |
| 3. | Дерево | 1-2 | 1,5 |
| 4. | Черный металлолом | 2-3 | 2,5 |
| 5. | Цветной металлолом | 1-2 | 1,5 |
| 6. | Текстиль | 3-5 | 4 |
| 7. | Пластмасса | 5-6 | 5,5 |
| 8. | Стекло | 2-3 | 2,5 |
| 9. | Кости | 1-2 | 1,5 |
| 10. | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 11. | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 12. | Прочее | 3-4 | 3,5 |
| 13. | Отсев (менее 15мм) | 6-8 | 7 |

Основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах  представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25% весной, до 40…55% осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых коммунальных  отходов – это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 20 приведен фракционный состав ТКО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТКО, не вмещающихся в стандартные (0,75 куб.м.) контейнеры и собираемых отдельно.

# Ориентировочный фракционный состав твердых коммунальных отходов, % по массе.

Таблица 18.

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3-8 | 8-10 | 9-11 | 7-8 | 2-5 |
| Пищевые отходы | - | 0-1 | 2-10 | 7-12,6 | 17-21 |
| Дерево | 0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5 | 0-0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5-1 | 0,8-1,6 | 0,3-0,5 |
| Текстиль | 0,2-1,3 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,3-0,8 | 0-0,6 |
| Пластмасса | 0-0,2 | 0,5-1 | 1-2,2 | 1-2,5 | 0,2-0,5 |
| Стекло | - | 0-0,3 | 0,3-1 | 1-2 | 1-1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 |
| Кожа, резина | - | 0-1 | 0,5-2 | 0,5-1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2-1 | 0,5-1,8 | 0,5-2 |
| Прочее | 0-0,3 | 0,2-0,6 | 0-0,5 | 0-0,4 | 0-0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4-6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов, для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

# Средняя плотность компонентов отходов.

Таблица 19.

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бумага, картон | 0,06-0,09 |
| 2. | Пищевые отходы | 0,3-0,5 |
| 3. | Дерево | 0,17-0,19 |
| 4. | Металл | 0,18-0,38 |
| 5. | Кости | 0,44-0,49 |
| 6. | Кожа, резина | 0,25-0,5 |
| 7. | Текстиль | 0,18-0,25 |
| 8. | Стекло | 0,4-0,5 |
| 9. | Зола, шлак | 0,9-0,13 |
| 10. | Камни | 1,1-1,4 |
| 11. | Пластмасса | 0,12-0,18 |
| 12. | Отсев (менее 15мм) | 0,3-0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТКО и морфологического состава средняя плотность ТКО Ленинградского сельского поселения, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/куб.м.

Влажность ТКО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года.

# Влажность компонентов твердых коммунальных отходов по сезонам года.

Таблица 20.

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность коммунальных отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТКО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТКО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70 градусов.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТКО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимно перемещающиеся поверхности.

ТКО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения  фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТКО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТКО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТКО от давления.  В таблице приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТКО.

# Прессование при сборе, транспорте и переработке твердых коммунальных отходов.

Таблица 21.

| Способ прессования | Давление, кг/кв.см. | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронении |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТКО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

-содержание органического вещества не менее 50%;

-азота общего не менее 0,5%;

-фосфора (Р2О5) не менее 0,4%;

-калия (К2О) не менее 0,3%;

-кальция (СаО) не менее 2-5%.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

1.На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТКО Ленинградского сельского поселения принята равной 200 кг/куб.м.

2.Сбор и кратковременное хранение ТКО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

3.В состав ТКО входят ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

4.На основании состава и свойств ТКО целесообразно использовать  следующую технологическую схему обезвреживания ТКО:

-внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

-созданием сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТКО.

# Нормы и объемы накопления твердых коммунальных отходов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах (благоустроенный или неблагоустроенный жилой фонд, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТКО и т.д.).

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемиологического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице; 1 квадратный метр торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, кубический метр). К ТКО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов.

Нормы накопления образуются из двух источников:

-жилых зданий (жилой фонд);

-учреждений и предприятий общественного назначения (нежилой фонд), торговых предприятий.

На нормы накопления и состав ТКО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия – различная продолжительность отопительного периода.

Одним из основных элементов населенных пунктов является дом (здание). В зависимости от уровня инженерного оборудования дома (здания) делятся на две укрупненных категории:

-со всеми видами инженерного оборудования (полностью благоустроенный жилой фонд);

-без мусоропроводов, и при отсутствии какого-либо инженерного оборудования (неблагоустроенный жилой фонд).

Требуется также определить средние нормы накопления ТКО для объектов социально-культурной сферы.

Динамика поступления отходов от организаций неодинакова и зависит от специфики их хозяйственной деятельности. Для учета инвариантности накоплений отходов от различных категорий объектов и с целью обобщения и практического использования полученных данных определяют дифференцированные нормы накопления: - в жилом фонде из расчета на 1 жителя; в гостиницах, общежитиях, санаториях – на 1 проживающего; на предприятиях торговли всех форм – 1 кв.м. торговой или общей площади и т.д.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось  – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону.

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения действуют нормы накопления ТКО для населения, утвержденные Постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 11 марта 2013 года № 167, которые составляют:

-для благоустроенного жилого фонда – 1,8 куб.м./год на человека;

-для жилых домов индивидуальной застройки - 1,9 куб.м./год на человека.

С учетом 3% увеличения нормы накопления объемов ТКО  на последний год I очереди составят:

-для благоустроенных домов – 2,07 м3 в год;

-для неблагоустроенных домов – 2,19 м3 в год.

На последний год расчетного срока нормы накопления ТКО составят:

-для благоустроенных домов – 3,0 м3 в год;

-для неблагоустроенных домов – 3,18 м3 в год.

Нормы накопления ТКО для предприятий и организаций общественного назначения, торговых, культурно-развлекательных и бытовых объектов (объектов инфраструктуры) на территории Ленинградского сельского поселения, согласно выданным исходным данным, представлены в таблице:

Усредненные нормы накопления ТКО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений приведены в таблице 22.

Таблица 22.

| № п/п | Объекты инфраструктуры | Единицы измерения | Нормы накопления, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продуктовый магазин | 1 кв.м. торговой площади | 0,8 |
| 2. | Универсам | 1 кв.м. торговой площади | 0,23 |
| 3. | Торговый павильон | 1 кв.м. торговой площади | 0,15 |
| 4. | Гостиница, общежитие | 1 место | 0,70 |
| 5. | Детский сад, ясли | 1 место | 0,40 |
| 6. | Школы | 1 учащийся | 0,11 |
| 7. | Рынок | 1 кв.м. торговой площади | 0,60 |
| 8. | Вокзал | 1 кв. м. площади | 0,50 |
| 9. | Кафе, рестораны, столовые | 1. пос. место | 1,13 |
| 10. | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 0,01 |
| 11. | Больница | 1 место | 1,2 |
| 12. | Дом культуры | 1 место | 1,2 |
| 13. | Кинотеатр | 1 место | 0,18 |

# Определение расчетной численности населения и объемов твердых коммунальных отходов на I очередь (по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения Ленинградского района).

Таблица 23.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. на I очередь | Численность населения, чел. на I очередь |  | Объемы накопления ТКО, куб.м./год с учетом 3% роста норматива на I очередь |  | Итоговое накопление ТКО по нас. пунктам, куб.м./ год на I очередь | Суточное накопление ТКО по нас. пунктам, куб.м. на I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустр. | неблагоустр. | благоустр. | неблагоустр. |  |  |
| 1 | ст. Ленинградская | 38663 | 7713 | 30950 | 15966 | 67781 | 83747 | 229,44 |
| 2 | х. Андрющенко | 328 | - | 328 | - | 718 | 718 | 1,97 |
| 3 | х. Восточный | 440 | - | 440 | - | 964 | 964 | 2,64 |
| 4 | х. Краснострелецкий | 201 | - | 201 |  | 440 | 440 | 1,21 |
|  | Итого: | 39632 | 7713 | 31919 | 15966 | 69903 | 85869 | 235,26 |

# Определение расчетной численности населения и объемов твердых коммунальных отходов на расчетный срок

# (по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения Ленинградского района).

Таблица 24.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. на расчетный срок | Численность населения, |  |  | Объемы накопления ТКО, куб.м./год с учетом 3% роста норматива на расчетный срок |  | Итоговое накопление ТКО по нас. пунктам, куб.м./ год на расчетный срок | Суточное накопление ТКО по нас. пунктам, куб.м. на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустр. |  | неблагоустр. | благоустр. | неблагоустр. |  |  |
| 1 | ст. Ленинградская | 40100 | 7713 | 32387 |  | 23139 | 102991 | 126130 | 345.56 |
| 2 | х. Андрющенко | 350 | - | 350 |  | - | 1113 | 1113 | 3,05 |
| 3 | х. Восточный | 470 | - | 470 |  | - | 1495 | 1495 | 4,10 |
| 4 | х. Краснострелецкий | 201 | - | 201 |  | - | 639 | 639 | 1,75 |
|  | Итого: | 41121 | 7713 | 33408 |  | 23139 | 94665 | 129377 | 354,46 |

# Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения на I очередь.

Таблица 25.

| № п/п | Наименование объектов | Ед-ца измерения | Кол-во | Нормы накопления ТКО, куб.м./ год | Объемы накопления ТКО, куб.м./ год | Суточное накопление ТКО, куб.м. | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 8272 | 0,11 | 910 | 2,493 | ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 2 | Детские сады и ясли | 1 место | 2184 | 0,40 | 874 | 2,395 | ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 3 | Больница | 1 койка | 682 | 1,2 | 818 | 2,241 | ст. Ленинградская |
| 4 | Поликлиника, ФАП | 1 пос./ год | 487 558 | 0,01 | 4876 | 13,359 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 5 | Дом культуры, клубы | 1 место | 1760 | 1,2 | 2112 | 5,786 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 6 | Гостиницы | 1 место | 81 | 0,7 | 57 | 0,156 | ст, Ленинградская |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 2250 | 1,13 | 2543 | 6,967 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 8 | Рынки | 1 кв. м. торг. площади | 2480 | 0,60 | 1488 | 4,077 | ст, Ленинградская |
| 9 | Вокзалы | 1 кв.м. площади | 1700 | 0,50 | 850 | 2,329 | ст, Ленинградская |
| 10 | Зрелищные учреждения | 1 место 1 кв. м. торг. площади | 300 | 0,18 | 54 | 0,148 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 11 | Продуктовые магазины |  | 31 652 | 0,8 | 25322 | 69,375 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 12 | Непродовольственные магазины и прочие магазины | 1 кв. м. торг. площади | 9224 | 0,23 | 2122 | 5,814 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 13 | Супермаркеты | 1 кв. м. торг. площади | 2745 | 0,23 | 631 | 1,728 | ст, Ленинградская |
| 14 | Магазины повседневного спроса, мини маркеты | 1 кв. м. торг. площади | 6770 | 0,23 | 1557 | 4,266 | ст, Ленинградская х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
|  | Итого: |  |  |  | 44214 | 121,134 |  |

# Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения на расчетный срок.

Таблица 26.

| № п/п | Наименование объектов | Ед-ца измерения | Кол-во | Нормы накопления ТКО, куб.м./год | Объемы накопления ТКО, куб.м./год | Суточное накопление ТКО, куб.м. | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 8910 | 0,11 | 980 | 2,685 | ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 2 | Детские сады и ясли | 1 место | 3930 | 0,40 | 1572 | 4,307 | ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 3 | Больница | 1 койка | 781 | 1,2 | 937 | 2,567 | ст. Ленинградская |
| 4 | Поликлиника, ФАП | 1 пос./ год | 505 875 | 0,01 | 5059 | 13,860 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 5 | Дом культуры, клубы | 1 место | 2225 | 1,2 | 2670 | 7,315 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 6 | Гостиницы | 1 место | 267 | 0,7 | 187 | 0,512 | ст, Ленинградская |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 2320 | 1,13 | 2622 | 7,184 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 8 | Рынки | 1 кв. м. торг.пл. | 2938 | 0,60 | 1763 | 4,830 | ст, Ленинградская |
| 9 | Вокзалы | 1 кв.м. площади | 1700 | 0,50 | 850 | 2,329 | ст, Ленинградская |
| 10 | Зрелищные учреждения | 1 место | 1112 | 0,18 | 200 | 0,548 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 11 | Продуктовые магазины | 1 кв. м. торг. площади | 34 694 | 0,8 | 27755 | 76,041 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 12 | Непродовольственные магазины и прочие магазины | 1 кв. м. торг.площади | 9935 | 0,23 | 2285 | 6,260 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
| 13 | Супермаркеты | 1 кв. м. торг.площади | 3253 | 0,23 | 748 | 2,049 | ст, Ленинградская |
| 14 | Магазины повседневного спроса, минимаркеты | 1 кв. м. торг. площади | 7293 | 0,23 | 1677 | 4,595 | ст, Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий |
|  | Итого: |  |  |  | 49305 | 135,082 |  |

# Общее количество накопления твердых коммунальных отходов в год.

Таблица 27.

| На I очередь, куб.м./год | На расчетный срок, куб.м./год |
| --- | --- |
| 130083 | 178682 |

Согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89 нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5% в составе общего объема твердых коммунальных  отходов.

# Крупногабаритные отходы в составе твердых коммунальных отходов.

Таблица 28.

| На I очередь, куб.м./год |  | На расчетный срок, куб.м./год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТКО | КГО | ТКО | КГО |
| 123579 | 6504 | 169748 | 8934 |
| 130083 |  | 178682 |  |

Согласно морфологическому составу ТКО возможна отсортировка следующего количества вторичного сырья из общего количества ТКО.

Таблица 29.

| № п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Количество |  | Средняя плотность, т/куб.м. | Количество, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I очередь | на расчетный срок |  | на I очередь | на расчетный срок |
| 1. | Бумага, картон | 20 | 26017 | 35736 | 0,06-0,08 | 1461 | 2121 |
| 2. | Пищевые отходы | 45 | 58537 | 80407 | 0,48 | 22536 | 32720 |
| 3. | Черный металлолом | 2,5 | 3252 | 4467 | 0,22 | 574 | 833 |
| 4. | Цветной металлолом | 0,5 | 650 | 893 | 0,22 | 115 | 167 |
| 5. | Текстиль | 4 | 5203 | 7147 | 0.17 | 709 | 1030 |
| 6. | Пластмасса | 5 | 6504 | 8934 | 0,36 | 1878 | 2727 |
| 7. | Стекло | 5 | 6504 | 8934 | 0,34-0,48 | 2087 | 3030 |
| 8. | Резина | 1 | 1301 | 1787 | 0,22-0,25 | 250 | 364 |
| 9. | Прочее | 17 | 22115 | 30377 | 0,04-0,22 | 3193 | 4635 |
|  | Итого | 100 | 130083 | 178682 |  |  |  |

# Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с  применением контейнерного метода.

В настоящее время основными документами в организации системы управления с отходами на территории Ленинградского сельского поселения являются «Генеральный план Ленинградского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края» и «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края».

На основе разработанных документов и сложившихся условий на территории  Ленинградского сельского поселения в качестве основной системы сбора и удаления ТКО на I период предлагается система несменяемых контейнеров.

Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

На обустроенных площадках как в станице Ленинградской, так и в других населенных пунктах Ленинградского сельского поселения, рекомендуется установка контейнеров вместимостью 0,75 куб.м.

Необходимое количество контейнеров для населенных пунктов Ленинградского сельского поселения Ленинградского района рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод  К1 / (tV),

где Пгод – годовое накопление ТКО на участке, м3;

t- периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномероности отходов = 1,25;

V – вместимость контейнера 0,75 м3.

Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза ТКО от объекта специального назначения (кладбище)

# Определение объемов твердых коммунальных отходов для контейнерной  системы сбора от населения  Ленинградского сельского поселения на I очередь.

На I очередь и расчетный срок в Ленинградском  сельском поселении планируется организовать 100% сбор ТКО по контейнерному методу. Также планируется дополнительно установить контейнеры возле объектов общественного назначения, в местах с большим процентом благоустроенного жилого фонда и большой плотностью застройки.

Таблица 30.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объемы накопления ТКО, куб.м./год с учетом |  | Объем ТКО для контейнер ного сбора | Коли чество контейне ров V=0,75 куб. | Суточное накопление ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | благо устр. | неблаго устр. |  |  |  |
| 1. | ст. Ленинградская | 15966 | 67781 | 83747 | 382 | 229,44 |
| 2. | х. Андрющенко | - | 718 | 718 | 10 | 1,97 |
| 3. | х. Восточный | - | 964 | 964 | 13 | 2,64 |
| 4. | х. Краснострелецкий | - | 440 | 440 | 6 | 1,21 |
|  | Итого: | 15966 | 69903 | 85869 | 411 | 235,26 |

# Определение объемов твердых коммунальных отходов для контейнерной системы  сбора от населения Ленинградского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 31.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объемы накопления ТКО, куб.м./год с учетом |  | Объем ТКО для контейнерного сбора | Количество контейнеров V=0,75 куб. | Суточное накопление ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | благо устр. | неблаго устр. |  |  |  |
| 1. | ст. Ленинградская | 23139 | 102991 | 126130 | 576 | 345,56 |
| 2. | х. Андрющенко | - | 1113 | 1113 | 15 | 3,05 |
| 3. | х. Восточный | - | 1495 | 1495 | 20 | 4,1 |
| 4. | х. Краснострелецкий | - | 639 | 639 | 9 | 1,75 |
|  | Итого: | 23139 | 106238 | 129377 | 620 | 354,46 |

# Расчет необходимого количества контейнеров от объектов общественного назначения на I очередь в Ленинградском сельском поселении.

Таблица 32.

| № п/п | Наименование с/п | Объемы ТКО от соц. объектов, м3/год | Количество контейнеров V= 0,75 | Суточное накопление ТКО | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ленинградское сельское поселение | 44214 | 404 | 121,134 | 1 раз в 2 дня |

# Расчет необходимого количества контейнеров от объектов общественного назначения на расчетный срок  в Ленинградском сельском поселении.

Таблица 33.

| № п/п | Наименование с/п | Объемы ТКО от соц. объектов, м3/год | Количество контейнеров V = 0,75 | Суточное накопление ТКО | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ленинградское сельское поселение | 49305 | 450 | 135,082 | 1 раз в 2 дня |

# Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов в Ленинградском сельском поселении.

Таблица 34.

| Обслуживаемая группа | На I очередь |  | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | с К=1,1 | шт. | с К=1,1 |
| Всего необходимо: | 786 | 864 | 1026 | 1129 |
| - для обслуживания населения | 382 | 420 | 576 | 634 |
| - для обслуживания общественных учреждений | 404 | 444 | 450 | 495 |

Согласно предоставленным данным, на момент расчета на территории Ленинградского сельского поселения в собственности муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района и предприятия ООО «Чистая станица»  имеется 434  контейнеров  емкостью 0,75 м3, следовательно на первую очередь необходимо установить еще   430 контейнеров, а на расчетный срок - 265 контейнеров (с учетом приобретенных на I очередь).

На I очередь планируется использование существующих контейнеров с постепенной заменой их на расчетный срок современными евроконтейнерами с крышками. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках.

Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Количество  устанавливаемых  бункеров для КГО  на I очередь составляет 20 шт,  на расчетный срок – 27 шт.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (10 лет), по истечении которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТКО на территории ст. Ленинградской на I очередь и на расчетный срок необходимо производить ежедневно, на территории остальных населенных пунктов – 1 раз в 3 дня. Вывоз КГО с территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения необходимо производить 1 раз в неделю.

Контейнеры  емкостью 8,0 м3, у предприятия, оказывающего услуги по вывозу коммунальных отходов, отсутствуют. Их использование предполагается с приобретением бункеровоза.

До момента его приобретения в жилых районах необходимо обустроить площадки для сбора КГО. Общее необходимое количество бункеров для сбора КГО в Ленинградском сельском поселении на I очередь составляет - 20 шт. (при вывозе – 1 раз в неделю),  на расчетный срок - 27 шт., сократив при этом количество контейнеров емкостью 0,75 м3 на соответствующий объем отходов.

# Определение объемов накопления твердых коммунальных отходов

# от промышленных предприятий.

Согласно исходным данным, предоставленным «Заказчиком», объем накопления ТКО от промышленных предприятий Ленинградского сельского поселения составляет 6129 м3/год. Сбор и транспортировка ТКО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется специализированным предприятием на договорной основе.

Для определения объемов накопления ТКО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей от хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие  отходы, не подлежащие регенерации, отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

Объемы опасных отходов, подлежащих утилизации на спецобъектах, имеющих лицензию по обращению с опасными отходами, контролируются этими же организациями.

Перечень промышленных отходов IV-III классов опасности, принимаемых на полигоны  в ограниченных количествах и складируемых с соблюдением особых условий.

Таблица 35.

| Вид отхода | Предельное кол-во промышленных отходов, т на 1000м3ТКО | Особые условия складирования на полигоне или подготовки на промышленных предприятиях |
| --- | --- | --- |
| Активированный уголь производства витамина В-6 | 3 | Укладка слоем не более 0,2м |
| Ацетобутилатцеллюлозы отходы | 3 | Прессование в кипы размером не более 0,3 х 0,3 м в увлажненном состоянии |
| Древесные и опилочно-стружечные отходы | 10 | Не должны содержать опилки, использованные для посыпания полов производственных помещений |
| Лоскут хромовый | 3 | Укладка слоем не более 0,2м |
| Невозвратная деревянная и бумажная тара | 10 | Не должны включать промасленную бумагу |
| Обрез кожзаменителей | 3 | Укладка слоем не более 0,2м |
| Отдельная земля | 3 | Затаривание в мешки в увлажненном состоянии |
| Предельная суммарная нагрузка | 100 |  |

# Определение объемов накопления медицинских отходов.

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образуют различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТКО. В то же время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность,  как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

Контейнеры для медицинских отходов.

По рекомендации ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Ленинградского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТКО.

# Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства.

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках населенных пунктов Ленинградского сельского поселения, в исходных данных отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТКО от промпредприятий. Эти отходы в настоящее время захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

Сегодня вывоз мусора – это одна из крупных статей затрат для многих строительных предприятий и организаций. Осуществляться вывоз мусора может либо силами самого предприятия, либо специализированными организациями. Так как вывоз мусора требует мощного технического оснащения и большого парка автотранспортных средств, строительные организации заключают договора со специальными мусороуборочными компаниями, для которых вывоз мусора – основной вид деятельности.

Системного подхода к управлению отходами на территории Ленинградского сельского поселения пока еще нет. Захоронение многих строительных отходов представляет собой серьезную экологическую проблему, а переработка отходов принесла бы существенные преимущества в системе обращения с отходами. Для многих строительных организаций не важно, куда вывозится мусор, главное – своевременная его ликвидация с территории. Поэтому нередки случаи, когда вывоз мусора осуществляется на несанкционированные свалки. Комплексный подход к таким вопросам, как вывоз мусора и его утилизация, позволили бы решить сразу несколько проблем – чрезмерное скопление отходов на полигонах, образование несанкционированных свалок.

В управлении отходами важным пунктом остается вторичная переработка мусора и создание условий для заинтересованности,  как самих строительных организаций, так и мусороперерабатывающих комплексов в обоюдном взаимовыгодном сотрудничестве. Например, в Японии вывоз мусора в большей степени осуществляется на предприятия вторичной переработки отходов, также переработка мусора осуществляется самими производителями. Сегодня в Японии около 80 % мусора перерабатывается и снова используется в производственно-хозяйственной деятельности.

Комплексный подход к тому, как будет осуществляться вывоз мусора и его переработка, необходим еще на стадии выбора площади под застройку строительной организацией. План строительных работ должен включать своевременный вывоз мусора с территории строительных площадок. Перед строительством необходимо получить экологическое заключение о влиянии строительных работ на окружающую среду.

Современный подход к вопросам проведения строительных работ и комплексное управление строительными отходами в будущем позволит не увеличить, а сократить затраты и уменьшить количество образующегося мусора на полигонах.

# Определение объемов накопления твердых коммунальных отходов от объектов специального назначения (кладбище).

На территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района имеется кладбище площадью 32,973 га, являющееся объектом собственности поселения. Услуги по содержанию кладбища выполняются на основании муниципальных контрактов.

В соответствии с главой VI постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы.») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2011 № 21720) на участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

Сбор и вывоз отходов, образующихся при уборке территории кладбища, зданий и сооружений похоронного назначения  планируется  осуществлять с помощью несменяемых бункеров – накопителей с периодичностью вывоза 1 раз в неделю.

Учитывая компонентный состав твердых коммунальных отходов, образующихся при уборке территории кладбища, зданий и сооружений похоронного назначения целесообразно установить на территории кладбища на I очередь и расчетный срок бункеры-накопители емкостью V = 8,0 м3, оборудовав для них специальные площадки.

# Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов от объекта специального назначения (кладбище) на I очередь.

Таблица 36.

| Наименование объекта | Площадь объекта, кв.м. | Объем вывозимых ТКО за год (м3) | Количество контейнеров, V= 8,0 м3 |  | Норматив образования отходов (м3 / м2 ) | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт | с К =1,1 |  |  |
| Кладбище | 329730 | 1800 | 5 | 6 | 0,0055 | 1 раз в неделю |

# Расчет необходимого количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов от объекта специального назначения (кладбище) на расчетный срок.

Согласно предоставленных Заказчиком данных, на расчетный срок произойдет увеличение площади кладбища на 27000 м2.

Таблица 37.

| Наименование объекта | Площадь объекта, кв.м. | Объем вывозимых ТКО за год (м3) | Количество контейнеров V= 8,0 м3 |  | Норматив образования отходов (м3 / м2 ) | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | с К =1,1 |  |  |
| Кладбище | 356730 | 1962 | 6 | 7 | 0,0055 | 1 раз в неделю |

Количество устанавливаемых бункеров для ТКО, образованных от уборки территории кладбища, зданий и сооружений похоронного назначения  на I очередь составит 6 шт, на расчетный срок – 7 шт.

Услуги по содержанию кладбища на I очередь и расчетный срок в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района планируется осуществлять специализированными предприятиями по  муниципальным контрактам. Приобретение и замена  контейнеров  будет производиться за счет затрат, заложенных в тарифах предприятий, оказывающих услуги по обращению с ТКО от объектов специального назначения.

# Сбор пищевых отходов.

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота».

Сбор, хранение и вывоз пищевых отходов следует осуществлять в соответствии с инструктивными указаниями по организации сбора и вывоза пищевых отходов с согласованием с санитарно-эпидемиологическими органами.

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра ит.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2 % - ным раствором кальцинированной соды, или едкого натра или раствором хлорной извести, 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, собирающее пищевые отходы.

Сборники пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Сборщики отходов должны быть ознакомлены с правилами сбора и хранения пищевых отходов и обязаны следить за тем, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы (тряпки, бумага, стекло, железо и т.п.). На сборщика возлагается также обязанность следить за чистотой тары.

Для временного хранения собранных пищевых отходов (до вывоза их в откормочное хозяйство) домоуправление или квартальные комитеты по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора выделяет специальные пункты сбора.

Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а также в ресторанах и кафе, обслуживающих пассажирские междугородные линии.

Запрещается вывоз пищевых отходов из сборников и других емкостей для отходов.

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам.

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

# Определение объемов вывоза жидких бытовых отходов на I очередь и на расчетный срок (по населенным пунктам Ленинградского сельского поселения).

Таблица 38.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  | Объемы накопления ЖБО, м3 |  | Суточные объемы накопления ЖБО (на I очередь/ расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь | на расчетный срок | на I очередь | на расчетный срок |  |
| 1. | ст. Ленинградская | 38663 | 40100 | 135321 | 140350 | 371/385 |
| 2. | х. Андрющенко | 328 | 350 | 1148 | 1225 | 3/3 |
| 3. | х. Восточный | 440 | 470 | 1540 | 1645 | 4/4 |
| 4. | х. Краснострелецкий | 201 | 201 | 704 | 704 | 2/2 |
|  | ИТОГО: | 39632 | 41121 | 138713 | 143924 | 380/394 |

-в расчетах применена норма накопления ЖБО на одного человека – 3,5 м3/год.

# Методы обеззараживания отходов.

# Обезвреживание твердых коммунальных отходов.

Обезвреживание твердых коммунальных отходов должно производиться на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие заводы.

Обезвреживание ТКО – это заключительная стадия процесса обращения с ТКО, заключающаяся в обработке отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду (захоронение, утилизация, переработка).

Обезвреживание твердых  коммунальных  отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Термическая переработка отходов, как метод обезвреживания отходов, представляет собой несколько процессов, в совокупности позволяющих избавиться от любого нетоксичного вида отходного материала или максимально минимизировать их в объеме и массе. Также термическая обработка проводится для обезвреживания зараженных инфекционными и эпидемиологическими бактериями приборов, оборудования и прочих вещей, которые могут иметь следующее происхождение:

-медицинские учреждения;

-лаборатории;

-ветеринарные клиники;

-химические предприятия;

-нефтеперерабатывающая отрасль;

ЛПУ.

После обработки данные отходы переходят в инертное состояние и могут быть захоронены на полигонах или размещены на временное хранение для дальнейшей переработки как сырьевой материал.

Модель установки для термической обработки отходов.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Полигоны ТКО – природоохранные сооружения, обеспечивающие при складировании отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий;

рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов.

На полигонах разрешается складирование коммунального мусора, отходов учреждений обслуживания, уличного смета, строительного мусора и топочных шлаков, нетоксичных отходов промышленных предприятий, а также сельскохозяйственных отходов.

Не допускается совместное складирование на полигонах коммунальных, тонкодисперстных и токсических отходов, отходов, способных к самовозгоранию и взрыву, трупов животных и жидких отходов, которые должны обезвреживаться на специальных сооружениях.

На полигонах происходит биотермическое анаэробное разложение отходов с выделением газов, фильтрата (специфической темно-бурой жидкости с повышенным содержанием нитратов, хлоридов и сульфатов) и незначительного количества тепла. Температура складируемой массы при влажности 40-50% не превышает 30-400С. Процессы выделения газов (метана 0,2-4,5, водорода 0,3-1,7, сероводорода 0,2% по массе и др.) длятся в течение 5-10 лет и более с момента закладки полигона. При применении изолирующих слоев загрязнение атмосферного воздуха газами распространяется на расстояние не более 50-100м от границ полигона.

Длительность обезвреживания и минерализации отходов 80-100 лет. Складируемые отходы оседают на 30-50% первоначальной высоты, особенно в первые 5 лет. В связи с этим из-за выделения ядовитых и взрывоопасных газов капитальное строительство на закрытых полигонах не рекомендуется.

В настоящее время требуется, чтобы технологии по регулированию полигонного фильтрата вводились при строительстве полигона для минимизации сбросов и вреда для здоровья человека  и окружающей среды. Необходимо, чтобы все полигоны, которые принимают отходы, имели барьерную систему для приема фильтрата. Такая система должна содержать:

-дренажный слой, позволяющий собирать фильтрат;

-систему герметизации фильтрата, включающую в себя искусственную облицовку;

-геологический барьер, содержащий минеральный слой с низкой проницаемостью,

расширяющийся под основанием и поднимающийся по бокам полигона.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов или предприятий.

При организации в перспективе в Ленинградском сельском поселении пунктов раздельного сбора отходов, появится возможность отсортировки до 50% вторичного сырья от общего объема ТКО, что приведет к сокращению объемов перевозки отходов к месту складирования, снижению затрат, тарифов на вывоз ТКО и увеличит сроки эксплуатации полигона.

В настоящее время разработаны альтернативные технологии обезвреживания и переработки ТКО, направленные на получение новых материалов и извлечение из ТКО ценных утильных фракций.

Разработана и внедрена технология извлечения из ТКО горючих фракций и использование топливных брикетов или гранулированного топлива, используется прессование ТКО с целью изготовления строительных блоков и др.

Полигоны ТКО находятся в ведении коммунальных служб местных районных администраций, которые обеспечивают контроль за эксплуатацией объекта. Администрация предприятия, эксплуатирующего полигон, несет ответственность за его санитарное и экологическое состояние перед органами местного самоуправления, на чьей территории расположен полигон.

Номенклатура складируемых отходов в обязательном порядке должна согласовываться с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Состав и свойства твердых коммунальных отходов при эксплуатации должны определяться согласно нормативным документам. Контроль за состоянием атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод на местах обезвреживания отходов проводят по сезонам года.

ТКО с территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района вывозятся специализированным предприятием ООО «Чистая станица» на санкционированный  полигон, расположенный в Западном сельском поселении. Данный объект предусмотрен для эксплуатации в течение 25 лет, т.е. его эксплуатация представляется возможной  для размещения отходов на  I очередь и расчетный срок.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет  предлагается разместить полигон для захоронения неутильной части ТКО в Староминском районе в составе МЭОК.

Деятельность по обращению с ТКО, осуществляемая специализированным предприятием ООО «Чистая станица» на санкционированном полигоне, расположенной в Западном сельском поселении,  не соответствует в полной мере требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. В настоящее время обезвреживание отходов на полигоне не производится.

Деятельность по обезвреживанию отходов относится к перечню услуг, подлежащему государственному регулированию. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом 30 декабря 2016 года № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Тариф на обезвреживание отходов, образующихся на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района отсутствует.

Эту услугу запланировано осуществлять  «организации коммунального комплекса», в данном случае Староминским межмуниципальным отходоперерабатывающим комплексом (МЭОК). Данная услуга является регулируемым видом услуг и входит в состав платы за жилое помещение.

При формировании тарифов на утилизацию ТКО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Оплата данной услуги должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией, оказывающей услугу, и потребителем.

# Технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей и тротуаров обособленных территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

# Машины и механизмы для уборки дорожных покрытий.

Механизированную уборку дорожных покрытий  на территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения осуществляет специализированное  предприятие ООО «Чистая станица».

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированные, ручная уборка и полумеханизированные.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости (единоразовый режим), либо по требованию контролирующих или директивных органов.

Регулярные летние виды уборки выполняются на территории центральной части станицы Ленинградской. Нерегулярно, по мере необходимости, производится уборка грунтовых наносов, уборка мусора, листьев, сухих ветвей парковых и зеленых зон на территории Ленинградского сельского поселения.

В будущем предлагается введение механизированной уборки на территории всего Ленинградского сельского поселения.

Механизированная  уборка дорожных покрытий на территории населенных пунктов Ленинградского  сельского поселения осуществляется организациями по результатам проведения торгов.

Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1.С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины и транспортированием на полигон;

2.С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20 %, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ уборки дорожных  покрытий применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7 %.

Машины оснащаются специальными щетками: - лотковыми с вертикальной осью вращения торцевого типа и главной цилиндрической. Основная площадь подметается главной цилиндрической щеткой, лотки – лотковыми щетками. Длина ворс щеток регламентируется конструкцией машин и технологией их работы (от 60 до 220 мм). На ряде подметально-уборочных машин  применена система увлажнения и обеспыливания.

Большинство поливомоечных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу. В зимнее время они используются как самосвалы для перевозки сыпучих материалов.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Илососные машины применяют для очистки ливнеприемников и отстойников ливневой канализации от ила и твердых частиц.

На территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

# Летняя уборка территории.

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и прилегающей территории.

Летние загрязнения на дорогах носят название – смет. Под сметом понимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или вручную могут быть собраны с дорожных покрытий.

Объем смета, расчет которого выполнен по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М, представлен в таблице:

Таблица 39.

| Наименование показателя | Площадь, подлежащая уборке, кв.м. | Общий объем образования смета, куб.м. в год | Суточный объем образования смета, куб.м. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 435000 | 1812,5 | 7,4 |

Технологические операции летних уборок территорий населенных мест сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территорий населенных пунктов незначительны.

Мойка дорог нужна также после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т.д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3м и более, при ширине до 3м. Полосы дорожных покрытий мене 2м и полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.

Мойка производится только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны – 0,5% и более, и стоки для воды.

Мойка осуществляется, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 00 С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход.

Расход воды 0,9-1,5 л/м2.

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку и только 40-50% загрязнений вместе с водой попадает в ливневую канализацию, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после сойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию – мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Расход воды при мойке лотков – 1,6 – 2,0л/м2.

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 250С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2 -0,25л/м2.

Ширина полива одной машины обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м.

В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч. Наибольший эффект поливка дает на дорогах с твердым покрытием.

Кроме того, поливомоечные машины используются для поливки зеленых насаждений.

Подметание производится подметально-уборочными машинами. Направление движения по технологическому маршруту определяется расположением органов управления машиной. Движение машины против транспортного потока допускается на широких проездах и на проездах с малой интенсивностью движения с разрешения органов ГИБДД. Повторное и патрульное подметания производят только около тротуаров и при значительной ширине дороги по ее оси.

Современные подметально-уборочные машины могут быть переоборудованы в машины по уборке опавших листьев, для чего их укомплектовывают специальными заборными шлангами. Для удаления большого количества листьев в период интенсивного листопада проводят специальные работы.

До начала подметания проезжей части должны быть убраны тротуары.

Вывоз смета подметально-уборочными машинами на расстояние более 5 км экономически невыгоден, целесообразно организовать его перегрузку на другие машины, специально оборудованные для перевозки мусора.

# Зимняя уборка территорий.

На главных автомобильных дорогах с интенсивностью движения более 1500 автомобилей в сутки в зимний период придерживаются принципа обеспечения чистого покрытия. На дорогах с низкой интенсивностью движения при необходимости применяют абразивные материалы при сохранении «снежного наката» на поверхности покрытия.

Основным противогололедным реагентом для нашего края является соль, поскольку остальные реагенты очень дороги. При температуре от 00С до – 100С применяется соль, смоченная  водой в соотношении: 23% соли и 77% воды. При более низких температурах применяется соль с песком (20% соли, 80% песка).

Растворы и смеси для обработки покрытий при необходимости приготавливают на специальных базах или пунктах.

Базы для складирования песка и реагентов в Ленинградском сельском поселении нет. В зимний период организовывается временное место для хранения песчано-соляной смеси для отсыпки дорог на территории специализированного предприятия ООО «Чистая станица». Машины, заправляясь, обязаны выезжать  на обработку дорожных покрытий по заранее разработанному маршруту.

Песко-соляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250-300 г/м2.  На 1000м2  обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-8 м3 смеси.

Максимальная  продолжительность снежного покрова на дорогах в зимнее время для Ленинградского сельского поселения составляет 65 дней. Учитывая, что  площадь покрытия с использованием реагента в зимнее время составляет - 0,3726 км2,  а максимальный расход песко-соляной смеси  на 1000 м2 обрабатываемой площади - 8 м3, необходимо иметь запас песко-соляной смеси  в объеме : 194 м3.

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:

-правильный выбор участка для размещения базы;

-соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);

Рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.

Неправильный выбор участка для базы противогололедных материалов и неправильное их хранение – в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений.

На I очередь и на расчетный срок необходима организация на территории Ленинградского сельского поселения базы по заготовке и хранению противогололедных материалов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

# Расчет необходимого количества спец. машин и механизмов по видам работ.

# Транспортировка коммунальных отходов.

Для вывоза ТКО могут применяться различные системы, основные из которых системы прямого (или одноэтапного) и двухэтапного вывоза.

При прямом вывозе ТКО мусоровоз после заполнения кузова используется в качестве специализированного грузового автомобиля, доставляющего собранные отходы на объект утилизации, переработки или размещения.

Маршруты движения утверждаются специализированным предприятием и при необходимости согласовываются с местными исполнительными органами.

Смешивание отходов, собранных раздельно, и подлежащих утилизации либо переработке с другими видами отходов для целей транспортировки не допускается.

Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения Ленинградского сельского поселения предприятию ООО «Чистая станица», оказывающему услуги по обращению с отходами на данной территории, следует предусмотреть:

-приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

-обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

-приобретение специальных машин нового типа для вывоза ТКО, КГО, ЖБО  и модернизация имеющихся.

# Специализированная техника для вывоза твердых коммунальных отходов.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных  отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/(365 х Псут х Кисп),

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования  - 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут= Р х Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = (Т- (Тпз+Т0))/Тпог + Тразг + Тпрб

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45час;

Т0 – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 час;

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Среднее плечо вывоза от населенных пунктов Ленинградского сельского поселения до МПС – 16 км.

Плечо вывоза от МПС в Западном сельском поселении до Староминского МЭОК – 39 км.

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТКО спецавтотранспортом

ЗИЛ – 433362 МКМ-2.

Таблица 40.

| Параметры | ЕЕд. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество ТКО, вывозимых за один рейс | ТТ | 4,7 |
| Емкость кузова | мМ3 | 9,6 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | мМ3 | 19,2 |
| Продолжительность рабочего дня | ччас | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | ччас | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | ччас | 0,50 |
| Продолжительность разгрузки мусоровоза | ччас | 0,25 |
| Коэффициент использования машин |  | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | ккм/ч | 40,0 |
| Средняя внутриквартальная скорость | ккм/ч | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку ТКО | ччас | 2,5 |

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТКО спецавтотранспортом

ГАЗ 3307.

Таблица 41.

| Параметры | ЕЕд. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество ТКО, вывозимых за один рейс | ТТ | 4,9 |
| Емкость кузова | мм3 | 9,5 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | мм3 | 19,60 |
| Продолжительность рабочего дня | ччас | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | ччас | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | ччас | 0,50 |
| Продолжительность разгрузки мусоровоза | ччас | 0,25 |
| Коэффициент использования машин |  | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | ккм/ч | 40,0 |
| Средняя внутриквартальная скорость | ккм/ч | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку ТКО | ччас | 3,2 |

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТКО спецавтотранспортом

МАЗ 5337 А2.

Таблица 42.

| Параметры | ЕЕд. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество ТКО, вывозимых за один рейс | ТТ | 8,5 |
| Емкость кузова | мм3 | 18,5 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | мм3 | 55,5 |
| Продолжительность рабочего дня | ччас | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | ччас | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | ччас | 0,50 |
| Продолжительность разгрузки мусоровоза | ччас | 0,25 |
| Коэффициент использования машин |  | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | ккм/ч | 40,0 |
| Средняя внутриквартальная скорость | ккм/ч | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку ТКО | ччас | 2,5 |

Определение числа машин для вывоза контейнеров объемом 0,75 м3

- При односменном режиме работы:

Контейнерный сбор:

ЗИЛ 433362 МКМ – 2.

Число рейсов для вывоза ТКО по поселению составит:

Р = (8 - (0,45 + 0,5)) / (2,5+0,8) = 2,14 рейса,

где Тпрб = 2 х 16 / 40 = 0,8 час

Принимаем 2 рейса / сутки

Суточная производительность спецавтотранспорта составит, тонн / сутки:

Псут = 2 х 4,7 = 9,4 т / сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3/сутки:

Псут = 2 х 19,2 = 38,4 м3 / сутки

МАЗ 5337 А2

Число рейсов для вывоза ТКО по поселению составит:

Р = (8 – (0,45 + 0,5)) / (2,5 + 0,8) = 2,14 рейса

Суточная производительность спецавтотранспорта составит, тонн / сутки:

Псут  = 2 х 8,5 = 17 т / сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3 / сутки:

Псут = 55,5 х 2 = 111 м3 / сутки

ГАЗ 3307

Р = (8 - (0,45 + 0,5) / (2,5 + 0,8) = 2,14 рейса

Суточная производительность спецавтотранспорта составит:

Псут  = 2 х 4,9 = 9,8 т / сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3 / сутки:

Псут = 2 х 19,6 = 39,2 м3/ сутки

- При полуторасменном режиме:

Контейнерный сбор:

Число рейсов для вывоза ТКО по поселению составит:

Р = (12- (0,45+0,5) ) / (2,5+0,8) = 3,35 рейса

где Тпрб = 2 х 16 / 40 = 0,8 час.

Принимаем 3 рейса / сутки

ЗИЛ 433362 МКМ – 2

Суточная производительность спецавтотранспорта составит, тонн/сутки:

Псут = 3 х 4,7 = 14,1 т/сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3/сутки:

Псут = 3 х 19,2 = 57,6 м3/сутки

МАЗ 5337 А2

Суточная производительность спецавтотранспорта составит, тонн/ сутки:

П сут = 3 х 8,5 = 25, 5т сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3 / сутки:

Псут = 3 х 55,5 = 166,5 м3 / сутки

ГАЗ 3307

Число рейсов по поселению составит:

Р = (12 – (0,45+0,5)) / (3,2 +3,6) = 1,63 рейса

Принимаем 2 рейса / сутки

Суточная производительность составит:

Псут = 2 х 4,9 = 9,8 т / сутки

Объем вывозимого мусора с учетом уплотнения, м3 / сутки:

Псут = 2 х 19,6 = 39,2 м3/ сутки

От населения вывоз ТКО с контейнерных площадок, расположенных на территории ст. Ленинградской необходимо производить ежедневно, с остальных территорий населенных мест Ленинградского сельского поселения Ленинградского района – 1 раз в 3 дня.

Для этого потребуется спецавтотранспорт в количестве:

I очередь:

ЗИЛ 433362 МКМ-2

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской :

на I очередь: М = 83747/ (365 х 57,6 х 0,75) = 5,3 шт.

Принимаем М = 5 машин

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

на I очередь: М = 2122/ (122 х 57,6 х 0,75) = 0,4 шт.

Принимаем М = 1 машина

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

На I очередь: М = 44214/ (182,5 х 57,6 х 0,75) = 5,6 шт.

Принимаем М = 6 машин

Всего:  М = 12 машин

МАЗ 5337 А2

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской:

На I очередь: М = 83747/ (365 х 166,5 х 0,75) = 1,83 шт.

При полуторасменном режиме работы, учитывая  объем образования ТКО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

На I очередь: М = 2122/ (122 х 166,5 х 0,75) = 0,14 шт.

Принимаем 2 машины в целом от населения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

На I очередь: М = 44214/(182,5 х 166,5 х 0,75) = 1,9 шт.

Принимаем М = 2 машины.

Всего: 4 машин

ГАЗ 3307

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской:

На I очередь: М = 83747/ (365 х 39,2 х 0,75) = 7,8 шт.

Принимаем М = 8 машин.

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТБО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

На I  очередь: М = 2122/ (122 х 39,2 х 0,75) = 0,59 шт.

Принимаем М = 1 машина.

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

На I очередь: М = 44214/ (182,5 х 39,2 х 0,75) = 8 шт.

Всего: 17 машин.

Для вывоза ТКО на I очередь в Ленинградском сельском поселении с контейнерных площадок, на которых размещены контейнеры для отходов от объектов общественного назначения, экономичнее использовать спецавтотранспорт марки МАЗ 5337 А2, в местах с затрудненным подъездом к месту сбора – спецавтотранспорт ГАЗ 3307. Отличительной чертой эксплуатируемого мусоровоза  ГАЗ 3307  является его большая вместимость и высокая суточная производительность. По сравнению с другими большегрузными машинами, используемая марка имеет компактные размеры, позволяющие разворачиваться в более стесненных условиях.

От населения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, ввиду различной планировки улиц, возможно использование  спецавтотранспорта следующих марок: ЗИЛ 433362 МКМ-2, МАЗ 5337 А2, ГАЗ 3307. Для населения ст. Ленинградской экономичнее использовать спецавтотранспорт марок МАЗ 5337 А2, ЗИЛ 433362 МКМ-2; для остальных населенных пунктов Ленинградского сельского поселения возможно использование спецавтотранспорта марки ГАЗ 3307.

На расчетный срок:

Контейнерный способ

ЗИЛ 433362 МКМ-2

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской :

М =  126130/ (365 х 57.6 х 0,75) = 7,9 шт.

Принимаем М = 8 машин.

При полуторасменном режиме работы, учитывая  объем образования ТКО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

М = 3247/ (122 х 57,6 х 0,75) = 0,6 шт.

Принимаем М = 1 машина.

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

М = 49305/ (182,5 х 57,6 х 0,75) = 6,3 шт.

Принимаем М = 6 машин

Всего: 15 машин.

МАЗ 5337 А2

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской:

М = 126130/ (365 х 166,5 х 0,75) = 2,76 шт.

Принимаем М = 3 машины

При полуторасменном режиме работы, учитывая  объем образования ТКО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

М = 3247/ (122 х 166,5 х 0,75) = 0,2 шт.

Принимаем в целом от населения  со всех населенных мест Ленинградского сельского поселения Ленинградского района:

М = 3 машины

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

М = 49305/ (182,5 х 166,5 х 0,75) = 2,16 шт.

Принимаем М = 2 машины

Всего: 5 машин

ГАЗ 3307

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от населения ст. Ленинградской:

На расчетный срок: М = 126130/ (365 х 39,2 х 0,75) = 11,7 шт.

Принимаем М = 12 машин.

При полуторасменном режиме работы, учитывая  объем образования ТКО от населения х. Восточного, х. Краснострелецкого, х. Андрющенко:

На расчетный срок: М = 3247/ (122 х 39,2 х 0,75) = 0,9 шт.

Принимаем М = 1 машина.

При полуторасменном режиме работы, учитывая объем образования ТКО от объектов общественного назначения:

На расчетный срок: М =49305 / (182,5 х 39,2 х 0,75) = 9,2 шт.

Принимаем М = 9 машин

Всего: 21 машина

Для вывоза ТКО от объектов общественного назначения на расчетный срок более экономичным является использование спецавтотранспорта марки МАЗ 5337 А2, в местах с затрудненным подъездом к месту сбора – спецавтотранспорт марки ГАЗ 3307; от населения ст. Ленинградской, в зависимости от планировки улиц, рекомендуется использование и спецавтотранспорта  ЗИЛ 433362 МКМ –2 и спецавтотранспорта МАЗ 5337 А2, от других населенных пунктов Ленинградского сельского поселения рекомендуется использование спецавтотранспорта марки ГАЗ 3307.

ЗИЛ 433362 МКМ-2

МАЗ 5337 А2

ГАЗ 3307

Таким образом, рассматривая полученные результаты, для вывоза ТКО по системе контейнерного сбора при полуторасменном режиме работы на первую очередь и расчетный срок для объектов общественного назначения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района экономически оправдано использование мусоровозов марки МАЗ 5337 А2 и ГАЗ 3307. К достоинствам спецавтотранспорта марки МАЗ 5337 А2 следует отнести их большую вместимость и суточную производительность. В местах с затрудненным подъездом рекомендуется использовать спецавтотранспорт марки ГАЗ 3307, благодаря способности  осуществлять маневры в стесненных условиях.

Учитывая различную планировку улиц на территории ст. Ленинградской на I очередь и расчетный срок для вывоза твердых коммунальных отходов от населения возможно использование более компактного по сравнению с мусоровозом МАЗ 5337 А2, спецавтотранспорта марки ЗИЛ 433362 МКМ -2.

Для вывоза ТКО с территорий населенных мест Ленинградского сельского поселения, кроме ст. Ленинградской, рекомендовано использование спецавтотранспорта марок ЗИЛ 433362 МКМ-2 и ГАЗ 3307.

# Специализированная техника для вывоза крупногабаритных отходов.

Для вывоза КГО  рекомендовано приобретение  бункеровозов ЗИЛ – ММЗ – 49525, которые отличаются высокой маневренностью, большой вместимостью  и простотой в эксплуатации.

В перспективе при увеличении объемов ТКО, возможно использование мусоровоза КАМАЗ 53605 МКМ – 4605 с боковой загрузкой кузова – это мусоровоз нового поколения. В нем реализованы новые технические решения, позволяющие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора и максимально использовать полезную грузоподъемность базового автомобиля КАМАЗ – 53605.

КАМАЗ – 53605.

# Специализированная техника для вывоза жидких бытовых отходов.

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения будет производиться с учетом всех населенных пунктов Ленинградского сельского поселения.

Количество рейсов (Р) автотранспорта по вывозу ЖБО определяется по формуле:

Р = ( Т- (Тпз + Т0))/ (Тпог +Траз +Тпрб)

где Т – продолжительность смены;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 часа;

Т0 – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, 0,1 часа;

Тразг – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, 0,1 часа;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до места разгрузки или обратно, составит:

Тпрб = 2 х10/40 = 0,5  часа

При односменном  режиме:

Р = (8 – (0,45 + 0,50))/(0,1+ 0,1+ 0,5) = 10,07 рейса

Принимаем 10 рейсов

Псут = 10 х 3,25 = 32,5 м3/сут

М =Пгод / (365 х Псут х Кисп),

где   Пгод  - количество ЖБО, подлежащих вывозу в течение года;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3

Кисп – коэффициент использования – 0,75;

Учитывая объем накопления ЖБО на I очередь: 138713 м3:

М = 138713/365 х 32,5 х 0,75 = 15,6 шт.

Принимаем: М = 15 машин ГАЗ – 3307 с объемом цистерны 5,0 м3 (фактическое заполнение 3,25 м3).

Экономически выгоднее использование вакуумных машин с большей емкостью цистерны, например ЗИЛ -534332 КО – 520-1, у которой вместимость цистерны 7,0 м3.

При полуторасменном режиме работы:

Р = (12 – (0,45 +  0,5)) / (0,1 + 0,1 + 0,5) = 15,78 рейсов

Принимаем: Р = 15 рейсов

П сут = 15 х 7,0 = 105 м3/сут

На Iочередь:

М = 138713/365 Х 105 Х 0,75 = 5 машин ЗИЛ -534332 КО – 520-1 с объемом цистерны 7, м3

На расчетный срок:

М= 143924/365 х 105 х 0,75 = 5 машин  ЗИЛ -534332 КО – 520-1 с объемом цистерны 7, м3

Анализ полученных результатов показал, что использование вакуумной машины ЗИЛ – 534332 КО – 520-1 является наиболее экономичным, поэтому для вывоза ЖБО рекомендуется приобретение этой марки машины предприятием, оказывающим услуги по сбору ЖБО на территории населенных мест Ленинградского сельского поселения.

# Общие рекомендации при сборе жидких отходов.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорит натрия (3-5%), лизол (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь

# Расчет потребности в машинах для уборки территорий.

Работы по уборке территорий подразделяем на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке. Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N = Qсут / Псм х Ксм х Квп

где: Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм – эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм – коэффициент сменности;

Квп – коэффициент выпуска уборочных машин на линию.

Рабочую скорость движения подметально-уборочной машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и убираемого места проезжей части.

Таблица 43.

| Степень засоренности дорожного покрытия, г/м2 | Оптимальная рабочая скорость движения уборочной машины, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | При уборке лотка | При уборке середины |
| 30 | 8 | 12 |
| 50 | 6 | 9 |
| 280 | 5 | 8 |

Расчет потребности в подметально-уборочных машинах:

Время работы на одной заправке водой:

TIз =Vв / (g х U х В)

где:

Vв – емкость бака для воды,л;

g – расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м2

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

В – ширина подметания,м;

Для подметально-уборочной машины ПУ 94-4811

Vв  = 900л;

g = 0,05л/м2;

U = 7,8 км/ч;

В = 2,9м;

tiз = 0,8ч.

Время работы до заполнения бункера сметом:

TCм =VCм х рх1000 / (Q х В х U х Кп)

где:

VCм – емкость бункера для смета, м3

р – плотность смета, г/м3;

Q – уровень засоренности покрытия, г/м2;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

Кп – коэффициент качества уборки.

Для подметально-уборочной машины ПУ 94-4811

VCм  = 3 м3

р = 1,5 г/м3;

Q = 50г/м2;

В = 2,9м;

U = 7,8 км/ч;

Кп = 0,8

Для улиц 1 – 2 категории:

tCм =4,97ч

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой:

tBз = tВ+ (2 х IВ/V)

где: tВ  - время заправки бака водой,ч;

IВ – среднее расстояние до пункта заправки водой, км;

V – транспортная скорость движения машины, км/ч.

Для подметально-уборочной машины ПУ 944811 при IB = 5км:

tВ = 0,15ч;

V =40км/ч.

TВз = 0,4ч

Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и разгрузку бункера со сметом:

ТСм = tСм+ 2 х I См / V

где: tСм – время разгрузки смета, ч;

IСм – среднее расстояние до пункта разгрузки смета, км;

V – транспортная скорость движения машины, км/ч.

Для подметально-уборочной машины ПУ 94481 при I См = 16км (среднее расстояние от места уборки до полигона ТБО):

tСм = 0,15ч;

V = 40км/ч;

ТСм = 0,80ч

Число рейсов на заправку водой при полуторасменном режиме работы (Т = 11,5ч) составит:

n = Т / (tIз + tВз)

Для подметально-уборочной машины ПУ 94481 при IВ = 5км:

n = 11,5 / (0,8 + 0,4) = 9,58

Принимаем 9 рейсов.

При этом чистое время уборки:

tуборки = n х tIз  = 9 х 0,8 = 7,2 ч

Эксплуатационная производительность  подметально-уборочной машины определяется при полуторасменном режиме работы:

Пп.у. =tуборки х В хU

где: tуборки – чистое время уборки;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

Пп.у. = 7,2 х 2,9 х 9000 = 187920м2/день.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

N = S / Пп.у. х КВых. х n

где:

S – убираемая площадь – 435500  м2

КВых. – коэффициент выхода машин на линию – 0,75;

Пп.у.  - эксплуатационная производительность 1 машины;

n – периодичность уборки.

Протяженность дорог с твердым покрытием составляет: 62,1 км.

N = 435500 / 187920 х 0,75 х  130 = 0,02

N = 1 машина

Подметально-уборочная машина ПУ 9448-11.

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке проезжей части:

Пп = U х Т Х ((I – tз/ (tм + tз))

где:

U – рабочая скорость движения, км/ч;

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой,ч;

tз – время на заправку цистерны водой,ч;

Время, затрачиваемое на мойку (поливку) при одной заправке цистерны:

tм  = Vn / (1000 х g U х В)

Приняв в качестве базовой машины поливомоечную машину КО – 713, установим численные выражения величин, входящих в формулу:

Vn = 6350л;

Вмойки  = 8,5м;

Вполив = 20м;

gм = 1л/м2;

gмл = 1,6 л/м2 (при мойке прилотковой части);

gn = 0,2л/м2

UМ = 10 км/ч;

UМЛ = 12 км/ч (при мойке прилотковой части);

Un = 20 км/ч;

Время, затрачиваемое на мойку (поливку) при одной заправке цистерны (при средней ширине обрабатываемой полосы – 8,5м):

TМ =6350 / (1000 х 1 х 10 х 8,5) = 0,075ч

при мойке прилотковой части:

tМЛ = 6350 / (1000 х 1,6 х 12 х 8,5) = 0,04ч

tn = 6350 / (1000 х 0,2 х 20 х 20) = 0,08ч

Время, затрачиваемое на заполнение цистерны водой tм = 0,3ч:

tз = tм + 2Lв / V

tз  = 0,3 + 2 х 5 / 40 = 0,55ч

Производительность при мойке в полуторасменном рабочем режиме:

ПМ = 13,8 км / день;

При мойке прилотковой части в полуторасменном рабочем режиме:

ПМЛ = 9,36 км / день;

Производительность при поливе в полуторасменном рабочем режиме:

Пп = 29,2 км / день

Количество эксплуатируемых поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N = Р / Пп(м) х n х КВых

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75;

n – периодичность мойки.

Для Ленинградского сельского поселения при мойке:

N = 62,1  / (13,8 х 0,75 х 121) = 0,05 машины

принимаем: 1 машина

при поливке:

N =  62,1 / (29,2 х 0,75 х 120) = 0,02

принимаем: 1 машина.

Поливо-моечная машина КО -713.

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняется эпизодически, только в наиболее жаркое время и в наиболее жаркие часы дня – количество машин регламентируется лишь операцией мойки.

В настоящее время в специализированном предприятии ООО «Чистая станица», оказывающем услуги по механизированной уборке дорожных покрытий на территории населенных мест Ленинградского сельского поселения,  имеется в наличии только 1 поливомоечная машина марки ЗИЛ, процент износа которой составляет: 75 %.

Таким образом, для выполнения работ по механизированной уборке дорожных покрытий на территории Ленинградского сельского поселения необходимо приобрести  1 поливомоечную машину типа КО – 713 и 1 подметально-уборочную машину ПУМ 94481 на I очередь и по 2 машины на расчетный срок.

Заправку поливомоечных машин представляется возможным осуществлять также, как и в настоящее время, в пункте заправки, расположенном на  головном водозаборе ООО «Ленводоканал» в ст. Ленинградской  по ул. Школьной.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие. Для этой цели рекомендуется приобретение 1 единицы тротуароуборочной машины КО – 718.

Тротуароуборочная машина КО – 718.

При необходимости тяжелую технику (автогрейдеры, бульдозеры)  планируется привлекать у сторонних организаций  на договорной основе.

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ в Ленинградском сельском поселении на I очередь необходимо привлечь 20 человек, на расчетный срок – 30 человек.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке с учетом благоустройства территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территории.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

Устройство на улицах палаток, ларьков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов можно только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

# Количество и этапы приобретения специализированной техники.

Приобретение новых машин намечено производить поэтапно, с учетом списания старой техники. Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации).

Таблица 44.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник фин-ния | Кол-во ед-ц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение подметально-уборочной машины КО – 309, ПУ-53 | 2016-2036 | Бюджет | 1 |
| 2 | Приобретение тротуароуборочной машины КО - 718 | 2016-2036 | Бюджет | 1 |
| 3 | Приобретение автогрейдера | 2016-2036 | Бюджет | 1 |
| 4 | Приобретение измельчителя веток ЕМ-160 | 2016-2036 | Бюджет | 1 |
| 5 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2016-2036 | Бюджет | 1 |

В связи с тем, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территориях субъектов РФ должны обеспечиваться региональными операторами в соответствии с региональными программами в области обращения с отходами (Федеральный закон от 29 декабря 2014 года ФЗ-№ 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»), денежные средства на приобретение спецавтотранспорта для обеспечения санитарной очистки на территории населенных мест Ленинградского сельского поселения Ленинградского района бюджетом поселения на I очередь и расчетный срок не  предусмотрены. В перспективе приобретение спецавтотранспорта планируется за счет средств юридических лиц, наделенных статусом регионального оператора путем конкурсного отбора и за счет средств, заложенных в инвестиционные программы.

В настоящее время большое применение находят системы спутникового слежения за автотранспортом, способные обеспечить и контроль спецтехники: контроль скорости, передвижения по запрещенным и разрешенным районам местности, фиксации контрольных точек маршрута и время прохождения, остановки, контроль топлива т.д.

Система гораздо успешнее, чем человеческий фактор, решает задачи слежения, охраны и контроля. Спутниковый мониторинг транспорта – самый надежный, качественный и многофункциональный вариант слежения. В России наиболее известны две спутниковых навигационных системы – ГЛОНАСС и GPS.

Установка таких систем позволит сделать деятельность по сбору и транспортировке ТКО максимально экономически выгодной и пресечь образование несанкционированных свалок, а значит дать и экологический эффект. Современные системы спутникового слежения, предлагаемые на рынке товаров, предназначены для контроля подвижных объектов в режиме реального времени. Данные о контролируемом транспортном средстве поступают непосредственно к диспетчеру системы мониторинга транспорта с задержкой не более 10 секунд при движении и 5 минут при простое транспорта. Кроме местоположения, система слежения и мониторинга транспорта позволяет контролировать в режиме реального времени скорость, направление движения, состояние подключенных датчиков: уровень и расход топлива, тревожная кнопка, зажигание, работа спецоборудования и т.д.

Периодически организовываются проверочные обкатки маршрутов, осуществляется контроль исполнения графиков, в процессе работы каждый график 1-2 раза в год проверяют и корректируют.

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных площадок, контейнеров, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

# Организационная структура предприятий системы санитарной очистки и уборки.

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения применяется прямой вывоз ТКО с доставкой отходов на существующий  полигон в Западном сельском поселении. Данная схема вывоза ТКО сохраняется на I очередь Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

# Организация вывоза отходов.

Для Ленинградского сельского поселения на расчетный срок предлагается двухступенчатая модель транспортирования ТКО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС в Западном сельском поселении, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Староминский МЭОК.

В 2012 году в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Ленинградском районе планировалось обустройство мусоросортировочного комплекса на  свалке (полигоне) твердых бытовых отходов, но строительство запланированного комплекса не было осуществлено из-за отсутствия финансирования.

Растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг,  привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории Ленинградского района в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18 октября 2011г. ТБО-1 институтом ООО «Экопроект» в 2012 году была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-ый – инерционный;

2-ой – оптимистический;

3-ий – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении  следующих показателей:

-санитарно-эпидемиологических;

-социальных;

-экономических;

-нормативно-правовых;

-инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТКО. Основу составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1.Участок первичной переработки ТКО (механическая сортировка).

2.Участок компостирования органической части ТКО.

3.Участок глубокой переработки ТКО.

4.Участок термического обезвреживания биологических отходов и конрафактной продукции.

5.Участок захоронения неутильной части ТКО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТКО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1)Краснодарский МЭОК.

2)Абинский МЭОК.

3)Варениковский МЭОК.

4)Новороссийский МЭОК.

5)Тимашевский МЭОК.

6)Староминский МЭОК.

7)Тихорецкий МЭОК.

8)Новокубанский МЭОК.

9)Усть-Лабинский МЭОК.

10)Мостовский МЭОК.

11)Белореченский МЭОК.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта Схемы являются:

-реализация инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом отходов потребления;

-возможность приобретения полного набора современной техники;

-осуществление учета при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых коммунальных  отходов, обеспечение соблюдения интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом;

-строительство на территории края оптимального количества современных полигонов;

-возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

-обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов.

Недостатками данного варианта являются:

-необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы – Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

-сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

С целью снижения транспортных расходов на вывоз ТКО с территории Ленинградского сельского поселения на Староминский МЭОК предлагается строительство мусороперегрузочной станции (МПС) производительностью 80 тонн/сутки в районе существующей санкционированного  полигона  на территории Западного сельского поселения. Данная МПС будет предназначена для осуществления работ по перегрузке ТКО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории Ленинградского сельского поселения. Среднегодовой объем ТКО, подлежащий перегрузке составит 154,0 тыс.м3. На МПС отходы планируется сортировать, уплотнять (прессовать), перегружать  в большегрузные машины и увозить  на конечный пункт.

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС на расчетный срок на территории Ленинградского сельского поселения обоснована удаленностью в настоящее время места складирования ТКО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) на обозначенных территориях отходов.

Доставка отходов с МПС на Староминский МЭОК будет осуществляться большегрузным спецавтотранспортом, принадлежащим МЭОК.

Рекомендуется приобретение большегрузных мусоровозов марки МКТ-110 МАЗ – 54203. Потребность в большегрузном спецавтотранспорте составит на расчетный срок – 2 машины (в составе МЭОК для Ленинградского района).

До введения в эксплуатацию Староминского МЭОК и МПС в Западном сельском поселении отходы с территории Ленинградского сельского поселения будут доставляться на существующий полигон в Западном сельском поселении.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации  инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории на I очередь строительства является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТКО, создание сети передвижных и стационарных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей.

На расчетный срок – это строительство МПС в Западном сельском поселении, а также строительство МЭОК на территории Староминского района.

# Транспортно-производственная база.

Для размещения спецавтотранспорта ООО «Чистая станица» на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района расположена транспортно-производственная база указанной организации.

На территории базы расположены боксы, административное здание, асфальтированная площадка для размещения спецавтотранспорта. На базе осуществляются ремонтные работы.

В перспективе в целях обеспечения бесперебойной работы по санитарной очистке территорий населенных мест Ленинградского сельского поселения Ленинградского района предприятиям, оказывающим услуги по санитарной очистке, необходимо оснастить свои транспортно-производственные базы в соответствии с типовыми требованиями.

Типовые транспортно-производственные базы

Транспортно-производственные базы предназначены для хранения, технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, необходимых для вывоза ТКО, ЖБО и содержания дорог.

В производственных корпусах типовой базы размещены отделения ежедневного, первого и второго технического обслуживания, текущего ремонта, агрегатное, слесарно-механическое, электротехническое, аккумуляторное дорожных машин и механизмов, а также склады запасных частей, резины, смазочных материалов и другие.

Линия ежедневного обслуживания оборудована механизированной струенаправленной моечной установкой, конструкция которой обеспечивает хорошие условия для работы мойщика. Подача воды, воздуха, смазочных материалов и спуск отработавшего масла из машины при ТО-1, ТО-2 и текущем ремонте осуществляется через централизованную систему. Въезды и выезды машин оборудованы воздушными завесами.

В агрегатном отделении моют машину, контролируют ее техническое состояние и ремонтируют узлы и детали. Для моечных операций предусмотрена моечно-выварочная ванна, для испытания установлены соответствующие стенды.

В слесарно-механическом отделении производят механическую обработку восстанавливаемых и изготовляемых запасных частей к автомобилям и специальным агрегатам уборочных машин. Слесарно-подгоночные работы выполняют на верстаках с помощью соответствующих приспособлений.

В шиномонтажном отделении производят монтаж и демонтаж покрышек и электровулканизацию камер.

Отделение приборов питания и электрооборудования расположено в изолированном помещении, оснащенном оборудованием для проведения точного контроля и регулировки приборов питания.

Аккумуляторное отделение предназначено для текущего ремонта, зарядки и подзарядки аккумуляторов, производства дистиллированной воды.

В тепловом отделении сосредоточены кузнечные, термические, электро- и газосварочные работы. В отделении имеется место для одной машины, оборудованное гидроподъемником, которое предназначено для электро- и газосварочных работ непосредственно на машине.

Отделение ремонта гидромеханизмов оборудовано гидростендами.

В производственных корпусах базы располагаются также медницко-жестяницкое, деревоотделочное и обойное отделения.

Рассмотрим состав типовых транспортно-производственных баз (не более  50 автомобилей).

Она состоит из производственного помещения (одноэтажное здание размером 48 х 36м), в котором предусмотрены ЕО (ежедневное обслуживание) и ТО - 1 (первое техническое обслуживание), специализированные посты ТО – 2 (второе техническое обслуживание), ремонтный зал со вспомогательными цехами и административно-бытовыми помещениями (двухэтажная пристройка размером 12 х 36м).

Главный корпус запроектирован с применением типовых сборных железобетонных конструкций с наружными стенами из керамзитовых панелей или кирпича. В состав производственного корпуса входят службы: зал ремонта машин; слесарно-механическое, обойное, деревообрабатывающее, агрегатное, аккумуляторное, шиномонтажное, насосно-компрессорное отделения и отделение приборов питания, участка ремонта гидромеханизмов и навесного оборудования; склады резины, агрегатов и масел; линии ЕО и  ТО – 1, ТО – 2 и текущего ремонта.

Виды контрольно-осмотровых работ, проводимых на базе.

Для кузовных мусоровозов проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют фиксацию ручки включения коробки отбора мощности, состояние резиновых уплотнений толкающей плиты, окраску специального оборудования и работу гидравлической системы, заклепочных соединений, а также плотность прилегания задней крышки к фургону; закрепляют направляющие ролики механизма отсекания груза, раму фургона, габаритные фонари и спецфары мусоровоза) и проверяют основные узлы и детали. В гидравлической системе проверяют крепление масляных бака и фильтра (очищают его и промывают), маслопроводов, гидрораспределителей и замков; давление срабатывания предохранительных клапанов гидрораспределителей; работу гидрораспределителей.

Для поливо-моечных машин проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода центробежного насоса и состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные узлы и детали: снимают крышку грязеотстойника цистерны и удаляют отстой; проверяют герметичность ее центрального клапана, крепление рабочего колеса и состояние сальника ведомого вала водяного насоса.

Для подметально-уборочных машин проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданных валов трансмиссии подметального механизма, действие механизмов управления рабочими органами спецоборудования, состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные узлы и детали: герметичность коробки отбора мощности, раздаточного и конического редукторов, крепление звездочек валов приводов задней щетки и транспортера; люфт в зацеплении конических шестерен редуктора и осевые люфты фланцев карданных валов трансмиссии.

Для плужно-щеточного снегоочистительного оборудования проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода щетки, состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные узлы и детали: - у плужного оборудования - затяжку болтов крепления кронштейна механизма подъема плуга, люфт в шаровых штангах толкающей рамы, фиксацию болтов крышек штанг; - у щеточного оборудования – установку щетки в рабочем и транспортном положениях, натяжение цепи редуктора (при необходимости отрегулировать); осевой люфт звездочек и карданного вала привода щетки (при обнаружении – устранить); зазор в скользящем хомуте рамы щетки. Закрепляют кожухи щетки и карданного вала главной передачи, регулируют зацепление шестерен в коническом редукторе; в гидравлической системе - крепление гидрораспределителя.

Для пескоразбрасывающего оборудования проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют осевой и радиальный люфты в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода редуктора разбрасывающего диска и скребкового транспортера, ведущего вала конического редуктора привода разбрасывающего диска и скребкового транспортера; состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные узлы и детали: - у пескоразбрасываюшего механизма – зацепление конических шестерен и предохранительную муфту редуктора привода разбрасывающего диска; состояние его сальниковых уплотнений, закрепляют крышку редуктора разбрасывающего диска; - у скребкового транспортера – состояние сальниковых уплотнений редуктора привода транспортера. Регулируют предохранительную муфту редуктора привода транспортера и закрепляют его крышку; - в рабочей трансмиссии – состояние сальниковых уплотнений раздаточного редуктора, коробки отбора мощности и промежуточной опоры, закрепляют крышки коробки отбора мощности, промежуточной опоры и подшипников раздаточного редуктора; - в кузове закрепляют корпусы подшипников оси механизма управления заслонкой кузова, резиновые пластины заслонки и передней стенки бункера.

ТО – 2 в отличие от ТО – 1 проводят в рабочее время и на универсальных постах. Однако продолжительность простоя не должна превышать двух дней. При проведении ТО – 2 допускается выполнять часть операций текущего ремонта раздельно от технического обслуживания и совместно с ним. Совместно с техническим обслуживанием рекомендуется выполнять технологически связанные с ним и частично повторяющиеся операции текущего ремонта малой трудоемкости до 20-30 чел.-мин. Суммарная трудоемкость операций текущего ремонта не должна превышать 15-20% трудоемкости технического обслуживания машин.

Трудоемкость технического обслуживания машин зависит от степени механизации постов. Крупные автобазы, как правило, оснащены более производительным гаражным оборудованием, поэтому трудоемкость на них значительно ниже, чем на мелких базах. Нормативы трудовых затрат на ЕО включают трудоемкость уборочных и моечных работ. Заправочные операции и постановку машины на стоянку выполняет водитель, а проверку технического состояния – механик контрольного пункта и водитель (за счет подготовительно-заключительного времени).

Нормативы трудоемкости ТО – 1 и ТО – 2 не включают трудоемкость ежедневного и сезонного обслуживаний. Нормативами трудовых затрат на техническое обслуживание не учитываются трудовые затраты на вспомогательные работы, которые устанавливаются в пределах 20-30 % суммарной трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта по спецбазе (меньший % принят для крупных спецбаз, больший – для средних и мелких). В состав вспомогательных работ входят: транспортные и погрузочно-разгрузочные операции, связанные с обслуживанием и ремонтом машин; перегон их внутри спецбазы; хранение, приемка и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений.

При проведении сезонного обслуживания (СО) проверяют герметичность систем охлаждения двигателя и отопления; техническое состояние цилиндров и клапанно-поршневой группы двигателя, пускового подогревателя или других вспомогательных средств, облегчающих пуск двигателя; состояние и действие систем вентиляции и отопления кабины; обогрев вакуумного насоса ассенизаторской машины; спуск конденсата из отстойников пневматической системы.

Консервируют машины и спецоборудование, работающее в течение одного сезона, а также те, которые не будут использоваться в данный период года. На консервируемые машины и спецоборудование составляют ведомость.

Машины и спецоборудование, подвергшеееся консервации, но хранящееся на открытых площадках, необходимо проверять не реже 1 раза в месяц, а в случае непогоды – обильного дождя или снегопада – сразу же после их окончания. Все обнаруженные дефекты должны быть немедленно устранены.

Категорически запрещается разукомплектовывать машины, находящиеся на консервации, а также доступ посторонних лиц в помещения и на площадки хранения законсервированных машин и спецоборудования. Ответственность за консервацию машин и спецоборудования и правильное хранение несет главный инженер спецбазы.

# Система селективного сбора утилизируемых

# компонентов твердых коммунальных отходов.

Селективный сбор с последующей переработкой – экономически наиболее обоснованная из всех стратегий по уменьшению объемов образования ТКО на полигонах, которая требует наименьших затрат бюджетных средств по сравнению с сортировкой, компостированием и сжиганием смешанных отходов.

Главная цель раздельного сбора – разделение всего объема ТКО на три основных потока:

-«сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль), составляющие 35-50% от общей массы;

-«влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (кухонные, пищевые, садовые отходы, а также влажные и загрязненные отходы бумаги) – 25-35%;

-«хвосты» - прочие неперерабатываемые отходы.

Системы накопления и сбора вторичного сырья используют в зависимости от их соответствия специфике данной территории. Кроме того, рекомендуется использовать депозитную систему сбора (например, для сбора стеклянных или пластмассовых бутылок за деньги). Депозитная система – это экономическая основа принципа расширенной ответственности производителя, который означает, что производитель тары или продукции обязан организовать сбор и утилизацию после ее использования. При депозитной системе потребители возвращают вторично используемые отходы (обычно – тару) в места розничной торговли, получая назад внесенный депозит за тару. Депозитная система способствует высокому уровню сбора тары.

Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей переработки (утилизации). Так, первый должен направляться на мусоросортировочные комплексы (МСК) для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а также очистки их остаточных «хвостов». Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность дальнейшей переработки отходов и улучшить санитарные условия работающих.

«Влажные» биоразлагаемые отходы могут подвергаться аэробному сбраживанию (компостированию) или анаэробному сбраживанию на специализированных установках, либо полевым методом. Товарной продукцией предприятия является компост и биогаз.

«Хвосты» также могут подвергаться сортировке и последующему сбраживанию. Однако издержки в данном случае весьма высоки, качество вторичного сырья и компоста низко и сбыт проблематичен. «Хвосты» направляются на полигон, возможно с предварительным прессованием или сжигаются.

Конструкции контейнеров для селективного сбора отходов должны удовлетворять ряду требований:

Объем одного или нескольких контейнеров на каждой площадке для «сухих» вторичных ресурсов должен быть достаточно большим: желательно не меньшим, а максимально большим, чем объем контейнеров для прочих отходов. Это позволит не повышать или даже сокращать частоту рейсов мусоровозов по вывозу отходов и избежать затрат на их вывоз. В связи с незначительным количеством быстроразлагающихся фракций в контейнерах их вывоз возможен  2 - 4 раза в месяц.

Недопустимо использование для селективного сбора отходов открытых контейнеров, так как они будут быстро наполняться обычным мусором. Контейнер выполняется полностью закрытым. Сбор вторсырья производится через щели или окошки, размеры которых позволяют складировать вторсырье, но не пакеты со смешанным мусором. Рекомендуемые размеры щелей 250 х 800мм. Большая длина нужна для складирования в контейнер картонных коробок в сложенном состоянии.

Контейнеры должны быть вандалоустойчивыми, желательно предотвращающими горение. На контейнеры наносятся надписи и желательно пиктограммы, обозначающие, сто в них надо складывать. Цветовая кодировка всех контейнеров для селективного сбора ТКО должна быть одинаковой, яркой и отличаться от окраски контейнеров для обычного мусора.

На территории Ленинградского сельского поселения предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения по системе стационарных контейнеров. Однако для развития индивидуальной деятельности в данной отрасли не исключается возможность сбора и вывоза вторичного сырья с помощью передвижных приемных пунктов (ППП) на базе прицепов типа «Тонар», также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных пунктов желательно предусматривать на территории ст. Лениградской.

Важным элементом в успешной реализации масштабных схем раздельного сбора ТКО является вовлечение и участие в них населения.

Ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбор является поддержка его населением на начальном этапе. Результаты эксперимента показали, что до 25% граждан готовы участвовать в сортировке ТКО сразу, как только будут установлены специальные контейнеры. Полный же потенциал участия населения в раздельном сборе оценивается ориентировочно в 75%. Но «освоение» этого потенциала возможно только через длительную информационную и воспитательную работу, начиная со школ и детских садов.

Организацию ППП ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Расчетное количество ППП для Ленинградского сельского поселения составит на I очередь – 2 шт., на расчетный срок – 5 шт.

Расчетное количество ПЗП составит на I очередь – 1 шт., на расчетный срок – 2 шт.

# Рекультивация территорий закрытых свалок.

Согласно утвержденным приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 основным положениям «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», рекультивация свалки – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивация свалки требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

-проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и т.п.);

-решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использование биогаза, устройство экранов и т.д.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

-посеве многолетних трав, создания пашни, сенокосов,

газонов                                                                              - 1 год

-посадке кустарников, сеянцев                                             - 2 года

-посадке деревьев                                                                  - 2 года

-создании огородов, садов                                                    - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов. Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий.

Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытых свалок осуществляется в случае расположения полигона в зоне землепользования того или иного сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание на нарушенных в процессе заполнения полигона землях пахотных и сенокосно-пастбищных угодий, площадей для поливного высокопродуктивного овощеводства, коллективного садоводства. При осуществлении сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий – через 1-3 года после закрытия.

Лесохозяйственное направление рекультивации – создание на нарушенных землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения.

Строительное направление рекультивации закрытых свалок – приведение данной территории в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства. Строительство каких-либо закрытых помещений на территории закрытой свалки без вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе свалочного грунта жилищное строительство может быть разрешено только после проведения соответствующих санитарно-бактериологических исследований.

Рекультивация свалок выполняется в два этапа:

-технический;

-биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения свалки составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Основное технологическое оборудование, используемое при рекультивации закрытых свалок.

Таблица 45.

| Наименование технологических операций | Тип машин | Краткая техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовая машина или мощность | Производительность, м3/час | Емкость, м3 |
| Выполаживание откосов отвалом | бульдозер | ДЗ-42; ДТ-75 | 44,8 |  |
| Погрузка и доставка на рекультивируемую территорию плодородных или потенциально плодородных земель | Бульдозер, экскаватор | ДЗ-42; ДТ-75; ЭО-4321 | 36,1 | 0,65 |
| Их укладка и планировка | Бульдозер, автотранспорт | ДЗ-17; Т-130; КраЗ -2566 240л.с. | 44,8 32-26,51 | 5,5-8,3 |

Экскаватор ЭО 43-21.

Бульдозер ДТ-75.

Самосвал КрАЗ -  25666.

Рекультивацию территории закрытой свалки производит организация, эксплуатирующая свалку, получив предварительно разрешение на проведение работ в санитарно-эпидемиологических и экологических органах с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

В обязанность спецавтохозяйства и других предприятий по санитарной очистке территорий Ленинградского сельского поселения входит своевременное проведение рекультивации и передача участка для его дальнейшего целевого использования. Технический этап рекультивации проводится самим предприятием. Биологический этап целесообразно проводить специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию.

Затраты на рекультивацию земель включают в себя расходы на:

-осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе почвенных и других полевых обследований, лабораторных анализов, картографирование;

-получение экологических заключений о соответствии проекта рекультивации;

-работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;

-работы по селективной выемке и складированию потенциально плодородных пород;

-планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание, террасирование откосов, отвалов и бортов карьеров, засыпку и планировку шахтных провалов;

-химическую мелиорацию токсичных пород;

-приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы;

-нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;

-ликвидацию послеусадочных явлений;

-засыпку нагорных и водоотводных канав;

-ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов, надобность в которых миновала;

-очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе строительного мусора, с последующим их захоронением или складированием в установленном месте;

-устройство в соответствии с проектом рекультивации дренажной и водоотводящей сети, необходимой для последующего использования рекультивированных земель;

-приобретение и посадку саженцев;

-деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.);

-другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

В целях оценки, предупреждения и своевременного устранения негативного влияния нарушенных и рекультивированных земель на состояние окружающей среды специально уполномоченными органами и заинтересованными организациями в пределах их компетенции осуществляется наблюдение (мониторинг) за экологической обстановкой в местах разработок месторождений полезных ископаемых, складирования и захоронения отходов, проведения других работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также на рекультивированных территориях и прилегающих к ним участках.

За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или некачественное выполнение обязательств по рекультивации нарушенных земель, несоблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и норм при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, юридические, должностные и физические лица несут административную и другую ответственность, установленную действующим законодательством.

Лица, виновные в использовании земли не по целевому назначению или способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, могут быть лишены в установленном законодательством порядке права пользования землей.

# Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.

Таблица 46.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник фин-ния | Кол-во ед-ц | Всего тыс.руб. | Затраты, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | До 2036г |
| 1 | Приобретение и размещение контейнеров 0,75м3 | 2016-2036 | Бюджет | 731 | 2743,20 | 334,00 | 100,00 | 120,60 | 67,00 | 301,50 | 1820,10 |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | 2016-2036 | Бюджет | 366 | 4262,46 | 0,00 | 300,00 | 307,46 | 205,00 | 0,00 | 3450,00 |
| 3 | Приобретение и размещение бункеров 8,0м3 | 2016-2036 | Бюджет | 41 | 329,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 149,00 |
| 4 | Приобретение подметально-уборочной машины КО – 309, ПУ-53 | 2016-2036 | Бюджет | 1 | 6000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение тротуароуборочной машины КО - 718 | 2016-2036 | Бюджет | 1 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 6 | Приобретение автогрейдера | 2016-2036 | Бюджет | 1 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 |
| 7 | Приобретение измельчителя веток ЕМ-160 | 2016-2036 | Бюджет | 1 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2016-2036 | Бюджет | 1 | 6800,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 3400,00 |
| 9 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2016-2036 | Бюджет |  | 270,00 | 45,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 24554,660 | 3379,00 | 2300,00 | 513,06 | 3367,00 | 2086,50 | 12909,10 |

# Схема расстановки мусорных контейнеров на территории Ленинградского сельского поселения.