ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения    Ленинградского района

от 10.12.2015№ 1099

Проект планировки и межевания территории по объекту «Автодорога с асфальтовым покрытием по улице Веселой от улицы Новой до переулка Веселого в станице Ленинградской Краснодарского края»

Документация по проекту планировки и межевания территории  выполнена в соответствии с муниципальным контрактом заключенным между ООО «МРСТРОЙКОМ» (Свидетельство СРО №0097.04-2012-6167076030-П-19) и администрацией Ленинградского сельского поселения по объекту «Автодорога с асфальтовым покрытием по улице Веселой от ул. Новой до пер.Веселого в ст. Ленинградской Краснодарского края».

Основанием для проектирования является постановление администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края № 693 от 25 августа 2015 года  «О разрешении разработки документации по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта «Автодорога с асфальтовым покрытием по ул.Веселой от ул.Новой до пер.Веселого в ст.Ленинградской Краснодарского края».

Проектирование выполнено с учетом требований:

- Земельного кодекса Российской Федерации

- Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- СНиП 02.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

- Постановлением правительства от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Цели и задачи разработки проекта:

Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве объекта.

Повышение транспортно – эксплуатационного состояния.

Улучшение экологической обстановки в рассматриваемом районе.

1.Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта

1.1.Топографические условия.

Инженерно-геодезические изыскания для создания инженерно-топографических планов по титулу: «Автодорога с асфальтовым покрытием по улице Веселой от ул. Новой до пер.Веселого в ст. Ленинградской Краснодарского края» выполнено «МРСТРОЙКОМ» в сентябре 2015 года.

Для составления плана инженерных сетей выполнена съёмка подземных и надземных коммуникаций. Отыскивание подземных коммуникаций выполнено по внешним признакам, показаниям владельцев и с помощью трубокабелеискателя. Подземные коммуникации обследованы с определением их назначения, диаметра и материала труб, глубины заложения.

Существующие коммуникации согласованы с эксплуатирующими организациями.

1.2.Инженерно-геологические условия

Местонахождение объекта: территория проектируемой автодороги расположена по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Веселая.

Территория слабо наклонная, незастроенная, имеются зеленые насаждения.

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 33,32-28,58м.

1.3.Гидрогеологические условия.

Грунтовые воды на сентябрь 2015 г. не вскрыты.

1.4.Метеорологические и климатические условия.

Климат умеренно-континентальный. Для климата данного района характерно сочетание избытка тепла с относительным недостатком влаги. Лето жаркое, зима умеренно холодная.

Климатические характеристики Ленинградского района представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Климатические характеристики Ленинградского района

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Среднегодовая температура воздуха | +8,5 ºС |
| Средняя температура самого теплого месяца | 23,5 ºС |
| Средняя температура самого холодного месяца | -6,6 ºС |
| Средний из абсолютных годовых минимумов температуры | -30 ºС |
| Абсолютный минимум температуры | -35 ºС |
| Абсолютный максимум температуры | +42 ºС |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 195 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой (дни) выше 0 ºС выше +5 ºС выше +10 ºС выше +15 ºС | 235 – 262 195 – 235 165 – 180 138 |
| Сумма активных температур за периоды: с температурой выше +5 ºС - за весь период с температурой выше +10 ºС - за весь период | 3648 3391 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже 0 ºС ниже -5 ºС ниже -10 ºС | 116 28 -87 15 – 32 |

Наименьшие значение относительной влажности воздуха отмечаются в июле 51 – 55%, а наибольшие в январе 85 – 88%.

Особенностью климата района является ограниченное количество осадков – менее 430 мм в год. Осадки выпадают неравномерно, наименьшее количество их приходится на зиму.

В основном в течение всего года в районе преобладают восточные ветры, лишь в июне – июле их сменяют западные. На этот период наибольшей интенсивности достигают суховеи. Общее количество дней с суховеями в это время достигает 48.

2.Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и другие).

Насыпной грунт (0,3-0,35м) представлен суглинком со строительным мусором до 10%, слежавшийся (более 10 лет), он не повлияет на проектные решения и его свойства не изучались.

ИГЭ -1 насыпной грунт суглинок  темно-коричневый твердый, глубина 0,35-1,30м.

ИГЭ -2 грунт суглинок  желто-бурый, просадочный, глубина 1,30-5,70м.

ИГЭ -3 грунт суглинок  тугопластичный, глубина 5,70-7,00м

3.Сведения о категории и классе линейного объекта.

В административном отношении исследуемый участок расположен на участке станица Ленинградская, Ленинградского района, Краснодарского края.

Начало трассы (ПК0+00) принято на примыкании к улице Новая, конец трассы (ПК5+88,00) принят на примыкании к переулку Веселый. На основании технического задания, а так же прогноза перспективной интенсивности проектируемая автомобильная дорога соответствует – «улица в жилой застройке: Второстепенная (основная)».

4.Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и другом) линейного объекта. Интенсивность движения в существующих условиях определена методом визуально-ручной регистрации в утренний и вечерний часы "пик" буднего дня.

Таблица 1

| Время замеров | Интенсивность движения, авт./час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | Грузовые | Легковые | Автобусы |
| 7.30-8.30 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 8.30-9.30 | 12 | 2 | 10 | - |
| 16.50-17.50 | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 17.50-18.50 | 13 | 2 | 11 | - |

Расчетная интенсивность движения по проектируемому участку на отчетный 2012 год составляет 20 прив.ед./сут, информация о ней приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование перегона | Интенсивность движения, авт/сут. |  |  |  | Интенсивность движения, приведенная, к легковому автомобилю в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | Легковые автомобили | Автобусы | Всего |  |
| Начало трассы - конец трассы | 2 | 12 | 1 | 15 | 20 |

Прогноз интенсивности движения составлен на основе данных о развитии экономики Краснодарского края, увеличения подвижности и автомобилизации населения. Для каждой категории автомобилей были спрогнозированы свои темпы роста интенсивности движения на период до 2033 года.

Таблица 3

| Вид Транспортного средства | Коэффициент увеличения Интенсивности движения |  |  |  | Среднегодовой темп роста Интенсивности движения в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 2011 | 2025 2019 | 2032 2026 | 2032 2011 | 2011- 2018г | 2019- 2025гг | 2026- 2032гг | средний за 2011-2032гг |
| Грузовые | 1,135 | 1,148 | 1,140 | 1,485 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| Легковые | 1,153 | 1,188 | 1,173 | 1,607 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| Автобусы | 1,144 | 1,157 | 1,144 | 1,515 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |

По предполагаемому прогнозу рассматриваются три периода развития интенсивности движения:

-первый период (до конца 2018 года) – рост интенсивности движения, темпы которого приняты с учетом оценки процессов по выходу из социально-экономического кризиса, а именно, эффектов от реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости и оздоровление российской экономики;

-второй период (до 2025 года) - значительный рост интенсивности движения, соответствующий дальнейшему подъему экономики и росту автомобилизации населения до уровня, соизмеримого с показателями развитых западноевропейских стран;

-третий период (после 2025 года) – постепенное снижение среднегодового темпа роста интенсивности движения автотранспорта, соответствующее достигаемым оптимальным показателям развития экономики края и уровня автомобилизации населения.

Среднегодовой темп роста интенсивности движения составит 2,2%.

Интенсивность движения транспорта приведена в сводной ведомости интенсивности движения на 2033 год и в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование перегона | Интенсивность движения, авт/сут. |  |  |  | Интенсивность движения, приведенная, к легковому автомобилю в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовые автомобили | Легковые автомобили | Автобусы | Всего |  |
| Начало трассы - конец трассы | 3 | 20 | 2 | 25 | 40 |

5.Основные проектные решения по автомобильной дороге.

5.1.Трасса и продольный профиль автомобильной дороги.

Трасса и продольный профиль запроектированы исходя из требований нормативно-технической документации, а так же минимизации затрат при строительстве.

Начало трассы (ПК0+00) принято на примыкании к улице Новой, конец трассы (ПК5+88) принят на примыкании к переулку Веселому.

План трассы согласован Заказчиком и представлен на чертеже 2015.8-1АД-3.1-ТКР2 «План автомобильной дороги, М1:500».

Технические параметры, принятые для проектирования в соответствии с заданием и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.

Проектирование автомобильной дороги характеризуется следующими техническими показателями:

| Технические характеристики | Единица измерения | Количественная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По заданию | Проект |
| Длина трассы | м | 590 м (уточняется проектом) | 588 |
| Категория дороги |  | Улица в жилой застройке: Второстепенная основная |  |
| Расчетная скорость движения | км/час | 30 | 30 |
| Ширина проезжей части | м | 6.0 | 6.0 |
| Ширина полосы движения | м | 3.0 | 3.0 |
| Число полос движения | шт | 2 | 2 |
| Тип дорожной одежды, вид покрытия |  | Облегченный, асфальтобетонное |  |
| Расчетные нагрузки для дорожной одежды |  | АК-10 |  |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 30 | 1000 |
| Наименьший радиус вертикальной кривой |  |  |  |
| - выпуклой | м | 600 | 2303.06 |
| - вогнутой | м | 200 | 1606.45 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 80 | 32.55 |

5.2.Подготовительные и организационные работы.

Перед началом работ выполняются работы по выносу в натуру и закреплению трассы.

В подготовительный период проектной документацией предусмотрено произвести следующие работы:

-переустройство лини связи в соответствии с Техническими условия на переустройство;

-переустройство пересечения ЛЭП в соответствии с Техническими условия на переустройство;

-переустройство трасформатора ЛЭП в соответствии с Техническими условия на переустройство;

-снятие слоя грунта I группы (под стройплощадку), средней толщиной 0,20 м бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением на расстояние до 50 м (в отвал).

5.3.Поперечные профили.

Ширина полосы движения составляет 3,00 м, проезжей части 6,00 м. Продольный водоотвод обеспечен поперечными уклонами автомобильной дороги. На подъездах к личным домовладениям для обеспечения продольного водоотвода предусмотрено устройство асбестоцементных труб.

5.4.Дорожная одежда.

В соответствии с перспективной интенсивностью движения и требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85* и ОДН 218.046-01 дорожная одежда принята облегченного типа. В соответствии с разделом 7.26 и таблицей 20 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов, и сельских поселений» приняты параметры IV для расчета конструкции дорожной одежды.

Конструкция дорожной одежды рассчитана на пропуск потока автомобилей расчетной (перспективной) интенсивности и расчетную нагрузку 100 кН.

Минимальный требуемый модуль упругости составляет 150,00 МПа (таблица 3.4 ОДН 218.046-01). Требуемый уровень надежности составляет 0,85.

Дорожная одежда, имеющая требуемый модуль упругости, устраивается на проезжей части основной дороги и в пределах радиусов закруглений на примыканиях.

Поперечный уклон проезжей части на прямолинейных участках принят равным 0,020.

Учитывая опыт строительства в данном регионе и наличие местных строительных материалов, в проекте разработано 3 варианта конструкции дорожной одежды (отображено на чертеже 2015.8-1АД-3.1-ТКР-5 "Расчет конструкции дорожной одежды"). К дальнейшему проектированию принят согласованный Заказчиком вариант №1:

-геосинтетический материал Pр = 10 - 20 Кн/м, Eps = 50 - 70%.

-подстилающий слой из песка средней крупности, толщиной 0,10 м.

-основание из щебня М600 фр. 40-70 мм с заклинкой мелким щебнем, толщиной 0,30 м

-асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый на вязком битуме БНД и БН марки: 60/90 E=2000 МПа, толщиной 6 см.

-асфальтобетон горячий плотный тип Б, на вязком битуме БНД и БН марки: 60/90 E=3200 МПа, толщиной 5 см.

5.5 Водоотвод.

На рассматриваемом участке капитального ремонта действующие искусственные сооружения отсутствуют. Строительство новых искусственных сооружений проектной документацией не предусмотрено.

Продольный водоотвод обеспечен поперечными уклонами автомобильной дороги. На подъездах к личным домовладениям для обеспечения продольного водоотвода предусмотрено устройство асбестоцементных труб.

5.6.Пересечения и примыкания.

Примыкания запроектированы на сопряжении с существующей сетью улиц автомобильных дорог.

Радиусы закруглений приняты согласно требований СНиП 2.07.01-89* и приняты не менее 5 м. Строительные работы в пределах радиусов закруглений заключается в следующем:

-нарезка корыта;

-установка бортового камня на разворотной площадке и в районе тротуара около детского сада;

-устройство дорожной одежды.

-устройство щебеночных призм средней толщиной 0,15 м из щебня фракции 40-70 мм М600 на сопряжении с грунтовыми дорогами.

Для обеспечения проезда на въездах к личным домовладениям предусмотрена установка бортового камня в пониженном варианте.

Строительные работы выполняются параллельно работам по основной дороге.

5.7.Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

Обустройство дороги и мероприятия по обеспечению безопасности движения на ней приняты согласно «Рекомендациям по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах УДК 625.096, 2002 г.», ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50970-96 «Технические средства организации дорожного движения», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ».

Для обеспечения безопасности движения и ориентирования водителей предусмотрена установка дорожных знаков, а так же устройство разметки в местах устройства пешеходных переходов.

Установка дорожных знаков принята на металлических стойках согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования». Конструкция опор дорожных знаков должна соответствовать типовым проектным решениям серии 3.503.9-80. Установка знаков производится на фундаменты Ф1.

Местоположение дорожных знаков и разметки приведено в графической части данного раздела.

Для обеспечения безопасности движения пешеходов предусмотрено устройство пешеходных переходов, разметки, знаков.

Проектирование наружного освещения участка не предусматривается, в соответствии с письмом администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

5.8.Сведения о земельных участках (частях земельных участков), изымаемых во временное  (на период строительства) и постоянное пользование.

Для строительства автомобильной дороги выполняется отчуждение земель в постоянное и временное пользование. Граница полосы отвода автомобильной дороги определена в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости.

Полоса отвода сооружения автомобильной дороги представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями выполняется весь комплекс строительства. Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Проектной документацией предусмотрено 2 вида отвода земель – постоянный и временный.

Граница полосы отвода автомобильной дороги определена в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости.

Ширина полосы постоянного отвода принята на основании приложений Постановления Правительства от 02 сентября 2009 года № 717, с учетом требований пункта 4 о необходимости обеспечения условий производства работ по содержанию автомобильных дорог в пределах полосы отвода, с каждой стороны автомобильной дороги предусматриваются земельные участки шириной не менее 3 метров.

Ширина полосы постоянного отвода 6 м. Общая площадь полосы постоянного отвода представлена на чертеже межевания территории М 1:2000 и составляет 4,9 га. Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Полоса временного отвода представляет собой территорию, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ.

Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы временного и постоянного отвода.

6.Проект организации строительства

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующей основной нормативной документации:

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта организации работ»;

-СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

6.1.Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта.

При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по охране труда и технике безопасности в строительстве:

-Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 №193-ФЗ);

-Федерального закона от 17.07.99 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

-Федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (24.07.98 №125-ФЗ);

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»;

-ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

-ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

-СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

В соответствии с требованиями вышеперечисленных нормативных документов работодатель обязан:

-обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении дорожно-строительных работ;

-обеспечить хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт выданных работникам по установленной норме специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной защиты работников осуществляется за счет средств работодателя;

-обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда в период работы.

-при обучении использовать учебно-методическое пособие «Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог», введенное в действие Росавтодором (распоряжение от 31 декабря 2002 года №ОС-1179-р) с 01 января 2003 года.

При производстве работ на проезжей части и обочинах предусмотрено устраивать ограждение места проведения работ сигнальными тумбами, с обязательной установкой соответствующих инвентарных дорожных знаков.

Детальные мероприятия по безопасности и охране труда при выполнении отдельных видов дорожно-строительных работ (монтажные и специальные работы) разрабатываются организациями, выполняющими эти работы (в составе проектов производства работ).

Подробно проектные решения по организации строительства рассмотрены в разделе 5 "Проект организации строительства".

7.Мероприятия по охране окружающей среды.

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями:

-СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

-рекомендаций по учету требований охраны окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов М. 1995 г.;

-положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, Приказ ГК РФ по охране окружающей среды № 372 от 16 мая 2000 года;

-руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства ОДМ, М.2001 г и других нормативных документов;

Проектом предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации автомобильной дороги после завершения реконструкции этого участка, а именно:

-по сохранению и рациональному использованию земельного фонда;

-по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха.

Подробно оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по охране окружающей среды представлены в разделе 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».

8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Обучение мерам пожарной безопасности работников проводится администрацией (собственниками) организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).

Подробно мероприятия по обеспечению пожарной безопасности рассмотрены в разделе 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".

9.Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность.

На участке автодороги объекты дорожного сервиса (АЗС, пункты автосервиса, посты ГИБДД и т.п.) отсутствуют. Строительство новых объектов дорожного сервиса проектной документацией не предусмотрено.

Глава Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района                                                                          Н.И.Сидак