ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

от 02.03.2016 № 182

Генеральная схема санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

1.Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

Ленинградское сельское поселение является центральной административно-территориальной единицей муниципального образования Ленинградский район.  Площадь поселения составляет 38,9 тысяч гектаров.

Ленинградское сельское поселение расположено в северной части Ленинградского района и граничит:

-на севере с Кущевским районом;

-на северо-востоке с Куликовским сельским поселением Ленинградского района;

-на востоке с Белохуторским сельским поселением Ленинградского района;

-на юго-востоке с Восточным, Образцовым сельскими поселениями Ленинградского района;

-на юге с Новоплатнировским, Первомайским сельскими поселениями Ленинградского района;

-на юго-западе с Уманским сельским поселением Ленинградского района;

-на северо-западе с Западным сельским поселением Ленинградского района.

В состав Ленинградского сельского поселения входят 4 населенных пункта: административный центр - станица Ленинградская, хутор Андрющенко, хутор Восточный и хутор Краснострелецкий.

Муниципальное образование Ленинградское сельское поселение Ленинградского района находится в северной степной зоне Краснодарского края, на территории Азово-Кубанской низменности. Ландшафт района – степной, с течением рек Средний Челбас, Челбас, Сосыка, истоков Албашей.

Станица Ленинградская расположена на левом берегу реки Сосыка, которая берет свое начало в юго-восточной части Павловского района и является самым крупным притоком реки Ея. Река Сосыка является типично степной рекой с незначительным профильным уклоном и шириной русла в пределах станицы от 60 до 80 метров.

В климатическом отношении территория станицы Ленинградской относится к северо-восточной степной провинции.

Климат на территории Ленинградского сельского поселения умеренно континентальный. По своим климатическим и природным условиям Ленинградское сельское поселение входит в первый агроклиматический район, занимающий всю территорию, расположенную севернее бассейна реки Кубани.

Среднегодовая температура воздуха + 9,6 0С, средняя температура января – 4,0 0С, средняя температура июля + 23,2 0С.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35 0С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50 – 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето, сухое, жаркое, начинается в начале мая, абсолютный максимум температуры воздуха +41 0С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков воды. Годовое количество осадков по станице Ленинградской составляет 508 – 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 – 70 %). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для Ленинградского сельского поселения принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район – I;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район – III;

- по толщине стенки гололеда – III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.

Положительной стороной климата является довольно продолжительный вегетационный период – 228 дней, а также продолжительная и теплая осень, позволяющая культивировать различные поздно поспевающие сельскохозяйственные культуры.

2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

2.1.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории Российской федерации.

Юридической основой для классификации твердых бытовых отходов служит Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО), утвержденный Приказом Министерства Промышленности России от 02 декабря 2002 года № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы». Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (далее - ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Ленинградского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), эксплуатацию санкционированной свалки ТБО, механизированную уборку улиц и дорог на основании лицензии осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица».

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края», в Ленинградском районе в 2012 году был обустроен полигон (свалка) твердых бытовых отходов, рассчитанный на обслуживание всего района. Строительство запланированного мусоросортировочного комплекса не было выполнено из-за отсутствия финансирования.

Согласно решениям генерального плана место размещения нового полигона было определено на территории Западного сельского поселения между станицей Ленинградской и хутором Западным.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18 октября 2011 года № ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012 году была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й – инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

санитарно-эпидемиологических и экологических;

социальных;

экономических;

нормативно-правовых;

инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и временное место размещение на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и временного места размещения составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1.Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2.Участок компостирования органической части ТБО.

3.Участок глубокой переработки ТБО.

4.Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5.Участок захоронения неутильной части ТБО.

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, на расчетный срок отходы населенных пунктов муниципального образования Ленинградское сельское поселение будут перерабатываться на территории Староминского МЭОК.

Транспортировка муниципальных отходов на Староминский МЭОК будет производиться большегрузным спецавтотранспортом.

Вывоз отходов с территории Ленинградского сельского поселения будет осуществляться на существующую свалку ТБО в Западном сельском поселении.

С целью снижения транспортных расходов на вывоз ТБО с территории Ленинградского сельского поселения и других поселений Ленинградского района  на Староминский МЭОК, среднее плечо вывоза до которого составляет от 30 до 70 км, предлагается строительство мусороперегрузочной станции (МПС) в районе существующей санкционированной свалки на территории Западного сельского поселения. Данная МПС будет предназначена для осуществления работ по перегрузке ТБО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории всех поселений Ленинградского района.

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС на территории Ленинградского района обоснована удаленностью в настоящее время места складирования ТБО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) на обозначенных территориях отходов, которое на перспективу в совокупности составит 80 тонн/сутки. Доставка отходов с МПС на Староминский МЭОК будет осуществляться большегрузным спецавтотранспортом, что значительно сократит предприятию автотранспортные расходы, расходы на ГСМ и пр.

До введения в эксплуатацию Староминского МЭОК и МПС в Западном сельском поселении отходы с территории Ленинградского сельского поселения будут доставляться на существующую свалку в Западном сельском поселении.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей (до 13,5% от общего объема ТБО). На расчетный срок - это строительство МПС в Западном сельском поселении производительностью 80 тонн/сутки), а также строительство МОЭК на территории Староминского района.

На территории муниципального образования Ленинградское сельское поселение сбор и вывоз твердых бытовых отходов, механизированную уборку осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица», и индивидуальный предприниматель Коноплянкин Н.Н.

Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения района предприятию следует предусмотреть: -приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров; -обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров; -приобретение специальных машин нового типа для вывоза ТБО и КГО и модернизация имеющихся.

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, который позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

Система раздельного сбора коммунальных отходов (образование отходов, сбор, переработка или захоронение) отображена на схеме 1. На схеме показаны возможные продукты переработки отходов, которые можно использовать как вторичное сырье, энергию или почвенное удобрение.

Главной целью раздельного сбора коммунальных отходов является разделение всего объема отходов на три основных потока:

-«сухие» - вторичное сырье, пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль и т.д.), составляющие в среднем 35-45% от общей массы;

-«влажные» - биоразлагаемые отходы для компостирования (кухонные, пищевые, садовые отходы, а также влажные и загрязненные отходы бумаги) – около 25-35%;

-прочие, неперерабатываемые отходы или «хвосты». К ним, в каждом конкретном случае, могут быть отнесены и отходы, потенциально перерабатываемые, но для которых отсутствуют экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе.

Схема 1. Система обращения с коммунальными отходами при раздельном сборе.

Системы накопления и сбора вторичного сырья используют в зависимости от их соответствия специфике данной территории. Кроме того, рекомендуется использовать депозитную систему сбора. Депозитная система – это экономическая основа принципа расширенной ответственности производителя, который  означает, что производитель тары или продукции обязан организовать сбор и утилизацию после её использования. При депозитной системе потребители возвращают вторично используемые отходы (обычно - тару) в места розничной торговли, получая назад внесенный депозит за тару. Депозитная система способствует высокому уровню сбора тары.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Для каждого потока отходов предусмотрены свои методы дальнейшей переработки.

Так, «сухое» вторичное сырье должно направляться на мусоросортировочные предприятия (МСП): раздельный сбор коммунальных отходов не исключает последующей промышленной сортировки вторичного сырья по видам, категориям и сортам, а также санитарной очистки их от некоторой доли «хвостов», которые неминуемо будут их сопровождать. Отделение «сухого» вторичного сырья от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторичного сырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

«Влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом.

«Хвосты» направляются на полигон, возможно с предварительным прессованием или сжигаются.

С экономической и организационной точек зрения, отделение потока «сухого» вторичного сырья значительно проще чем «влажных» отходов.

Собранные сортированные перерабатываемые отходы далее еще раз пересортировываются в центрах первичной обработки, используя линии конвейера и технические устройства. Чем более кропотливо сортировка выполнена на месте появления отходов, и чем чище материал получают, тем меньше работы с ними в центре первичной обработки.

На территории Ленинградского сельского поселения предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения по системе стационарных контейнеров. Строительство стационарных пунктов желательно предусматривать на территории станицы Ленинградской.

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий на территории районного центра, в станице Ленинградской, в качестве основной системы сбора и удаления ТБО предлагается система несменяемых контейнеров. В остальных населенных пунктах Ленинградского сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением позвонкового сбора и несменяемых контейнеров, согласно которой предлагается на территории многоквартирной жилой застройки и возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда частично осуществляется позвонковый сбор ТБО. Необходимо  решить вопрос с основной частью населения на установку контейнеров, заключение договоров на вывоз мусора.

Организации, обслуживающей население Ленинградского сельского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях, в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по-прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению.

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Предлагается использовать существующие контейнеры с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2034 г.) современными евроконтейнерами с крышками объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной санитарной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели можно рекомендовать приобрести машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке – на территории специализированного предприятия станицы Ленинградской.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза ТБО определены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Общее их количество составляет 4650 контейнера и 14 бункеров.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (10 лет), по истечении которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТБО на территории станицы Ленинградской необходимо производить ежедневно, на территории остальных населенных пунктов – 1 раз в 3 дня. Вывоз КГО с территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения необходимо производить 1 раз в неделю.

3.Совеременное состояние системы санитарной очистки и уборки

3.1.В населенных пунктах Ленинградского сельского поселения сбор и вывоз ТБО от населения и объектов инфраструктуры осуществляется с помощью несменяемых контейнеров и позвонковым методом.

Сбор ТБО в контейнеры производится от многоквартирного жилого фонда, общественных зданий и производственных предприятий. В частном секторе жилого фонда сбор и вывоз мусора осуществляется с помощью бестарного позвонкового метода. Сбор ТБО контейнерным методом производится в металлические емкости-контейнеры объемом 0,75м3, расположенные на обустроенных площадках.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной санитарной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе. Отходы вывозятся спецавтотранспортом ООО «Чистая станица» по мере накопления на санкционированную свалку, расположенную на территории Западного сельского поселения, в 9 км на восток от хутора Западный.

Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется ООО «Чистая станица» по заявкам и договорам.

Таблица 1

| № | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственность предприятий | 0,75 | 138 | 225 | Ленинградское с/п |
| 2 | Иные формы собственности (многоквартирные жилые дома) | 0,75 | 300 | 1800 | Ленинградское с/п |

Сведения о вывозе ТБО представлены в таблице 4.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сут. | Среднее расстоя-ние до места захороне-ния, км | Место расположение свалки или полигона (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Ленинградская | 4600 | ежедневно | 7,5 | 10 | на территории Западного сельского поселения |
| 2 | Ленинградское с/п | 4650 | ежедневно | 60 | 15 |  |

Кроме населения и учреждений общественного назначения источниками образования ТБО являются промышленные предприятия.

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием. Некоторые промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ленинградского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется по отдельным заявкам с помощью тракторов с прицепами.

3.2.Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 3

| № | Показатель | Описать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | Полигон |
| 2 | Система уплотнения (прессования) отходов | ДТ-75 уплотнение |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров - ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д. | Полигон |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же | Полигон |
| 5 | Локальная очистка сточных вод в САХ | - |

Официально организованного места для мойки и дезинфекции контейнеров, мусоровозов нет, на территории автобазы ООО «Чистая станица» (ул. Южная) используется необорудованная свободная площадка.

По материалам генерального плана в станице Ленинградской централизованной канализацией охвачена застройка преимущественно центральной части станицы. На территории хуторов, входящих в состав Ленинградского сельского поселения, система водоотведения децентрализованная.

В жилых неканализованных домах населенных пунктов Ленинградского сельского поселения жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

Накапливающиеся жидкие отходы с помощью вакуумных машин по договорам и заявкам вывозятся специализированным предприятием ООО «Чистая станица» из мест образования на очистные сооружения канализации (ОСК), краткая характеристика которых представлена в таблице 8.

Таблица 4.

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность проект./ фактич.прием за 2010г., м3/год | Техническое состояние, год ввода в эксплуатацию | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения биологической санитарной очистки, цех водоотведения | Станица Ленинградская, промзона, очистные сооружения | 5675/2380 | состояние удовлетворительное, 1975 г. | Строятся новые очистные сооружения производит. 4000м3/сут в станице Ленинградской |

Генеральным планом ведется строительство очистных сооружений в станице Ленинградской с включением их в расчетный срок реализации генерального плана. Кроме того, в районе планируется строительство:

-очистные сооружения производительностью 50,00 м3/сутки (запроектированы на юго-западной окраине хутора Андрющенко);

-очистные сооружения производительностью 30,00 м3/сутки (запроектированы на южной окраине х. Краснострелецкий);

-очистные сооружения канализации производительностью 100,00 м3/сутки (запроектированы на северо-западной окраине хутора Восточного).

Порядок вывоза ЖБО на территории Ленинградского

сельского поселения приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование территории | Количество вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места обезвреживания ЖБО, км | Количество рейсов с/автотранс-порта, рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское сельское поселение | 37 | 3 | 10 | 213 |

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Ленинградского сельского поселения, как входящего в состав южной климатической зоны России, приведен в таблице 8.

Таблица 6.

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 23 - 32 | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 37 - 45 | 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2 - 3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1 - 2 | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5 - 6 | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 | 2,5 |
| 9 | Кости | 1 - 2 | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 13 | Прочее | 3 - 4 | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6 - 8 | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25 % весной, до 40…55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7 %.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО Ленинградского района, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года.

4.Материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов

4.1.Регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только на территории станицы Ленинградской. В остальных населенных пунктах поселения вывоз мусора производится по заявкам или самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ленинградского сельского поселения не осуществляется, т.к. на балансе специализированного  предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Санитарная очистка улиц и дорог в поселении производится не в полном объеме: только станице Ленинградской, в других же населенных пунктах сельского поселения не производится вовсе.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на свалку ТБО, расположенную в Западном сельском поселении. Обустройство выделенной территории свалки не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при неналаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Ленинградского сельского поселения не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Организованный сбор и вывоз ТБО осуществляется не в полном объеме. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно, не регулярно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций и мусороперерабатывающего завода на территории района нет.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ленинградского сельского поселения развита недостаточно. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Твердые бытовые отходы, образуемые на территории Ленинградского сельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку, расположенную на территории муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского района, не рассчитанную на размещение перспективных объемов ТБО.

4.2.Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Ленинградского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах

Обоснование развития системы обращения ТБО

Создание эффективно действующей системы обращения с отходами производства и потребления является одной из наиболее важных и сложных задач для муниципальных образований Краснодарского края вследствие возрастающего влияния отходов на экологическое и санитарно-гигиеническое состояние территории.

На данный момент основная масса ТБО без разделения на компоненты вывозится и размещается на открытых свалках, большинство из которых не соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства: отсутствуют санитарно-защитные зоны, системы отвода и санитарной очистки сточных вод и фильтрата свалок, водоупорные экраны и т.д. На большинстве свалок не соблюдается технология захоронения отходов, не ведется учет поступающих промышленных отходов, отсутствует постоянный мониторинг.

Нерешенность вопросов переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Для решения данной проблемы на перспективу, согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов», на территории края решено построить мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусороперерабатывающих комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их переработки. На сегодняшний момент деятельность по сбору и переработке основных видов вторичного сырья в сельском поселении находится в зачаточном состоянии, перерабатывается только небольшая часть отходов, которые оказываются на свалке. Это очень мало, с учетом того, что вывоз мусора может носить еще и бесконтрольный характер, образуя несанкционированные свалки. Не хватает технических и финансовых ресурсов для переработки и обеззараживания всего объема мусора.

Проблемой также является отсутствие системы селективного сбора отходов и централизованных пунктов по приему вторичного сырья от населения, в результате чего ценное вторичное сырье вместе с основным потоком мусора попадает на свалку, теряя при этом до 90% своей ликвидности. Между тем, общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет более 50% от общего количества, и только оставшаяся часть подлежит окончательной утилизации.

Сегодня вывоз мусора с территории МО Ленинградское сельское поселение осуществляется на санкционированную свалку, расположенную на территории Западного сельского поселения. Ежедневно вывоз мусора увеличивает его суммарный объем, и может возникнуть ситуация несоответствия количества мусора вместимости свалки, на которой он утилизируется. Несоблюдение требований по захоронению отходов создает угрозу неблагоприятной экологической ситуации.

Чтобы вывоз мусора и его утилизация происходили без вреда окружающей нас природе, необходимо пересмотреть существующие технологии и методики обращения с отходами, начиная с этапа их сбора и транспортировки. Не следует забывать и о законодательном регулировании процессов обращения мусорных отходов.

В настоящее время вывоз мусора необходимо осуществлять не только на полигоны для захоронения, но и на сортировочные станции. После сортировки часть мусора подвергается переработке, формируются новые материалы и сырье для обеспечения промышленно-хозяйственной деятельности. Сортировка мусора требует технического обеспечения, а значит, финансовых вливаний. Самый экономичный выход из ситуации – это сортировка отходов на территории муниципального образования, пока еще не произведен вывоз мусора для его дальнейшей переработки.

Вторичная переработка мусора также уменьшает количество объемов мусора, требующих захоронения, что положительно сказывается на экологической ситуации.

Отходы муниципального образования Ленинградский район в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Староминского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) производительностью 2*90 тыс.тонн/год. После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на участке захоронения неутильной части ТБО, входящем в состав МЭОК.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

5.Расчетные нормы и объемы работ

5.1.Прогнозные показатели образования отходов на территории Ленинградского сельского  поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Численность населения, площадь покрытий | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (на 1 м2) |  |  |  |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| Станица Ленинградская |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 42500 чел. | 0,3 | 1,4 | 12750,0 | 59500,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 42500 чел. | 0,015 | 0,075 | 637,5 | 3187,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 4870612 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 24353,1 | 38964,9 |
| Хутор Андрющенко |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 355 чел. | 0,3 | 1,4 | 106,5 | 497,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 355 чел. | 0,015 | 0,075 | 5,3 | 26,6 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 114280 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 571,4 | 914,2 |
| Хутор Восточный |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 495 чел. | 0,3 | 1,4 | 148,5 | 693,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 495 чел. | 0,015 | 0,075 | 7,4 | 37,1 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 168180 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 840,9 | 1345,4 |
| Хутор Краснострелецкий |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 220 чел. | 0,3 | 1,4 | 66,0 | 308,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 220 чел. | 0,015 | 0,075 | 3,3 | 16,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 133200 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 666,0 | 1065,6 |
| Итого: |  |  |  | 40155,9 | 106555,8 |

Твердые бытовые отходы, образуемые на территории Ленинградского сельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку мусора в Западное сельское поселение, расположенную к северо-западу от станицы Ленинградской.

Характеристика основного места складирования ТБО представлена в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Западное с/п |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 8,3 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 3 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, м3 | 1 млн 300 |
| 6 | Объем накопленных отходов, м3 | 44 300м3 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | до 2041 года |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | - |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | - |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | проводится |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | есть |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 63,65 |
| 15 | Техническое и экологическое состояние объекта | удовлетворительное |

Согласно выданным исходным данным обустройство свалки не в полной мере соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов». Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод на свалке отсутствуют, осуществляется только система мониторинга состояния окружающей среды.

Кроме того, единственная санкционированная свалка для складирования ТБО Ленинградского района расположена не в центре нагрузок.

Население, проживающее в частном секторе и не охваченное организованным сбором ТБО, систематически образует на территории поселения несанкционированные свалки и места захламления ТБО. Несанкционированные свалки и места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежат рекультивации.

С 1 января 2016 года появился новый вид коммунальной услуги – «обращение с твердыми коммунальными отходами». Он включает в себя сбор, транспортирование, обезвреживание и захоронение ТКО.

Сфера «обращение с твердыми коммунальными отходами» стала такой же обязательной коммунальной услугой, как электро- тепло, водоснабжение и водоотведение.

Все нынешние изменения связанны с принятием 29 декабря 2014 года Федерального закона № 458 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»».

Так же внесены изменения в «Правила благоустройства на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района», которые вступили в силу с 1 января 2016 года.

Законом определено, что все собственники отходов, в том числе частные домовладения, управляющие организации, ТСЖ, а так же юридические лица обязаны с 1 января 2016 года заключить договора с коммунальными службами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Размещение мусорных контейнеров отражено на схеме санитарной очистки Ленинградского сельского поселения (приложение).

Согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края размещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания населенных пунктов Ленинградского сельского поселения и Ленинградского района в целом определено в Староминском районе Краснодарского края.

Зоны действия обслуживания ресурсов

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения действуют нормы накопления ТБО для населения, утвержденные Постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 11.03.2013 года №167, которые составляют:

для благоустроенного жилого фонда - 1,8 м3/год на человека;

для жилых домов индивидуальной застройки - 1,9 м3/год на человека;

Нормы накопления ТБО для предприятий и организаций общественного назначения, торговых, культурно-развлекательных и бытовых объектов (объектов инфраструктуры) на территории Ленинградского сельского поселения, согласно выданным исходным данным, представлены в таблице 17.

Усредненные нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения торговых и культурно-бытовых учреждений представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| №№ п/п | Объекты инфраструктуры | Единицы измерения | Нормы накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продуктовый магазин | 1 м2 торговой площади | 0,8 |
| 2 | Универсам | 1 м2 торговой площади | 0,23 |
| 3 | Торговый павильон | 1 м2 орговой площади | 0,15 |
| 4 | Гостиница, общежитие | 1 место | 0,70 |
| 5 | Детский сад, ясли | 1 место | 0,40 |
| 6 | Школы | 1 учащийся | 0,11 |
| 7 | Рынок | 1м2 торг.площади | 0,60 |
| 8 | Вокзал | 1м2 площади | 0,50 |
| 9 | Кафе, рестораны, столовые | 1 пос.место | 1,13 |
| 10 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 0,01 |
| 11 | Больница | 1 место | 1,20 |
| 12 | Дом культуры | 1 место | 1,20 |
| 13 | Кинотеатр | 1 место | 0,18 |

Перспективные количества образующихся отходов на территории Ленинградского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

-бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

-бытовые опасные отходы;

-крупногабаритные отходы из домовладений;

-уличный смет и мусор;

-отходы парков и садов;

-неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

-отходы учреждений и т. д;

промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

-отходы от населения;

-отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

-отходы производственных предприятий;

-отходы лечебно-профилактических учреждений;

-строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения относится только участие в организации сбора и вывоза коммунальных отходов.

5.2.Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Перспективная численность населения Ленинградского сельского поселения откорректирована по материалам проекта «Внесение изменений в генеральный план Ленинградского сельского поселения Краснодарского края» и составит  на 1 очередь строительства 39632 человека, на расчетный срок - 41121 человек.

В таблице 7 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на I очередь строительства и расчетный срок без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО от населения и объектов инфраструктуры приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  | Плечо вывоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Муниципальное образование Ленинградское сельское поселение | 39632 | 41121 | 75301 | 78130 | 206,3 | 214 | 16 |
| 1 станица Ленинградская | 38663 | 40100 | 73460 | 76190 | 201,2 | 208,7 | 11 |
| 2 хутор Андрющенко | 328 | 350 | 623 | 665 | 1,7 | 1,8 | 18 |
| 3 хутор Восточный | 440 | 470 | 836 | 893 | 2,3 | 2,4 | 12 |
| 4 хутор Краснострелецкий | 201 | 201 | 382 | 382 | 1,04 | 1,04 | 14 |

5.3.Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Согласно исходным данным, представленным «Заказчиком»,  объем накопления ТБО от промышленных предприятий Ленинградского сельского поселения составляет 5463 м3/год. Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется специализированным предприятием на договорной основе.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТБО. В то же время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

Эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Ленинградского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

5.4.Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства.

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках населенных пунктов учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы в настоящее время захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

Вывоз мусора может либо силами самого предприятия, либо специализированными организациями. Так как вывоз мусора требует мощного технического оснащения и большого парка автотранспортных средств, строительные организации заключают договора со специальными мусороуборочными компаниями, для которых вывоз мусора – основной вид деятельности.

Спектр услуг мусороуборочных компаний и предприятий включает вывоз мусора и, в скором времени, его сортировку, вторичную переработку, обеззараживание и утилизацию отходов.

5.5.Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог.

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической санитарной очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

Прогнозные объемы образования отходов на территории Ленинградского сельского поселения.

Таблица 11

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 75301 | 78130 | 206,3 | 214 |
| ТБО промышленных предприятий | 5500 | 6000 | 15,1 | 16,4 |
| общее количество КГО | 3883,9 | 4029,8 | 10,6 | 11 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 1631,3 | 1812,5 | 6,7 | 7,4 |
| Итого: | 86316,2 | 89972,3 | 238,7 | 248,8 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций, входящих в состав ТБО приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 16771 | 17481 | 0,06-0,09 | 1342 | 1398 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 25002 | 26062 | 0,3-0,5 | 10001 | 10425 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 915 | 954 | 0,17-0,19 | 165 | 172 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 1525 | 1589 | 0,18-0,38 | 427 | 445 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 915 | 954 | 0,18-0,38 | 256 | 267 |
| 6 | Текстиль | 4 | 2439 | 2543 | 0,18-0,25 | 537 | 559 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 3354 | 3496 | 0,12-0,18 | 503 | 524 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 1525 | 1589 | 0,4-0,5 | 686 | 715 |
| 9 | Кости | 1,5 | 915 | 954 | 0,44-0,49 | 430 | 448 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 610 | 636 | 0,25-0,5 | 232 | 242 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 610 | 636 | 1,1-1,4 | 763 | 795 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 2134 | 2225 |  | 534 | 556 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 4269 | 4450 | 0,3-0,6 | 1921 | 2003 |
|  | Итого: | 100 | 60984 | 63569 |  | 17797 | 18549 |

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

6.Технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров, и обособленных территорий.

На территории Ленинградского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора. Комплексная уборка улиц и дорог производится не в полном объеме.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование территории | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунт. или щебеночн. покрытием | с твердым покрытие,м | общая | улиц и площадей | тротуаров | общая |
| Ленинградское сельское поселение | 157,3 | 62,1 | 206,3 | 1,0018 | 0,6865 | 1,6883 |

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. Уборка придомовых территорий осуществляется ручным методом.

Основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Механизированную уборку на территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения осуществляет ООО «Чистая станица».

Данные о существующей механизированной уборке представлены в таблице 14.

Таблица 14.

| Наименование населенных пунктов | Механизированная уборка |  |  |  | Применяемая спецтехника и кол-во | Объем уличного смета, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, км2 | Вид покрытия | Площадь покрытия с поливом в летнее время года,км2 | Площадь покрытия с использован. реагента в зимнее время года, км2 |  |  |
| станица Ленинградская, хутор Восточный, хутор Краснострелецкий, хутор Андрющенко | 1,0018 | Асфальт, гравий, грунт | 0,2949 | 0,3726 | 2 КДМ, 1 грейдер, 2 бульдозера | 0,03 |

Забор воды для мойки дорожных покрытий осуществляется на головном водозаборе, краткая характеристика которого представлена в таблице 15.

Таблица 15.

| Расположение объекта | Тип воды | V воды, м3 |  | Техническое состояние объекта, год ввода в экслуат. | Организация работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | использ. | необход. |  |  |
| ул. Школьная, головной водозабор | Пит. | 8400 | 8400 | тех.состояние удовлетворит, 1974 г. | круглосут. |

В зимнее время года на территории Ленинградского сельского поселения производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью (ПСС) для ликвидации гололеда.

Базы для складирования песка и реагентов в Ленинградском сельском поселении нет, на территории станицы Ленинградской в зимний период организовывается временное место хранения песчано-соляной смеси для отсыпки дорог.

Для вывоза ТБО могут применяться различные системы, основные из которых системы прямого (или одноэтапного) и двухэтапного вывоза.

При прямом вывозе ТБО мусоровоз работает на участке в технологическом режиме согласно одной из схем сбора. После заполнения кузова мусоровоз используется в качестве специализированного грузового автомобиля, доставляющего собранные отходы к месту утилизации и совершающего холостой пробег на эксплуатационный участок. Таким образом, эффективность системы прямого вывоза ТБО снижается с увеличением пробега к месту утилизации. К недостаткам также можно отнести низкие коэффициенты уплотнения и узкую специализацию применяемых машин (в основном, кузовных контейнерных мусоровозов с боковой загрузкой), повышенный расход резины и ГСМ.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных мусоровозов. Путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта.

Прямая транспортировка коммунальных отходов.

Транспортировка коммунальных отходов производится специализированными предприятиями на предназначенных для этих целей и специально оборудованных транспортных средствах, обеспечивающих предотвращение потерь отходов в пути. В некоторых случаях транспортировка коммунальных отходов может осуществляться собственником отходом.

Транспортировка коммунальных отходов производится в соответствии с утвержденными маршрутами движения при наличии у водителя транспортного средства документов, подтверждающих заключение договора на прием отходов на объекте утилизации, переработки или размещения.

Маршруты движения утверждаются специализированным предприятием и при необходимости согласовываются с местными исполнительными органами.

Смешивание отходов, собранных раздельно, и подлежащих утилизации либо переработке с другими видами отходов для целей транспортировки не допускается.

Для предупреждения проблем с транспортировкой отходов при раздельном сборе необходимо изменение планирования вывоза и емкости контейнеров как для собранных раздельно, так и для смешанных отходов.

Так как вывоз отходов по системе раздельного сбора является самой большой статьей затрат, необходимо предотвратить рост суммарного количества рейсов мусоровозов.

Вывоз отходов с территории населенных мест может проводиться ежедневно не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. В районах индивидуальной жилой застройки планово-регулярная очистка от коммунальных отходов проводится не реже двух раз в неделю.

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения применяется прямой вывоз ТБО с доставкой отходов на существующую свалку в Западном сельском поселении. Данная схема вывоза ТБО сохраняется и на 1 очередь строительства.

Двухэтапный вывоз отходов.

В соответствии с Краевой схемой межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края № 138 от 28.08.2012 года, отходы населенных пунктов муниципального образования Ленинградское сельское поселение будут перерабатываться на территории Староминского МЭОК.

С целью снижения эксплуатационных расходов, связанных со сбором и вывозом бытовых отходов, целесообразно применять мусороперегрузочные станции или перегрузочные площадки, расположение которых выбирают на основании технико-экономических расчетов.

Для Ленинградского сельского поселения предлагается двухступенчатая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС в Западном сельском поселении, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Староминский МЭОК.

До введения в эксплуатацию Староминского МЭОК отходы с территории Ленинградского сельского поселения будут доставляться на существующую свалку в Западном сельском поселении.

МПС в Западном сельском поселении будет предназначена для осуществления работ по перегрузке ТБО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории всех поселений Ленинградского района.

Среднегодовой объем ТБО, подлежащий перегрузке составит 112,0 тыс.м3. Производительность мусороперегрузочной станции – 80 тонн/сутки.

Станции перегрузки отходов - важная составная часть системы управления отходами, потому что они позволяют оптимизировать логистику и расходы на транспортировку отходов к местам их переработки. Размещение станций перегрузки должно быть по возможности ближе к центрам создания отходов и к большим дорогам.

На МПС отходы перегружают из мусороуборочных машин в специализированные крупногабаритные контейнеры или в мощные транспортировочные машины с высокой степенью сжатия, дополнительно спрессовывая или размельчая отходы. Используя мусороперегрузочную станцию, транспортировку отходов можно организовать поэтапно, на нескольких уровнях. Небольшие машины могут собирать отходы с контейнерных площадок, откуда отходы доставляют на перегрузочную станцию. Там отходы сортируют, уплотняют (прессуют), перегружают в средне- или большегрузные машины и увозят на конечный пункт.

Центры перегрузки отходов оснащаются пресс-комплексами в соответствии с заданной производительностью.

Правильная организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования (см. выше) позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих перегрузке на МПС, оздоровит экологическую обстановку.

Транспортировка муниципальных отходов с МПС в Западном сельском поселении на Староминский МЭОК будет производиться большегрузным спецавтотранспортом, принадлежащим МЭОК.

Рекомендуется приобретение большегрузных мусоровозов марки МКТ-110 МАЗ- 543203. Потребность в большегрузном спецавтотранспорте составит на расчетный срок – 2 машины (в составе МЭОК для Ленинградского района).

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуются.

На территории Ленинградского сельского поселения сбор и транспортировку ТБО рекомендуется производить с помощью контейнерных мусоровозов ЗИЛ-433362 МКМ-2, бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 и позвонковых мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10. Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации.

В перспективе при увеличении объемов ТБО, возможно использование мусоровоза КАМАЗ-53605 МКМ-4605 с боковой загрузкой кузова - это мусоровоз нового поколения. В нём реализованы новые технические решения, позволяющие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора и максимально использовать полезную грузоподъёмность базового автомобиля КАМАЗ - 53605.

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов с территории Ленинградского сельского поселения осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица», расположенное в станице Ленинградской.

На перспективу проектом предлагается развитие предприятия ст.Ленинградской с учетом возможности оказания услуг по санитарной очистке населению всего Ленинградского района.

Расчет количества спецавтотранспорта в составе предприятия ст.Ленинградской на 1 очередь и расчетный срок произведен с учетом потребности в машинах для транспортировки ТБО с территории всех поселений Ленинградского района.

Приобретение новых машин намечено производить поэтапно, с учетом списания старой техники. Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации). В дальнейшем желательно приобретать машины с характеристиками не ниже рекомендуемых.

Необходимое количество спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО

Таблица 16.

| Машины и механизмы | Количество, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок |
| ЗИЛ-433362 МКМ-2 | 3 | 3 |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1 | 1 |
| ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 3 | 3 |
| Всего с учетом обслуживания Ленинградского района: | 7 | 7 |
| в том числе для Ленинградского сельского поселения |  |  |
| ЗИЛ-433362 МКМ-2 | 2 | 2 |

В настоящее время на балансе  специализированного предприятия ООО «Чистая станица» станице Ленинградской имеются 2 мусоровоза с износом менее 50%, срок службы которых истечет к окончанию 1 очереди строительства. Следовательно, для обеспечения населения Ленинградского района услугой по вывозу ТБО контейнерным методом, на 1 очередь строительства необходимо приобрести 1 мусоровоз.

Среднее плечо вывоза от населенных пунктов Ленинградского сельского поселения до МПС – 16 км.

Плечо вывоза от МПС в Западном сельском поселении до Староминского МЭОК – 39км.

Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Ленинградского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий на территории Ленинградского сельского поселения осуществляется нерегулярно и не в полном объеме.

Для проведения механизированной уборки улично-дорожной сети наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Необходимое количество машин для механизированной уборки улиц, дорог и тротуаров.

Таблица 17

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 2 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина МДК 433362М | 5 | 5 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 | 1 | 1 |
| Мобильная установка «Иветта» | 1 | 1 |
| Снегопогрузчик КО-205, КО-206 | 1 | 1 |
| Автогрейдер | 1 | 1 |
| Бульдозер | 1 | 1 |
| Всего с учетом обслуживания Ленинградского района: | 12 | 12 |
| в том числе для Ленинградского сельского поселения |  |  |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 2 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина МДК 433362М | 1 | 1 |

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ в Ленинградском сельском поселении 30 человек.

7.Организационная структуры предприятий системы санитарной очистки и уборки.

Краткая характеристика ООО «Чистая станица»:

Таблица 18.

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | м2 | 4000 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | 2300 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 75 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.д. | чел. | 46 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/3 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | нет |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов ТБО | чел. | нет |

На балансе ООО «Чистая станица» имеется 11 единиц спецавтотранспорта. Степень его изношенности составляет 55%.

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке приведена в таблице 19.

Таблица 19

| №№ п/п | Наименование | Количество | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистая станица» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ | 2006 | 53 |
| 2 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ | 1991 | 87 |
| 3 | Трактор | 1 | МТЗ | 2011 | 11 |
| 4 | Автомобиль | 1 | ГАЗ | 1993 | 82 |
| 5 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ | 1998 | 68 |
| 6 | Погрузчик | 1 | ПО | 2007 | 53 |
| 7 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ | 1990 | 88 |
| 8 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ | 2000 | 93 |
| 9 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ | 2006 | 64 |
| 10 | Мусоровоз | 1 | МАЗ | 2013 | 1 |
| 11 | Мусоровоз | 1 | МАЗ | 2013 | 1 |
| 12 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ | 1997 | 53 |

8.Капиталовложения на мероприятия по очистке территории

В целом для реализации перспективного плана мероприятий по санитарной очистке Ленинградского сельского поселения требуется на I очередь – 48214,22 тыс. рублей, на расчетный срок – 44293,04 тыс. рублей.

Ориентировочный объем финансирования по годам на I очередь строительства и на расчетный срок (в ценах на 2013г.) представлен в таблице 8.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень отраслевых мероприятий и сроки их выполнения для Ленинградского сельского поселения

Таблица 20

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2015-2024г.г. | 2025-2029г.г | 2030-2034г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2024г.г. |  |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2034 г.г. | шт. | 45 | 10 | - | 18 | 10 | 183 | 266 | 139 | 139 |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 14 | 7,5 | 7,5 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2034 г.г. | шт. | 22 | 5 | - | 9 | 5 | 92 | 133 | 3 | 3 |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4 | Строительство ПЗП | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Приобретение мусоровозов МКМ-2 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 1.6 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 1.7 | Приобретение мусоровозов МКЗ-10 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,5 | 1,5 |
| 1.8 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100А на шасси КАМАЗ | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 1.9 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | компл. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение подметально-уборочной маш. КО-309, ПУ-53 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 2.2 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.3 | Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4 | Приобретение снегопогрузчика КО-205, КО-206 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.5 | Приобретение автогрейдера | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6 | Приобретение бульдозера | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7 | Измельчитель веток ЕМ-160 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.8 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | компл. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение инсениратора ИН-50.02. | 2014-2024 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

Капиталовложения по мероприятиям санитарной санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения

Таблица 21

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2015-2024г.г. |  | 2024-2029г.г |  | 2030-2034г.г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2024г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 301,50 | 67,00 | 0,00 | 120,60 | 67,00 | 1226,10 | 1782,20 | 931,30 |  | 931,30 |  |  |  |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 47,00 | 70,50 | 141,00 | 329,00 | 176,25 |  | 176,25 |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 663,08 | 205,00 | 0,00 | 307,46 | 205,00 | 2881,48 | 4262,02 | 99,47 |  | 99,47 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 784,00 | 980,00 |  | 980,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство ПЗП | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |  | 442,00 |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение мусоровозов МКМ-2 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370,00 | 0,00 | 1370,00 | 2055,00 |  | 2055,00 |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение мусоровозов МКЗ-10 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 1610,00 | 0,00 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,00 | 4830,00 | 2415,00 |  | 2415,00 |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 на шасси КАМАЗ | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 1750,00 |  | 1750,00 |  |  |  |
| 1.9 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 90,00 | 270,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 2 | Механизированная уборка территорий- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение подметально-уборочной маш. КО-309, ПУ-53 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 8500,00 | 4250,00 |  | 4250,00 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 290,00 |  | 290,00 |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение снегопогрузчика КО-205, КО-206 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение автогрейдера | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 3450,00 | 1725,00 |  | 1725,00 |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение бульдозера | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 2150,00 |  | 2150,00 |  |  |  |
| 2.7 | Измельчитель веток ЕМ-160 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| 2.8 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 | 495,00 | 247,5 |  | 247,5 |  |  |  |
| 3 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение инсениратора ИН-50.02. | 2014-2024 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего: |  | тыс. руб. | 4756,58 | 4732,50 | 4965,00 | 4820,06 | 4802,50 | 24137,58 | 48214,22 | 44203,04 |  | 22101,52 |  |  |  |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ, строительства

и архитектуры администрации

Ленинградского сельского поселения                                                                                                                         Р.В.Саранцев