Пожарная безопасность

при эксплуатации газового оборудования

Ответственность за пожарную безопасность в жилых домах и квартирах, садовых домиках, гаражах и надворных постройках несут их владельцы.

Напоминаем о необходимости проведения планового ежегодного профилактического обслуживания газового оборудования специалистами газовой службы.

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

-пользоваться неисправными газовыми приборами, устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов;

-эксплуатировать газовые приборы в помещениях без постоянного их проветривания (форточки, фрамуги), нельзя закрывать решетки вентиляционных каналов, а также использовать газ и газовые приборы не по назначению;

-применять огонь для обнаружения утечек газа из газопровода и газовых приборов. Проверка плотности соединений газопроводов и приборов в помещениях должна проводиться с помощью мыльной эмульсии;

-самовольно газифицировать квартиры, дома (садовые домики) и перемещать газовые приборы и баллоны (производится только предприятиями газового хозяйства;

-осуществлять перепланировку помещения, где установлены  газовые приборы, без согласования со службой газового  хозяйства;

-допускать к пользованию газовыми приборами и газобаллонными установками детей, а также лиц, не прошедших соответствующего обучения;

-хранить  баллоны  с  горючими   газами  и  емкости с легковоспламеняющимися и горючими  жидкостями под прямыми лучами солнца, а также в жилых  домах и  квартирах, на кухнях, цокольных этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны должны располагаться вне зданий, в 5 метрах от входной двери у глухого участка стены,  в специальных негорючих шкафах с надписью «Огнеопасно. Газ», запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания.

При появлении в помещении запаха газа необходимо закрыть газовые краны, проветрить помещение и вызвать аварийную газовую службу. При этом запрещено пользоваться огнем и электричеством, покинуть помещение и оказать помощь пострадавшим.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

-немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01                                         (с мобильного 101) и организовать встречу пожарных подразделений;

-до прибытия пожарного подразделения принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Необходимо помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому для обнаружения пожара в жилых домах, квартирах и дачах рекомендовано устанавливать автономные пожарные извещатели (АДПИ), а для тушения пожара  необходимо иметь огнетушитель.

Строгое соблюдение правил пожарной безопасности – залог сохранности жизни и имущества!

Администрация Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района